25 июня 2012 г.

Информация к запросу на разъяснение положений документации  на проведение открытого запроса цен в электронной форме.

В соответствии с поступившим запросом, на разъяснение содержания Документации на проведение открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сетевых компонентов и расходных материалов для выполнения услуг филиала ЗАО «Гринатом» в г. Электросталь.

Поясняем:

В связи с тем, что позиции № 3 и № 4 указанные в Томе 2 « Техническая часть», настоящей документации сняты с производства, ЗАО «Гринатом» подтверждает возможность поставки аналогов  производства НР (технические характеристики которых изложены ниже).

Заявленная в технической части позиция № 3:     Коммутатор 3Com Switch 4210 24x10/100 2x1000 or 2xSFP [3CR17333-91-ME] в колличестве 10 шт.

Аналог:       Коммутатор HP 2510-24 (J9019B)

# Технические характеристики (не ниже):

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Порты | 24 порта с автоматическим определением 10/100 (протокол: IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ); Дуплексный режим: полно- или полудуплексный; тип носителя: ProCurve Auto-MDIX; 1 последовательная консоль RJ-45; 2 порта двойного назначения - каждый порт может использоваться как порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 (протокол IEEE 802.3, тип 10Base-T;протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TX; протокол IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC) |
| Монтаж | Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении |
| Память и процессор | Процессор: MIPS 32 с частотой 264 MГц, 8 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 384 КБ, 64 МБ SDRAM |
| Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 4,9 мкс (размер пакета 64 байта); 1000 Мб Время ожидания: < 2,6 мкс (размер пакета 64 байта) |
| Пропускная способность | до 6,5 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) |
| Функции управления | HP PCM+; HP PCM; интерфейс командной строки; веб-браузер; внешнее управление |
| Производительность коммутации | 8,8 Гбит/с |

| Подключение и средства связи |  |
| --- | --- |
| Общие протоколы | IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; Расширения RFC 1542 BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 |
| Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 Четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); SNMPv1/v2c/v3 |

| Питание и условия эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 20 Вт (максимум) |
| Напряжение на входе | 100–127/200–240 В переменного тока |
| Входной рабочий ток | 0,7/0,4 A |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Безопасность | cUL (CSA 22.2 № 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950 |
| Электромагнитная совместимость | FCC Класс A; VCCI Класс A; EN 55022/CISPR 22 Класс A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% при 40 ?C без конденсации |
| Эксплуатационная высота над уровнем моря | до 3 км |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | Мощность: 0 дБ без вентилятора |
| Тепловыделение | 68 BTU/ч (71,74 kJ/ч) |
| Стандартная устойчивость | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |

| Размеры и вес |  |
| --- | --- |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 23,62 x 44,25 x 4,39 см |
| Вес | 2,22 кг |

Заявленная в технической части позиция № 4:      Коммутатор 3Com Switch 5500G psu 48-Port [3C17267-ME] в количестве 2 шт.

Аналог:         Коммутатор HP 4800-48G (JD010A)

Технические характеристики (не ниже):

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Порты | 2 слота для модулей; 44 порта 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3, тип 10BASE-T, IEEE 802.3u, тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000BASE-T); 4 порта 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); Поддержка до 4 портов 10-GbE |
| Монтаж | Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект поставки) |
| Память и процессор | Модуль: MPC8349 при 533 MГц, ОЗУ 256 МБ, размер пакетного буфера: 4 МБ, флэш-память 32 МБ |
| Время задержки | 100 Мбит Время ожидания: < 10 мкс |
| Пропускная способность | 142,9 млн. пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизации/коммутации | 192 Гб/с |
| Размер таблицы маршрутизации | 12000 записей |
| Функции управления | IMC – Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; внешнее управление (последовательный RS-232C); SNMP Manager; Telnet; HTTPS; IEEE 802.3 Ethernet MIB |

| Подключение и средства связи |  |
| --- | --- |
| Общие протоколы | IEEE 802.1ag Service Layer OAM; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q (GVRP); IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.1X PAE; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension); IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG); IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet; IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3ag Ethernet OAM; IEEE 802.3ah Ethernet in First Mile over Point to Point Fiber - EFMF; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; RFC 768 UDP; RFC 791 IP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 856 TELNET; RFC 925 Multi-LAN Address Resolution; RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1122 Host Requirements; RFC 1141 Incremental updating of the Internet checksum; RFC 1253 (OSPF v2); RFC 1305 NTPv3; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1389 RIPv2 MIB Extension; RFC 1519 CIDR; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 1723 RIP v2; RFC 1812 IPv4 Routing; RFC 2131 DHCP; RFC 2236 IGMP Snooping; RFC 2284 EAP over LAN; RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1; RFC 2644 Directed Broadcast Control; RFC 2767 Dual Stacks IPv4 & IPv6; RFC 3246 Expedited Forwarding PHB; RFC 3410 Applicability Statements for SNMP; RFC 3416 Protocol Operations for SNMP; RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3623 Graceful OSPF Restart; RFC 3704 Unicast Reverse Path Forwarding (URPF); RFC 3768 VRRP; RFC 4213 Basic IPv6 Transition Mechanisms |
| Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1157 – SNMPv1; RFC 1215 – SNMP Generic traps; RFC 1757 – 4 группы RMON: статистика, история, оповещения и события; RFC 1901 – введение в SNMPv2; RFC 1918 – распределение адресов в частных IP-сетях; RFC 2575 – VACM для SNMP; RFC 2576 – совместное использование различных версий SNMP; RFC 2578 – SMIv2; RFC 2581 – TCP6 |

| Питание и условия эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Напряжение на входе | 100-240 В переменного тока |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Безопасность | UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03 |
| Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 55022 1998 Класс А; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% без конденсации |

| Размеры и вес |  |
| --- | --- |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 29,97 x 44,2 x 4,32 см |
| Вес | 4,49 кг |