ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений (СИ)  для нужд Хабаровского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых     услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. Результат оказанных услуг

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Метрологическая поверка (калибровка) средств измерений (СИ)

для нужд Хабаровского отделения

РАЗДЕЛ 2.  ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- государственная метрологическая поверка (калибровка) СИ.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений (СИ)  для нужд Хабаровского отделения.

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг

государственная метрологическая поверка (калибровка) СИ:

| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Кол-во | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |
|  | Альфа-радиометр радона РАА-3-01 «АльфаАЭРО» | 2 | Погрешность: 30% | Пределы измерений: 1 – 106 Бк/м3 |
|  | Радиометр-дозиметр МКС-01Р | 2 | погрешность измерения не более ± 20%. | БДКА-01Р: 1-3*104 мин-1хсм-2 БДКБ-01Р: 1-3х104 мин-1*см-2 |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96 | 2 | Погрешность: 13 -50 %. | МЭД-0.1-106 (104) мкЗв/ч. ЭД-1-106(104) мкЗв. Плотность потока альфа-част. 1-104 мин-1см -2; -бета-част-1-105 мин-1 см -2; |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | 1 | Погрешность 20-30%. | МЭД-0.03 мкЗв/ч -100 Зв/ч. ЭД- 0.1 мкЗв -100 Зв. МЭД нейтронного излучения 0.1 мкЗв/ч -10 мЗв/ч. Плотность потока альфа-частиц 1-106 мин-1см -2; -бета-част. 1-106 мин-1 см -2; |
|  | Рентгенметр ДП-5В | 3 | Погрешность: 20-50 % | МЭД: 0,05 мР/час-200 Р/час |
|  | Радиометр СРП-68-01 | 4 | Погрешность: 15-20 % | МЭД-10-30000 1/с, 1-3000 мкР/ч. |
|  | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» | 2 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-108мЗв |
|  | Бета-радиометр РГБ-20П2 (Камера) | 2 | Погрешность: 10-60% | Пределы измерений: 6 - 100000 Бк |
|  | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» | 1 | Погрешность: 10-50% | Пределы: Сs-137-1,8-10000 Бк; Ra-226-2,7-10000 Бк; Th-232-2,9-10000 Бк, K-40-26, 1-10000 Бк |
|  | Гамма-спектрометр «Прогресс» | 1 | Погрешность: 10-60% | Пределы измерений: Сs-137 - 3 - 10000 Бк; Ra-226 - 8 - 10000 Бк; Th-232 - 7 - 10000 Бк; K-40 - 40 - 10000 Бк; Sr(Y)90 1,4–10000 Бк; |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис» | 3 | Погрешность: 5-30% | МЭД-0,1-1000мкЗв/ч Плотность потока бета-частиц-20-25000 част./(мин*см2) |
|  | Радиометр радона РАА-20П2 «Поиск» | 1 | Погрешность: 30% | Диапазон измерений: 3 – 10000 Бк/м3 |
|  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 | 1 | Погрешность 15-30 % | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного излучения: 0,05 мкЗв/ч- 10,0 Зв/ч Мощности амбиентного эквивалента дозы излучения: 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч Мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного излучения: 0,1 мкЗв/ч-10,0 Зв/ч |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь» | 2 | Погрешность: ±15% | МАЭД фотонного излучения: 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1 АЭД фотонного излучения: 1 мкЗв ÷ 10 Зв Плотность потока частиц: 10 ÷ 105 см-2·мин-1 |
|  | Дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» | 1 | Погрешность- 20% | МЭД-0,1-3мкЗв/ч; |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» | 5 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв |
|  | Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ | 1 | Погрешность- 40% | ЭД-50мкЗв-10Зв |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 | 4 | Погрешность- 20 % | Гамма-излучение: 0,06 ÷ 3,0 МэВ Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - от уровня радиационного фона в месте расположения устройства: до 10,0 мкЗв·ч-1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 | 3 | Погрешность- 20% | МЭД-0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч. ЭД-0,1мкЗв-100мЗв. Плотн. потока бета-частиц- 10-104 част./(мин*см2) |
|  | Аспиратор ПУ-2Э | 1 | Погрешность измерения расхода по каждому каналу ± 5% | 0,2-2,0 дм3/мин (л/мин) |
|  | Радиометр загрязнённости РЗБА-04-04М | 1 | ± 30% | Плотн. потока бета частиц 1-15000 мин-1. см-2 Плотн. потока альфа частиц 1-10000 мин-1. см-2 |
|  | Система радиационного контроля СРК МКЦ-16ЭЦ «Барьер» | 1 | ± 15% | МЭД-0,1 мкЗв/ч -10 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв |
|  | Радиометр-спектрометр МКС-А02 | 1 | Погрешность: 20-40 % | МЭД-0,1–100 мкЗв/ч, Плотность потока альфа- частиц 1-5*103 см -2мин-1; бета –част. 2–5*103 см -2мин-1; |
|  | Весы электронные платформенные ТВ-М-600.2-А3 | 1 | III | от 15 до 600 кг |
|  | Весы SCOUT SC 2020 | 1 | Пределы измерений: 1-200 г | Погрешность: 1% |
|  | Весы электронные тензометрические К10000 ВРДА-0/БЭ | 1 | (III) средний ±5 кг | 0-10000 кг |
|  | Мегаомметр ЭС0202/1-Г | 1 | Погрешность 15% | 0-1000 |
|  | Клещи - мультиметр цифровойClampmeterM 266 | 2 | Погрешность 1-2,5% | Постоянное напряжение 1000В Переменное напряжение 750В Переменный ток 200А-12000А Сопротивление 200 Ом – 20 кОм |
|  | Мультиметр цифровой М4583/2Ц | 1 | Погрешность 0,8-3% | Постоянное напряжение 1000В Переменное напряжение 700В Переменный ток 20-200А Сопротивление 200 Ом – 20 кОм |
|  | Термометр технический | 5 | Погрешность 1,5% | 0-100 ˚С |
|  | Манометр давления ТМ5, МП4 УУ2, МП3-У | 22 | Погрешность 1,5% | 0-16 кг/см2 |

Срок оказания услуг: с марта 2015 года по декабрь 2015 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Поверка (калибровка) СИ должна быть выполнена в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений» ПР 50.2.006-94 (утвержден приказом Госстандарта РФ от 18.07.1994г. №125) организацией, аккредитованной в области обеспечения единства измерений государственным региональным центром метрологии, согласно постановления Правительства РФ от 20.04.2010 №250.

Поставщик услуг должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

Поставщик  услуг не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

Поставщик услуг должен обладать эталонной базой по видам измерений, материально-техническими (в т.ч. финансовыми, производственными, трудовыми) ресурсами, необходимыми для полноценного и своевременного выполнения работ в соответствии с техническим заданием Заказчика.

Оказывающая услуги организация должна обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом закупки, в том числе:

-   аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений;

-   аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- аттестат аккредитации государственного центра испытаний средств измерений;

-   аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги оказываются в соответствии с нормативными документами:

Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений»;

Правила по метрологии ПР 50.2.006-94 сизменениями № 1 «Порядок проведения поверки средств измерений»;

Правила по метрологии ПР 50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ»;

Свидетельства о поверке, поверительное клеймо должны соответствовать Правилам пометрологии ПР 50.2.007-2001 «Поверительные клейма».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период межповерочного интервала  обнаружатся дефекты, связанные с ненадлежащим проведением Исполнителем поверки (калибровки), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию СИ до их устранения, Исполнитель устраняет данные дефекты своими силамии за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В период оказания услуг и после его окончания исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При оказании услуг должны соблюдаться правила охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, санитарных и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством РФ и обеспечена безопасность жизни, здоровья работников исполнителя и заказчика, а также сохранность имущества заказчика. Всю ответственность за соблюдением норм и требований по технике безопасности несёт исполнитель. Ущерб, нанесённый по вине исполнителя СИ заказчика при оказании услуг, исполнитель возмещает за свой счёт.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Требования не установлены

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Требования не установлены

Подраздел 3.8 Специальные требования

Метрологические услуги по поверке (калибровке) средств измерений (СИ)  для нужд Хабаровского отделения должны предоставляться в г. Хабаровске.

РАЗДЕЛ 4. Результат оказанных услуг

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результат метрологической поверки  на каждое СИ, представленный Заказчиком, должен быть оформлен Свидетельством  о поверке и удостоверен знаком поверки (пломбой с наложением калибровочного клейма), либо Извещением о непригодности. По результату выполненных работ представить пакет документов (счёт, акт выполненных работ (накладная), счёт-фактура)

Конечным результатом оказания услуг является факт оказания услуг государственной метрологической поверки (калибровки) СИ, ежемесячно с марта по  декабрь 2015 года включительно в соответствии с перечнемСИ, с соблюдением установленных настоящим техническим заданием требований.

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Приёмка услуг осуществляется ежемесячно путём подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком.

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель, не позднее 25 числа отчётного месяца, предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт на оплату, счёт-фактуру.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОСТАВЩИКА

Поставщик должен обладать обученным персоналом с действующими свидетельствами на право проведения поверки (калибровки).

| № п/п | Вид измерений | Требования к персоналу | Численность (чел.) | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механические СИ | Свидетельство на право проведения поверки | 2-3 | Инженер-метролог, поверитель |
|  | СИ давления | Свидетельство на право проведения поверки | 2-3 | Инженер-метролог, поверитель |
|  | Физико-химические СИ | Свидетельство на право проведения поверки | 2-3 | Инженер-метролог, поверитель |
|  | Теплотехнические СИ | Свидетельство на право проведения поверки | 2-3 | Инженер-метролог, поверитель |
|  | СИ ионизирующего излучения | Свидетельство на право проведения поверки | 2-3 | Инженер-метролог, поверитель |

РАЗДЕЛ 6.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Наименование сокращения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | СИ – средство измерения | 1,2,3,4,5,6,7,8 |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |