Приложение №5

к договору поставки 
                                                                                                                         ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________20___г.

Техническое задание 
на поставку закладочного комплекса (БСУ) по производству  закладочной смеси производительностью 150 м3/час

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог».

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Закладочный комплекс  производительностью 150 м3/час (с обязательным согласованием с инициатором закупки в  ходе проведения торговой процедуры  технических параметров и заверенных копий сертификационной документации товара).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Закладочный комплекс, включающий в себя одноступенчатую бетоносмесительную установку (комплект дозаторного оборудования, комплект расходных емкостей для компонентов, одну смесительную машину непрерывного действия) с техническими требованиями и характеристиками, указанными в п.3.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Общие требования

•	компоновочные и конструктивные решения должны предусматривать возможность периодической  переустановки к месту закладки (передвижные узловые модули);

•	эксплуатация БСУ в климатических условиях -45+40º С;

•	теплый отапливаемый контур (смесительного и дозаторного отделений, пульта управления оператора);

•	предусмотреть для подготовки песчано-гравийной смеси (ПГС) в зимнее время комплектацию БСУ в цепочке подачи ПГС в приемный бункер измельчителя роторно-дискового РДИ-2/620.02В (или аналог).

3.2. Общие требования к технологическому оборудованию

3.2.1       Требования к накопительным емкостям материалов:

•	 наличие 2-х накопительных бункеров для инертных материалов с виброобрушением сводов для каждого бункера;

•	каждый накопительный бункер оборудовать ленточным конвейером для подачи инертных материалов в дозаторное отделение;

•	 наличие 2-х накопительных силосов вяжущего материала  общим объемом 100 м3 с пневмообрушением сводов и фильтрами с пневмоочисткой для каждого силоса;

•	 наличие двух накопительных силосов пластификатора (золы) с общим объемом  100 м3 с пневмообрушением сводов и фильтрами с пневмоочисткой для каждого силоса;

•	для каждого накопительного силоса предусмотреть  оборудование его  шнековым конвейером WAMGROUP Spa, Италия (или аналог)  для подачи вяжущего материала в дозаторное отделение.

3.2.2.   Требования к дозаторному отделению:

•	 один дозатор для инертных материалов, оборудованного   ленточным питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

•	 один дозатор для вяжущих материалов, оборудованного шнековым питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

•	 один дозатор для пластификатора (золы), оборудованного шнековым питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

•	для подачи жидких компонентов смеси (вода и химические добавки) -   насосы с регулируемой скоростью подачи жидкости в смеситель и   расходомер для точного определения скорости подачи жидкости.

3.2.3.    Требования к смесительному оборудованию:

•	 двухвальный смеситель непрерывного действия серии МС "Colle" Spa, Италия (или аналог), производительностью 150 м³/час;  аспирация смесительного отделения.

3.2.4.    Требования к отделению выдачи смеси из смесителя:

•	 выгрузка из смесителя  в технологический трубопровод непосредственно в закладочную скважину и две линии  выгрузки в автобетоносмесители.

3.3	   Общие требования к системе.

3.3.1	Требования к функциям, выполняемым Системой.

Комплекс средств Системы должен обеспечивать следующие основные функции:

•   100 % автоматическое производство смеси;

•   автоматическое, непрерывное, дозирование компонентов закладочных смесей;

•   автоматическое управление непрерывной загрузкой компонентов смеси в смесители;

•   функция автоматической корректировки формул с учётом влажности и температуры;

•   непрерывную выгрузку готовой смеси из смесителей;

• индикацию на экране видеомонитора состояния всего исполнительного оборудования и текущих процессов;

•   система обработки и записи сигналов от всех датчиков смесителя, а так же от панели управления всего БСУ.

Система с комплектной поставкой встроенной системой АСУТП должна иметь три режима работы:

• ручной режим, позволяющий оператору непосредственно (дистанционно) управлять исполнительным оборудованием;

•   полуавтоматический режим, позволяющий оператору выдавать непрерывно закладочную смесь, на основе вручную подобранных потоков компонентов смеси;

•	автоматический режим, позволяющий оператору выдавать непрерывно закладочную смесь, на основе вручную подобранных потоков компонентов смеси;

•   автоматический режим, позволяющий оператору вводить в Систему задания с определенным рецептом смеси, с последующим их автоматическим исполнением.

3.3.2. При вводе оператором задания Система должна сама рассчитывать заданные потоки компонентов смеси.

3.3.3.	Задания должны приниматься Системой в очередь и затем последовательно выполняться.

3.3.4.	В Системе должны быть предусмотрены возможности просмотра, корректировки и ввода безлимитного количества рецептов, с возможностью индивидуальной настройки всех временных интервалов под каждый рецепт.

3.3.5.	Объем рецептурного справочника - не менее 100 рецептов.

3.3.6.	Система должна обеспечивать:

1) учет расхода компонентов закладочной смеси нарастающим итогом; учет количества произведенной продукции; вывод на печать справок по расходу компонентов и по количеству произведенной продукции; отображение состояния оборудования; качественную динамическую оценку реологических характеристик готовой смеси в смесителях;

2)  расходомер жидкости;  контроль температуры воды; контроль давления в пневмомагистрали; контроль работы двигателей; контроль наличия материала в расходных емкостях  и химдобавки;

3) автономный контроль наличия материала в расходных бункерах цемента (два уровня, включая аварийный датчик верхнего уровня);

3.3.7. При всех нештатных ситуациях Система должна выдавать на экран соответствующие сообщения.

3.3.8. Система должна корректно блокировать текущие процессы до устранения аварийной ситуации.

3.3.9. Оператор должен иметь возможность временно отключить контроль функционирования отдельных единиц исполнительного оборудования или блокировать работу самого оборудования.

3.4	 Требования к технической реализации Системы.

3.4.1. Дозаторное отделение:

•  подвеска всех дозаторов  на тензодатчиках;

• установка на затворах расходных бункеров и затворах дозаторов бесконтактных  индуктивных датчиков положения;

• установка датчиков уровня на расходные бункера цемента, золы и емкости жидкостей;

• обеспечить дозаторное оборудование заданной точностью, используя  алгоритм непрерывного дозирования.

3.4.2. Смесительное отделение:

• Установка  измерителя для контроля тока, потребляемого двигателем бетоносмесителя в процессе перемешивания смеси. Предусмотреть возможность автоматического отключения двигателей при перегрузке.

3.4.3. Электрооборудование:

• Прокладка  кабельных каналов, имеющих отношение к Системе, силовых и контрольных кабелей;

• Установка силовых щитов для: подвода электроэнергии; питания двигателей бетоносмесителей; вспомогательного оборудования;

• Установка  пультов  для управления исполнительным оборудованием непосредственно из кабины оператора;

• система электропитания должна обеспечивать подключение Системы к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В +/-10% и частотой 50 +/-1 Гц.

3.5.   Состав и требования к конструктивному устройству Системы

3.5.1. Система должна состоять из следующих основных устройств:

• Стойка системная;

• Пульт оператора;

• Датчики и периферийные измерители.

3.5.2. В составе Системы должны использоваться следующие типы датчиков:

•	тензометрические датчики веса дозаторов;

•	индуктивные датчики контроля положения рабочих органов исполнительных     устройств;

•	датчики уровня;

•	датчики тока потребления электродвигателей;

•	датчик температуры воды;

•	датчик давления пневмосети;

3.5.3. Технические средства Системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами устройства электроустановок».

3.5.4. Система должна иметь выключатели сетевого питания, световую сигнализацию включения сетевого питания, защиту в цепи питания автоматическими выключателями или плавкими предохранителями.

3.5.5. Требования к метрологическому обеспечению.

Система должна содержать средства,  методику поверки и тарирования своего весоизмерительного оборудования. Поверка должна проводиться путем взвешивания эталонных грузов, симметрично располагаемых на соответствующих дозаторах.

3.6. Условия эксплуатации, требования к техническому обслуживанию и  ремонту:

Система должна быть рассчитана на работу в следующих климатических условиях (в отапливаемом контуре):

•	Верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации + 40 град. С;

•	Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации + 10 град. С;

•	Верхнее значение относительной влажности при +25 град. С  -  95.

4. Требования к отапливаему контуру:

4.1 Отапливаемый контур должен соответствовать климатическим условиям Забайкальского края: климат – резко континентальный, с холодной малоснежной зимой и теплым дождливым летом. Среднегодовая температура воздуха равна – 18 град. С . Среднегодовая относительная влажность 68%, её среднее значения в 13 часов самого холодного месяца 74%. Вес снегового покрова на горизонтальной поверхности земли 50 кгс/м2 (СНиП 11-6-74). Наибольшие скорости ветра повторяемостью 1 раз в 5 и 20 лет - соответственно 34 и 40 м/сек - что соответствует нормативной ветровой нагрузке в соответствии со СНиП 11-6-74 по величине скоростного напора ветра - 72 кгс/м2 для высоты 10м над поверхностью земли. Многолетней мерзлоты нет. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 4м. Сейсмичность района согласно СНиП 11-7-81 составляет 7 баллов.

5. Требование к закупаемой продукции:

5.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемое им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании.

5.2 Общее время (с момента заключения договора) на поставку, шеф – монтажные и пусконаладочные работы Поставщиком не должно превышать 15 недель.

6. Требования к упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

6.2.  Поставщик гарантирует на момент поставки предоставление комплекта документов на товар в  герметичной водонепроницаемой упаковке.

7. Требования к производству шеф - монтажа, пусконаладочным работам и обслуживанию товара

7.1 Поставщик гарантирует за свой счет, в срок не более 30 дней произвести шеф – монтаж и пусконаладочные работы.

7.2. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств (18 месяцев) с момента ввода закладочного комплекса в эксплуатацию.

7.3.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик, включая расходы по замене оборудования и запасных частей.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение». Расходы, связанные с доставкой товара несет поставщик.

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

9.1 Комплектация закладочного комплекса  новым оборудованием, не ранее 2013 г. изготовления, изготовленного из не восстановленных деталей.

9.2. Комплектация закладочного комплекса  качественным  и соответствующим  требованиям оборудованием, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.3. Комплектация закладочного комплекса  оборудованием, которое должно быть разрешено к установке и эксплуатации в  РФ, имеющим сертификат качества и  соответствие  ГОСТам РФ.

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

10.1. Гарантийный срок эксплуатации  должен составлять  18 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

10.2. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока.

11. Требования к потенциальному участнику

11.1. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Руководитель проекта ПСР

«Модернизация закладочного

производства  ОАО «ППГХО»                                                                                        Д.М. Щемелев

«        »  ________________ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по производству                                                                        Б.А. Просекин

ОАО «ППГХО»                                                                                 «        »  ________________ 2013 г

Главный механик     ОАО «ППГХО»                                                                               А.Т. Зинкевич

«        »  ________________ 2013 г.

От Поставщика:                                                                        От Покупателя:

_____________________________                                          Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_________________/___________/                                           ________________/ С. В. Шурыгин /