	Лот № 10 на сумму (руб. с НДС)
	2 328 700,00

	Автобус – ПАЗ 32053
	Российская Федерация  
	Компл.
	1
	1 084 700,0
	1 084 700,0

	
	Стоимость доставки
	
	
	
	1
	60 000,00
	60 000,00 

	             Итого
	1 144 700,00 

	
	Грузополучатель:
	Филиал № 10 ФГУП «Атом-охрана»

	
	Место нахождения:
	624130, Новоуральск, ул. Дзержинского,2

	
	Место (адрес) поставки товара:
	624130, Новоуральск, ул. Дзержинского,2

	    Технические характеристики автобуса – ПАЗ 32053

	
	Наименование характеристик 
	Показатели

	1
	Колесная формула/ведущие колеса
	4х2/задние

	2
	Схема компоновки транспортного средства
	вагонного типа

	3
	Расположение двигателя
	переднее продольное

	4
	Тип кузова/количество дверей
	Одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной несущего типа, кабина водителя полузакрытого типа/служебная и запасная двери по правому борту автобуса, дверь водителя по левому борту автобуса

	5
	Количество мест для сидения/пассажировместимость
	23/41

(сидения полумягкие, раздельные не регулируемые)

	6
	Габаритные размеры в мм:
	

	
	
	длина
	7000

	
	
	ширина 
	2500

	
	
	  высота
	2960

	7
	Колея передних/задних колес (мм)
	1940/1690

	8
	Колесная база
	3600

	10
	Мосты
	КААЗ

	11
	Снаряженная/полная масса ТС (кг) 
	4720/7705

	12
	Двигатель
	четырехтактный, бензиновый (EURO-3)

	13
	Количество и расположение цилиндров
	8, V-образное, 

	14
	Объем двигателя, куб.см.
	4670

	15
	Мощность двигателя, л.с.
	91,2 кВт/124 л.с. (при 3200 об./мин.)

	16
	Максимальный крутящий момент Нм (мин-1)
	298 (2250)

	17
	Сцепление
	сухое, однодисковое с гидравлическим приводом

	18
	Коробка передач
	механическая, с ручным управлением

	19
	Количество передач в КП
	Вперед-4, назад – 1

	20
	Рулевое управление
	с гидроусилителем

	21
	Тормозные системы
	Рабочая - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

запасная – каждый контур рабочей тормозной системы

	22
	Срок гарантийного обслуживания
	24 месяца или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

	23
	Год выпуска
	2012

	Автобус–ПАЗ 32053-20
	Российская Федерация  
	Компл.
	1
	1 124 000,00 
	 1 124 000,00

	
	Стоимость доставки
	
	
	
	1
	60 000,00
	60 000,00 

	             Итого
	1 184 000,00 

	
	Грузополучатель:
	Филиал № 10 ФГУП «Атом-охрана»

	
	Место нахождения:
	624130, Новоуральск, ул. Дзержинского,2

	
	Место (адрес) поставки товара:
	624130, Новоуральск, ул. Дзержинского,2

	    Технические характеристики автобуса – ПАЗ 32053 - 20

	
	Наименование характеристик 
	Показатели

	1
	Класс
	малый

	2
	Назначение
	специальный

	3
	Колесная формула/ведущие колеса
	4х2/задние

	4
	Тип кузова
	кузов несущий, вагонного типа

	5
	Количество дверей (кроме водительского) шт., ширина в мм.
	1/726+1 в грузовом отсеке

	6
	Количество мест для сидения/пассажировместимость
	11 (сидения полумягкие сдвоенные)

	7
	Габаритные размеры в мм:
	

	
	                                    длина
	6925

	
	                                       ширина 
	2500

	
	  высота
	2960

	8
	Минимальная высота потолка, мм
	1960

	9
	Привод пассажирской двери (в салоне)
	пневматический

	10
	Дверь задняя (в грузовом отсеке)
	самозащелкивающаяся

	11
	Габариты грузового отсека (длина, ширина), мм
	2700х2300

	12
	Мосты
	типа КААЗ

	13
	Двигатель
	ЗМЗ 5235.00, карбюраторный, 16-ти клапанный

	14
	Количество и расположение цилиндров
	V-образный, 8 цилиндров

	15
	Мощность двигателя, л.с.
	130

	16
	Нормы экологической безопасности
	EURO-3

	17
	Коробка передач
	механическая

	18
	Количество передач в КП
	Вперед – 4, назад - 1

	19
	Рулевое управление
	с гидроусилителем

	20
	Система отопления
	воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя 

	21
	Тормозная система:
	

	
	рабочая
	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные



	
	стояночная
	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

	
	запасная
	Один из контуров рабочей тормозной системы

	22
	Расход топлива, л/100
	20,5

	23
	Максимальная скорость, км/ч
	90

	24
	Емкость топливного бака, л
	100

	25
	Срок гарантийного обслуживания
	24 месяца или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

	26
	Год выпуска
	2012


