Приложение к техническому  заданию

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование  объекта: здания № 2, 2а, 2б Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Вид  ремонта: текущий ремонт

| № | Наименование видов работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| Здание № 2, 2а |  |  |  |  |
| Лестница 2 |  |  |  |  |
| # 1 | # Устройство насечки по мозаично-бетонному полу |  | # м2 | # 5,50 |
| # 2 | # Грунтовка бетонного основания составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 5,50 |
| # 3 | # Выравнивание бетонных покрытий смесью «Ветонит 3000» до б=5мм |  | # м2 | # 5,50 |
| # 4 | # Грунтовка основания составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 5,50 |
| # 5 | # Устройство полов керамической плиткой 450х450мм на клее «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» |  | # м2 | # 5,50 |
| # 6 | # Демонтаж м/к лестничных ограждений с разрезами на отдельные элементы |  | # м2/тн | # 8,1/0,2 |
| # 7 | # Обезжиривание металлических балок косоуров |  | # м2 | # 2,45 |
| # 8 | # Грунтовка металлического профиля балок косоуров ГФ-021 за 2раза |  | # м2 | # 2,45 |
| # 9 | # Устройство м/каркаса из арматуры А-1 диам.10мм для производства штукатурных работ по лестничным косоурам |  | # м2 | # 2,45 |
| # 10 | # Стоимость арматуры А-1 диам.4мм |  | # тн | # 0,09 |
| # 11 | # Улучшенная штукатурка лестничных косоуров по сетке рабица, толщина до 30мм составами «Ротбанд» и «Петромикс ШВ» |  | # м2 | # 2,45 |
| # 12 | # Устройство и последующая разборка деревянной опалубки лестничных маршей по м/косоурам из отдельных досок |  | # м2 | # 7,02 |
| # 13 | # Установка арматурных каркасов из армированной сетки ячейка 50х50 в ранее устроенной опалубке |  | # м2 | # 11,23 |
| # 14 | # Стоимость арматуры В-1 диам.4мм |  | # тн | # 0,03 |
| # 15 | # Бетонирование лестничных ступеней в ранее устроенной опалубке составом «Литой бетон» до 40мм |  | # м3 | # 0,65 |
| # 16 | # Разборка полов из керамической плитки на лестничных площадках |  | # м2 | # 22,50 |
| # 17 | # Разборка цементной стяжки б=50мм М-200 |  | # м2/м3 | # 22,5/1,12 |
| # 18 | # Устройство цементной стяжки до 50мм М-150 |  | # м2/м3 | # 22,5/1,12 |
| # 19 | # Грунтовка цементного основания «Бетоконтактом» под стяжку |  | # м2 | # 22,50 |
| # 20 | # Выравнивание цементных покрытий смесью « Ветонит 3000» б=5мм |  | # м2 | # 22,50 |
| # 21 | # Грунтовка цементной подготовки составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 22,50 |
| # 22 | # Устройство полов из керамической плитки 450х450мм на клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 22,50 |
| # 23 | # Затирка швов составом «Петромикс З» |  | # м2 | # 41.9 |
| # 24 | # Устройство плинтусов из керамической плитки на лестничных площадках на клее «Петромикс КУ» h до 100мм |  | # мп | # 19,80 |
| # 25 | # Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2слоя при заделке нижней части лестницы и боковин с установкой м/каркаса |  | # м2 | # 19,40 |
| # 26 | # Грунтовка оснований из ГКЛ составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 19,40 |
| # 27 | # Облицовка керамической плиткой 450х450мм бетонных поверхностей боковин лестниц на клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 12,40 |
| # 28 | # Облицовка керамической плиткой 450х450мм «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» лестничных проступей |  | # м2 | # 11,23 |
| # 29 | # Облицовка керамической плиткой 450х450мм «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» лестничных подступенков |  | # м2 | # 5,26 |
| # 30 | # Улучшенная шпаклевка основания из ГКЛ нижней части лестницы, составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 8,97 |
| # 31 | # Улучшенная окраска ГКЛ, красками ВДАК за 3раза |  | # м2 | # 8,97 |
| # 32 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 136,90 |
| # 33 | # Устройство выравнивающей штукатурки улучшенной, составами «Ротбанд» до 30мм |  | # м2 | # 136,90 |
| # 34 | # Улучшенная шпаклевка стен составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 136,90 |
| # 35 | # Грунтовка стен составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 136,90 |
| # 36 | # Высококачественная декоративная штукатурка потолка, типа «Короед» со всеми подготовительными работами |  | # м2 | # 136,90 |
| # 37 | # Устройство металлического ограждения лестницы |  | # п.м. | # 12,50 |
| # 38 | # Стоимость ограждений |  | # м.п. | # 12,50 |
| # 39 | # Устройство подвесного потолка из плитки 600х600мм «Armstrong» с устройством м/каркаса |  | # м2 | # 17,10 |
| # 40 | # Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 250 мм |  | # м2 | # 2,47 |
| # 41 | # Устройство коробов из ГКЛ на м/каркасе при заделке труб |  | # м2 | # 7,70 |
| # 42 | # Улучшенная шпаклевка ГКЛ под окраску составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 7,70 |
| # 43 | # Устройство лючков размером 400х400мм |  | # м2/шт. | # 2,47/4 |
| # 44 | # Устройство и разборка лесов для штукатурных работ h до 6м |  | # м2 | # 18.0 |
| Тамбур |  |  |  |  |
| # 45 | # Монтаж реечного потолка из алюминиевой рейки с полимерным покрытием на м/каркасе |  | # м2 | # 3,78 |
| # 46 | # Стоимость потолка из алюминиевой рейки с полимерным покрытием на м/каркасе |  | # м2 | # 3,78 |
| # 47 | # Демонтаж старой штукатурки со стен |  | # м2 | # 8,20 |
| # 48 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 8,20 |
| # 49 | # Устройство выравнивающей штукатурки улучшенной ,составами «Ротбанд» до 30мм |  | # м2 | # 8,20 |
| # 50 | # Улучшенная шпаклевка стен,составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 8,20 |
| # 51 | # Грунтовка стен «Бетоконтактом» |  | # м2 | # 8,20 |
| # 52 | # Высококачественная декоративная штукатурка потолка, типа «Короед» со всеми подготовительными работами |  | # м2 | # 8,20 |
| # 53 | # Устройство насечки по мозаично-бетонному полу |  | # м2 | # 4,50 |
| # 54 | # Грунтовка бетонного основания составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 4,50 |
| # 55 | # Выравнивание бетонных покрытий смесью «Ветонит 3000» до б=5мм |  | # м2 | # 4,50 |
| # 56 | # Грунтовка основания составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 4,50 |
| # 57 | # Устройство полов керамической плиткой 450х450мм на клее «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» |  | # м2 | # 4,50 |
| # 58 | # Устройство плинтусов из керамической плитки на клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 12,10 |
| # 59 | # Затирка швов «Петромикс З» |  | # м2 | # 11,31 |
| # 60 | # Демонтаж деревянных дверей с выдалбливанием, удаление м коробки |  | # м2/шт. | # 12,1/3 |
| # 61 | # Установка м/пластиковых остекленных дверей до 3м2 |  | # м2/шт. | # 12,1/3 |
| # 62 | # Установка доводчиков |  | # шт. | # 2,00 |
| # 63 | # Улучшенная штукатурка дверных откосов |  | # м2 | # 0,80 |
| # 64 | # Установка дверных приборов с замком |  | # комп. | # 1,00 |
| # 65 | # Установка м/пластиковых уголков 50х50 на оконных откосах на клей «Жидкие гвозди» |  | # мп | # 6,20 |
| Коридор 1 этаж |  |  |  |  |
| # 66 | # Демонтаж подвесного потолка «Armstrong» на м/каркасе с сохранением элементов плит |  | # м2 | # 53,70 |
| # 67 | # Разборка алюминиевого каркаса потолка |  | # м2 | # 53,70 |
| # 68 | # Демонтаж наличников на дверных проемах |  | # мп | # 31,30 |
| # 69 | # Установка уголков из ПВХ на дверные проемы и углы коридора 20х20мм |  | # мп | # 60,70 |
| # 70 | # Резка штраб в стенах из цементной штукатурки глубиной до 30мм шириной до 70мм |  | # м2/мп | # 98/196 |
| # 71 | # Установка деревянного бруса обогащения сечением 50х40х2200мм на дверные коробки на саморезах и клее |  | # мп/м3 | # 105,6/0,21 |
| # 72 | # Устройство подвесного потолка из плитки 600х600мм «Armstrong»с устройством м/каркаса |  | # м2 | # 53,70 |
| # 73 | # Стоимость потолочных плит 30% |  | # м2 | # 16,10 |
| # 74 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 162,70 |
| # 75 | # Устройство стен из ГКЛ на м/каркасе |  | # м2 | # 162,70 |
| # 76 | # Улучшенная шпаклевка стен,составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 162,70 |
| # 77 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 162,70 |
| # 78 | # Оклейка стен стеклообоями ( тяжелые) |  | # м2 | # 162,70 |
| # 79 | # Улучшенная окраска стен краской ВДАК по стеклообоям за 3раза |  | # м2 | # 162,70 |
| # 80 | # Расчистка стен от старой краски |  | # м2 | # 2,70 |
| # 81 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 2,70 |
| # 82 | # Устройство выравнивающей штукатурки, улучшенной, составами «Ротбанд» и «Петромикс ШВ » до 30мм |  | # м2 | # 2,70 |
| # 83 | # Грунтовка стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 2,70 |
| # 84 | # Улучшенная шпаклевка стен, составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 2,70 |
| # 85 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 2,70 |
| # 86 | # Улучшенная окраска стен краской ВДАК по стеклообоям за 3раза |  | # м2 | # 2,70 |
| # 87 | # Улучшенная штукатурка составами «Ротбанд» и «Петромикс ШВ » до 30мм |  | # м2 | # 2,70 |
| # 88 | # Устройство дверных откосов из ГКЛ по м/каркасу |  | # м2 | # 8,30 |
| # 89 | # Грунтовка откосов составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 8,30 |
| # 90 | # Улучшенная шпаклевка откосов дверных составом «Ветонит LR+» толщиной до 3мм |  | # м2 | # 8,30 |
| # 91 | # Улучшенная окраска откосов краской ВДАК за 3раза |  | # м2 | # 8,30 |
| # 92 | # Улучшенная окраска б/у плиток потолка «Armstrong» краской ВДАК за 2раза |  | # м2 | # 53,70 |
| # 93 | # Установка декоративных люков, металлических с порошковой окраской на РЩ размер 0.5х0.5м с замками |  | # м2/шт | # 0,75/2 |
| # 94 | # Установка распашных м/пластиковых дверей 1.5х2.4м |  | # м2/шт | # 3,15/1 |
| # 95 | # Установка дверных приборов с накладными ручками |  | # комп. | # 1.0 |
| # 96 | # Установка доводчиков |  | # шт | # 1,00 |
| # 97 | # Монтаж декоративной рейки |  | # м | # 4,60 |
| Коридор 2 этаж |  |  |  |  |
| # 98 | # Демонтаж подвесного потолка «Armstrong» на м/каркасе с сохранением элементов плит |  | # м2 | # 90,04 |
| # 99 | # Демонтаж наличников на дверных проемах |  | # мп | # 56,20 |
| # 100 | # Установка уголков из ПВХ на дверные проемы и углы коридора 25х25мм |  | # мп | # 74,70 |
| # 101 | # Резка штраб в стенах из цементной штукатурки глубиной до 30мм шириной до 70мм |  | # м2/мп | # 143,6/286 |
| # 102 | # Установка деревянного бруса обогащения сечением 50х40х2400мм на дверные коробки на саморезах и клее |  | # мп/м3 | # 96.0/0,192 |
| # 103 | # Устройство подвесного потолка из плитки 600х600мм «Armstrong»с устройством м/каркаса |  | # м2 | # 90,04 |
| # 104 | # Стоимость потолочных плит 30% |  | # м2 | # 25,10 |
| # 105 | # Устройство стен из ГКЛ на м/каркасе |  | # м2 | # 271,50 |
| # 106 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 271,50 |
| # 107 | # Улучшенная шпаклевка стен, составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 271,50 |
| # 108 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 271,50 |
| # 109 | # Оклейка стен стеклообоями (тяжелые) |  | # м2 | # 271,50 |
| # 110 | # Улучшенная окраска стен краской ВДАК по стеклообоям за 3раза |  | # м2 | # 271,50 |
| # 111 | # Расчистка стен от старой краски |  | # м2 | # 6,70 |
| # 112 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 6,70 |
| # 113 | # Устройство выравнивающей штукатурки, улучшенной, составами «Ротбанд» и «Петромикс ШВ » до 30мм |  | # м2 | # 6,70 |
| # 114 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 6,70 |
| # 115 | # Улучшенная шпаклевка стен, составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 6,70 |
| # 116 | # Грунтовка поверхности стен составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 6,70 |
| # 117 | # Улучшенная окраска стен краской ВДАК по стеклообоям за 3раза |  | # м2 | # 6,70 |
| # 118 | # Улучшенная окраска б/у плиток потолка «Armstrong» краской ВДАК за 3 раза |  | # м2 | # 58,72 |
| # 119 | # Установка декоративных люков, металлических с порошковой окраской на РЩ размер 0.5х0.5м с замками |  | # м2/шт | # 0,75/3 |
| # 120 | # Установка распашных м/пластиковых дверей 1.5х2.4м |  | # м2/шт | # 3,6/1 |
| # 121 | # Установка дверных приборов |  | # комп. | # 1,00 |
| Здание № 2б |  |  |  |  |
| Стилобат |  |  |  |  |
| 122 | Разборка бетонных плит |  | м2/м3 | 98,3/3,932 |
| 123 | Разборка цементно-бетонной стяжки |  | м2/м3 | 98,3/12,7 |
| 124 | Устройство бетнонной подготовки |  | м2/м3 | 98,3/12,7 |
| 125 | Грунтовка бетонной подготовки "Бетоконтактом" |  | м2 | 98,30 |
| 126 | Устройство покрытий: из граниных плит 40х60х2 см |  | м2 | 98,30 |
| 127 | Установка элемента каркаса из брусьев |  | м3 | 0,10 |
| 128 | Антисептирование брусьев |  | м3 | 0,10 |
| 129 | Устройство металлокаркаса из ПП 60х27 профиля |  | м2 | 13,04 |
| 130 | Крепление асбоцементного плоского шифера |  | м2 | 13,04 |
| 131 | Засыпка пазух керамзито-бетонной смесью |  | м3 | 1,20 |
| 132 | Устройство оголовка стилобата в опалубке |  | м3 | 5,18 |
| 133 | Грунтовка бетоннных поверхностей стен стилобата "Бетоконтактом" |  | м2 | 13,04 |
| 134 | Шпатлевка по сборным конструкциям стен стилобата |  | м2 | 13,04 |
| 135 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором "Короед" |  | м2 | 13,04 |
| 136 | Устройство водоотводных лотков |  | шт./м | 5/0,09 |
| Лестница стилобата |  |  |  |  |
| 137 | Насечка по бетонной поверхности |  | м2 | 20,10 |
| 138 | Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоконтакт" |  | м2 | 20,10 |
| 139 | Устройство железобетонной лестницы |  | м2 | 2,80 |
| 140 | Грунтовка основания лестницы "Бетоконтактом" |  | м2 | 2,01 |
| 141 | Облицовка ступеней гранитными плитками G664 30х60х1см |  | м2 | 29,10 |
| 142 | Устройство сливов из оцинкованной стали |  | м2 | 2,40 |
| 143 | Устройство отмостки из бетона марки М300 |  | м3 | 1,14 |
| Входной козырек |  |  |  |  |
| # 144 | # Демонтаж реечного потолка из деревянного бруса с разборкой на отдельные бруски |  | # м2 | # 25,20 |
| # 145 | # Устройство м/оцинкованного каркаса подвесного потолка |  | # м2 | # 25,20 |
| # 146 | # Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевой рейки, с полимерным покрытием на м/каркасе. |  | # м2 | # 25,20 |
| # 147 | # Сдалбливание старой штукатурки Sдо 1м2 до 30% по потолку. |  | # м2 | # 5,76 |
| # 148 | # Обеспылевание потолков |  | # м2 | # 5,76 |
| # 149 | # Огрунтовка потолка составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 5,76 |
| # 150 | # Улучшенная штукатурка потолков отдельными местами, Sдо30мм сухой смесью « Ротбанд» |  | # м2 | # 5,76 |
| # 151 | # Улучшенная шпаклевка потолков составом «Ветонит» за 2раза |  | # м2 | # 5,76 |
| # 152 | # Высококачественная декоративная штукатурка потолка, типа «Короед» со всеми подготовительными работами |  | # м2 | # 5,76 |
| Тамбур |  |  |  |  |
| # 153 | # Демонтаж реечного потолка из деревянного бруса с разборкой на отдельные бруски |  | # м2 | # 8,80 |
| # 154 | # Устройство м/оцинкованного каркаса подвесного потолка |  | # м2 | # 8,80 |
| # 155 | # Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевой рейки, с полимерным покрытием на м/каркасе. |  | # м2 | # 8,80 |
| # 156 | # Стоимость реечного потолка |  | # м2 | # 8,80 |
| # 157 | # Демонтаж остекленных перегородок (витражей) h=до 4м |  | # м2 | # 14,90 |
| # 158 | # Устройство м/пластиковых остекленных перегородок ( витражей ) с каркасом из м/пластикового профиля h=до 4м 2х камерные |  | # м2/шт. | # 14,9/4 |
| # 159 | # Стоимость металлопластиковых (витражей) перегородок |  | # м2/шт. | # 14,9/4 |
| # 160 | # Установка дверных блоков в металлопластиковых перегородках |  | # м2 | # 3,52 |
| # 161 | # Расчистка стен от старой краски до 75% |  | # м2 | # 7,50 |
| # 162 | # Снятие со стен старой штукатурки отдельными местами S до 1м2 до 30% |  | # м2 | # 7,50 |
| # 163 | # Обеспыливание стен |  | # м2 | # 7,50 |
| # 164 | # Огрунтовка стен составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 7,50 |
| # 165 | # Сплошное выравнивание стен. Улучшенная однослойная штукатурка сухими смесями «Ротбанд» |  | # м2 | # 7,50 |
| # 166 | # Улучшенная шпаклевка стен составом «Ветонит LR+» до 3мм |  | # м2 | # 7,50 |
| # 167 | # Улучшенная окраска стен краской ВЭП-012 за 2 раза |  | # м2 | # 7,50 |
| # 168 | # Укрытие полов п/этиленовой пленкой |  | # м2 | # 8,80 |
| # 169 | # Укрытие стен п/этиленовой пленкой |  | # м2 | # 8,80 |
| 170 | Укрытие полов листами ДВП |  | м2 | 8,80 |
| # Холл |  |  |  |  |
| # 171 | # Расчистка стен от старой краски до 70% |  | # м2 | # 238,60 |
| # 172 | # Обеспылевание стен |  | # м2 | # 238,60 |
| # 173 | # Грунтовка стен составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 238,60 |
| # 174 | # Устройство выравнивающей штукатурки, улучшенной составами «Ротбанд» толщ. до 20мм стен |  | # м2 | # 238,60 |
| # 175 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 238,60 |
| # 176 | # Улучшенная шпаклевка стен составом «Ветонит LR+» до 3мм |  | # м2 | # 238,60 |
| # 177 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 238,60 |
| # 178 | # Оклейка стен стеклообоями (тяжелые) |  | # м2 | # 238,60 |
| # 179 | # Улучшенная окраска стен красками ВДАК, колером по стеклообоям за 3 раза с полной подготовкой |  | # м2 | # 238,60 |
| # 180 | # Грунтовка потолка «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 197,70 |
| # 181 | # Устройство элементов каркаса потолка под ГКЛ в 3х уровнях |  | # м2 | # 118,20 |
| # 182 | # Устройство подшивного потолка из ГКЛ в 3х уровнях |  | # м2 | # 118,20 |
| # 183 | # Устройство алюминиевого каркаса подвесного потолка под плитку «ARMSTRONG» 600х600мм |  | # м2 | # 125,70 |
| # 184 | # Устройство подвесного потолка из плитки 600х600мм «ARMSTRONG» |  | # м2 | # 125,70 |
| # 185 | # Устройство отв. диам. до 100мм в ГКЛ для установки светильников |  | # шт. | # 33,00 |
| # 186 | # Огрунтовка потолка из ГКЛ «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 118,20 |
| # 187 | # Улучшенная шпаклевка потолка составом «Ветонит LR+» за 2 раза |  | # м2 | # 118,20 |
| # 188 | # Улучшенная окраска потолка красками ВДАК за 2раза |  | # м2 | # 118,20 |
| # 189 | # Монтаж вент/решеток размером 600х600мм |  | # шт. | # 8,00 |
| # 190 | # Расчистка ж/бетонной колонны от старой краски до 75% |  | # м2 | # 5,00 |
| # 191 | # Грунтовка ж/бетонной колонны «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 5,00 |
| # 192 | # Перетирка ж/бетонной поверхности составом «Петромикс ШВ » |  | # м2 | # 5,00 |
| # 193 | # Выдалбливание старых дверных коробок |  | # м2/шт. | # 3,6/1 |
| # 194 | # Демонтаж дверей со снятием полотен |  | # м2/шт. | # 3,6/1 |
| # 195 | # Монтаж м/пластиковых дверей (распашных) на лестницу Sдо 3м2 |  | # м2/шт. | # 3,6/1 |
| # 196 | # Демонтаж остекления перегородок (витражи) со снятием штапика |  | # м2 | # 14,90 |
| # 197 | # Устройство перегородки из м/пластикового профиля h до 4м |  | # м2/шт. | # 14,9/4 |
| # 198 | # Остекление перегородки стеклопакетами 2х камерные |  | # м2 | # 14,90 |
| # 199 | # Установка м/пластиковых дверей (распашных) в витражи S до 3м2 |  | # м2/шт. | # 3,52/1 |
| # 200 | # Улучшенная окраска м/к труб краской ПФ-115 за 2раза |  | # м2 | # 0.7 |
| # 201 | # Устройство м/пластиковых перегородок (витража ) h до 3м2 |  | # м2/шт. | # 12,9/3 |
| # 202 | # Остекление перегородок стеклопакета 2х камерного |  | # м2 | # 12,90 |
| # 203 | # Установка м/пластиковых дверей (распашных) в витражи S до 3м2 |  | # м2/шт. | # 4,3/1 |
| # 204 | # Установка м/пластиковых дверей (распашных) в каменных стенах S до 3м2 |  | # м2/шт. | # 3,6/1 |
| # 205 | # Установка дверных приборов |  | # комп. | # 3,00 |
| # 206 | # Установка пластиковых уголков 50х50 на оконные откосы на клее « Жидкие гвозди » |  | # мп | # 72.0 |
| # 207 | # Разборка деревянной перегородки, колонны и стен на отдельные элементы |  | # м2 | # 26,30 |
| # 208 | # Устройство перегородки из ГКЛ, колонны и стен на отдельные элементы |  | # м2 | # 26,30 |
| # 209 | # Устройство выравнивающей стяжки б=30мм |  | # м2 | # 65,17 |
| # 210 | # Грунтовка бетонного основания составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 65,17 |
| # 211 | # Выравнивание бетонных покрытий смесью «Ветонит 3000» до б=5мм |  | # м2 | # 65,17 |
| # 212 | # Грунтовка основания составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 65,17 |
| # 213 | # Устройство полов керамической плиткой 450х450мм на клее «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» |  | # м2 | # 65,17 |
| # 214 | # Устройство инвентарных лесов h до 4м для устройства потолков из ГКЛ с последующей разборкой |  | # м2 | # 125,70 |
| # 215 | # Улучшенная окраска м/к труб краской ПФ-115 за 2 раза |  | # м2 | # 0,70 |
| 216 | Закрытие оборудования ( радиаторов отопления, дверей, подоконников)пленкой стрейч |  | м2 | 6,60 |
| # Библиотека |  |  |  |  |
| # 217 | # Закрытие керамических полов п/этиленовой пленкой в 2 слоя |  | # м2 | # 260,00 |
| # 218 | # Закрытие керамических полов листами ДВП |  | # м2 | # 132,00 |
| # 219 | # Устройство инвентарных лесов h до 4м для устройства потолков из ГКЛ с последующей разборкой |  | # м2 | # 130,00 |
| # 220 | # Расчистка стен от старой краски |  | # м2 | # 178,00 |
| # 221 | # Отбивка со стен старой штукатурки |  | # м2 | # 178,00 |
| # 222 | # Обеспылевание стен |  | # м2 | # 178,00 |
| # 223 | # Огрунтовка стен составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 178,00 |
| # 224 | # Устройство улучшенной штукатурки составом «Ротбанд» толщ. до 30мм |  | # м2 | # 178,00 |
| # 225 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» за 2раза |  | # м2 | # 178,00 |
| # 226 | # Улучшенная шпаклевка стен составом «Ветонит LR+» до 3мм |  | # м2 | # 178,00 |
| # 227 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 178,00 |
| # 228 | # Оклейка стен стеклообоями ( тяжелые) |  | # м2 | # 178,00 |
| # 229 | # Улучшенная окраска стен красками ВДАК, колером по стеклообоям за 3раза с полной подготовкой |  | # м2 | # 178,00 |
| # 230 | # Грунтовка потолка «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 131,50 |
| # 231 | # Устройство алюминиевого каркаса подвесного потолка под плитку «Armstrong» 600х600мм |  | # м2 | # 131,50 |
| # 232 | # Монтаж подвесного потолка плитки 600х600мм типа «Armstrong» |  | # м2 | # 131,50 |
| # 233 | # Установка пластиковых уголков 50х50 на оконные откосы на клее «Жидкие гвозди» |  | # м.п. | # 62,80 |
| # 234 | # Расчистка старой краски на ж/б балке |  | # м2 | # 26,50 |
| # 235 | # Грунтовка бетонного основания балки |  | # м2 | # 26,50 |
| # 236 | # Устройство выравнивающей штукатурки, улучшенной составами «Ротбанд» толщ. до 30мм |  | # м2 | # 26,50 |
| # 237 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 26,50 |
| # 238 | # Улучшенная шпаклевка ж/б поверхности потолка составом «Ветонит LR+» за 2раза |  | # м2 | # 6,60 |
| # 239 | # Улучшенная окраска потолка красками ВДАК, по бетонной поверхности за 3раза с полной подготовкой |  | # м2 | # 6,60 |
| 240 | Установка пластикового уголка 20х20 по колоннам и пилястрам на клее жидкие гвозди |  | м.п. | 24.0 |
| 241 | Устройство перегородок из ГКЛ: глухих |  | м2 | 36,85 |
| # Лестница №1 |  |  |  |  |
| # 242 | # Снятие старого покрытия из плиток ПХВ |  | # м2 | # 26,80 |
| # 243 | # Выдалбливание цементной стяжки М200 отдельными местами до 30мм |  | # м2/м3 | # 26,8/0,8 |
| # 244 | # Устройство выравнивающей стяжки до 30мм раствором М150 |  | # м2/м3 | # 26,8/0,8 |
| # 245 | # Грунтовка цементной подготовки составом «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 26,80 |
| # 246 | # Выравнивание цементных покрытий смесью «Ветонит 3000» до б=5мм |  | # м2 | # 26,80 |
| # 247 | # Устройство полов из керамической плитки 600х600мм на клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 26,80 |
| # 248 | # Устройство плинтусов из керамической плитки на клее «Петромикс КУ» |  | # м.п. | # 40,40 |
| # 249 | # Расчистка стен от старой краски до 70% |  | # м2 | # 134,60 |
| # 250 | # Отбивка со стен старой штукатурки |  | # м2 | # 134,60 |
| # 251 | # Обеспылевание стен |  | # м2 | # 134,60 |
| # 252 | # Огрунтовка стен составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 134,60 |
| # 253 | # Устройство улучшенной штукатурки составом «Ротбанд» толщ. до 30мм |  | # м2 | # 134,60 |
| # 254 | # Грунтовка стен «Петромикс ПП-1» |  | # м2 | # 134,60 |
| # 255 | # Улучшенная шпаклевка стен составом «Ветонит LR+» за 2 раза |  | # м2 | # 134,60 |
| # 256 | # Грунтовка потолка праймером «Петромикс ПП-1» за 2раза |  | # м2 | # 18,10 |
| # 257 | # Оклейка стен стеклообоями (тяжелые) |  | # м2 | # 134,60 |
| # 258 | # Улучшенная окраска стен красками ВДАК, колером по стеклообоям за 3 раза |  | # м2 | # 134,60 |
| # 259 | # Расчистка нижней части лестницы от старой краски до 70% |  | # м2 | # 17,47 |
| # 260 | # Обеспылевание нижней части лестницы |  | # м2 | # 17,47 |
| # 261 | # Улучшенная шпаклевка нижней части лестницы составом «Ветонит LR+» за 2 раза |  | # м2 | # 17,47 |
| # 262 | # Улучшенная окраска нижней части лестницы красками ВДАК, колером по стеклообоям за 3раза |  | # м2 | # 17,47 |
| # 263 | # Облицовка керамической плиткой на клее «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» лестничных проступей |  | # м2 | # 9,50 |
| # 264 | # Облицовка керамической плиткой на клее «Петромикс КУ»; «Плитонит Б» лестничных подступенков |  | # м2 | # 4,50 |
| # 265 | # Шлифовка цементно-бетонных оснований алмазными дисками |  | # м2 | # 9,50 |
| # 266 | # Грунтовка цементно-бетонных оснований составом «Бетоконтакт» |  | # м2 | # 9,50 |
| # 267 | # Выравнивание цементных покрытий смесью «Ветонит 3000» до б=5мм |  | # м2 | # 26,80 |
| # 268 | # Устройство полов из керамической плитки 450х450мм на клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 26,80 |
| # 269 | # Облицовка керамической плиткой 450х450 бетонных поверхностей боковин лестниц клее «Петромикс КУ» |  | # м2 | # 3,85 |
| # 270 | # Затирка швов составом «Петромикс З» |  | # м2 | # 30,65 |
| # 271 | # Демонтаж м/к лестничных ограждений с разрезами на отдельные элементы |  | # м2/тн | # 13,1/0.2 |
| # 272 | # Стоимость ограждений |  | # м | # 12,50 |
| # 273 | # Монтаж из отдельных элементов до 6 изделий на 1м2 сборных ограждений лестничных маршей на распорные болты |  | # м2/тн | # 13,1/0,2 |
| # 274 | # Устройство подвесного потолка из плитки 600х600 «Armstrong» с устройством металлического каркаса |  | # м2 | # 18,10 |
| # 275 | # Устройство короба из ГКЛ на м/каркасе при заделке труб отопления с устройством каркаса |  | # м2 | # 4,30 |
| # 276 | # Улучшенная шпаклевка ГКЛ под улучшенную окраску составом «Ветонит LR+» |  | # м2 | # 4,30 |
| # 277 | # Улучшенная окраска ГКЛ красками ВДАК за 3 раза |  | # м2 | # 4,30 |
| # 278 | # Устройство и разборка лесов для штукатурных работ h до 6м |  | # м2 | # 18,00 |
| # 279 | # Установка решеток на радиаторы ( экран) |  | # м2/шт. | # 0,96/1 |
| 280 | Стоимость решеток (экран) |  | м2/шт. | 0,96/1 |
| Перевозка мусора |  |  |  |  |
| 281 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 12,40 |
| 282 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза |  | т | 12,40 |
| # Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| # Демонтажные работы |  |  |  |  |
| # 283 | # Демонтаж щитов встроенных | # шт. |  | # 6,00 |
| # 284 | # Демонтаж светильников люминесцентных 2х40 | # шт. |  | # 34,00 |
| # 285 | # Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | # 39,00 |
| # 286 | # Демонтаж автоматических выключателей до 50А | # шт. |  | # 4,00 |
| # 287 | # Демонтаж кабеля до 2,5 мм² | # м |  | # 430,00 |
| # 288 | # Демонтаж кабеля до 6 мм² | # м |  | # 65,00 |
| 289 | Демонтаж кабеля до 16 мм² | м |  | 150,00 |
| # 290 | # Демонтаж выключателей ирозеток | # шт. |  | # 23,00 |
| # Монтажные работы |  |  |  |  |
| # 291 | # Монтаж ЩРВ | шт. |  | # 5.0 |
| # 292 | # Сборка щитов | # шт. |  | # 5,00 |
| # 293 | # Выключателей автоматических до 25А | шт. |  | # 66,00 |
| # 294 | # Выключателей автоматических до 50А | # шт. |  | # 5,00 |
| # 295 | # Выключателей автоматических до 100А | # шт. |  | # 5,00 |
| # 296 | # Монтаж выключателей 2х-клавишных | шт. |  | # 10,00 |
| # 297 | # Монтаж переключателей | # шт. |  | # 6,00 |
| # 298 | # Монтаж светильников люминесцентных | шт. |  | # 54,00 |
| # 299 | # Монтаж светильников точечных | шт. |  | # 39,00 |
| # 300 | # Монтаж светильников ЖБУ-02-50-003 | шт. |  | # 16,00 |
| # 301 | # Розеток 2х-местных с заземл. контактом | шт. |  | # 7,00 |
| # 302 | # Розеток 1-местных с заземл. контактом | шт. |  | # 6,00 |
| # 303 | # Монтаж светильников настенных « БРА» | # шт. |  | # 28,00 |
| # 304 | # Монтаж силового кабеля сечением до 2,5 мм² | # м |  | # 430,00 |
| # 305 | # Монтаж силового кабеля сечением до 6 мм² | # м |  | # 65,00 |
| 306 | Монтаж силового кабеля сечением до 16 мм² | м |  | 150,00 |
| # 307 | # Монтаж металлических коробов | # м |  | # 12,00 |
| # 308 | # Монтаж коробок разветвилельных | шт. |  | # 19,00 |
| # Строительные работы |  |  |  |  |
| # 309 | # Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий до 400 мм2 | # отв. |  | # 21,00 |
| # 310 | # Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий до 100 мм2 | # отв. |  | # 8,00 |
| # 311 | # Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20см2 | # м |  | # 140,00 |
| 312 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | м |  | 645,00 |
| 313 | Монтаж встроенного шкафа пожарного | шт. |  | 3,00 |
| 314 | Монтаж навесного шкафа пожарного | шт. |  | 1,00 |