Федеральное государственное унитарное предприятие «НИТИ имени А.П. Александрова» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ В.А.Василенко «____» ________________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерно-геодезические изыскания

(топографическая съемка) территории площадки

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

Сосновый Бор

2012 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование работы: Топографическая съемка М 1:500 территории площадки ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

  - Заказчик:				ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

  - Подрядчик:				Выбирается по конкурсу

  - Местоположение объекта:		Площадка расположена в Ленинградской области в промышленной зоне г. Сосновый Бор и граничит с территориями, строящейся ЛАЭС-2 и существующей ЛАЭС-1, в 2 км от побережья Копорской губы Финского залива.

  - Вид работ:			Топографическая съемка

  - Общая характеристика работ:	Топографическая съемка с подземными коммуникациями, застроенной территории в масштабе 1:500, площадь съемки 95 га., закладка глубинных реперов.

  - Этапы и сроки работ:	Работы технического задания выполняются в два этапа. Очерёдность и сроки предоставления промежуточных и окончательных материалов изыскательских работ определяются условиями договора.

Этап 1

1 – закладка 18ти пунктов полигонометрии, определение координат пунктов полигонометрии, выпуск технического отчета, регистрация в Северо - Западном окружном управлении геодезии и картографии .

2 – закладка 3х глубинных реперов по линии нивелирования 1го класса, закладка куста глубинных реперов 1го класса, нивелирование 1 го класса( с включением в общую сеть выполняемых работ нивелирования 1го класса по площадке ЛАЭС-2), привязка двух существующих глубинных реперов ( у зд.160) и уравнивание в общей сети 1го класса площадки ЛАЭС-2.

Этап 2

1 – создание инженерно – топографических планов ( в графической, цифровой, фотографической и иных формах), профилей и других топографо – геодезических материалов и данных ( в том числе и подземных коммуникаций), предназначенных для обоснования и подготовки соответствующей проектной документации.

2 – создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при комплексных инженерно – экологических изысканиях, разработке мероприятий по инженерной защите и др.

3.- выпуск отчета об изысканиях.

  - Система координат:		МСК «Жилпосёлок», МСК «Строительная сетка».

  - Система высот:		Балтийская система высот, Условная система высот.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ

  - Цель инженерных изысканий: Отразить существующую ситуацию на площадке ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» с подземными коммуникациями, для проектных и строительных работ и последующего трехмерного цифрового моделирования территории.

  - Для достижения целей работ подрядчиком решаются задачи:

    - Закладка 18 ти пунктов полигонометрии на площадке ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

    - Закладка глубинных реперов для последующего наблюдения за осадками строящихся и эксплуатируемых зданий.

    - Топографическая съемка территории ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» (включая съемку подземных и надземных сооружении и коммуникаций) и съемку текущих изменений.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При выполнении инженерно-геодезических изысканий и исследований руководствоваться требованиями и рекомендациями следующей документации:

  - СНиП II-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

  - СП II-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

  - СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

  - Пособие к СНиП 3.01.03-84, Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. – М.:Картгеоцентр – Геодезиздат, 1993 г.

  - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. Москва, ЦНИИГА и К, 1999 г.

  - Закон РФ от 21.07.1993 г. изм. 08.11.2011 г. «О государственной тайне»

  - Приказ Госкорпорации  «РОСАТОМ» № 0026 от.30.03.2012 г.

- СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ И ОБЪЁМАХ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

  - Составить программу инженерно-геодезических изысканий с учётом застроенности территории ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

  - Обследовать, при необходимости, обновить внешнее оформление существующих пунктов полигонометрии на территории ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

  - Выполнить закладку дополнительных пунктов полигонометрии на площадке ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

  - Выполнить наблюдение пунктов полигонометрии.

  - Выполнить построение опорной геодезической сети для топографической съемки м 1:500

  - Выполнить закладку новых глубинных реперов, привязать существующие глубинные репера с уравниванием в общей сети 1го класса площадки ЛАЭС-2.

  - Выполнить пересчет координат из системы МСК «Жилпосёлок» в МСК «Строительная сетка», выдать формулы перехода.

  - Зарегистрировать работы в Северо - Западном окружном управлении геодезии и картографии.

  - Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 (включая съемку подземных и надземных сооружений и коммуникаций) и съемку текущих изменений, общей площадью 90-95 га.

  - Составить технический отчет о выполненных работах.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ.

  - В программе работ предусмотреть требования к сведениям, составляющим государственную тайну.

  - В программе работ предусмотреть наличие необходимых данных для последующего построения трехмерной цифровой модели местности.

  - В программе работ предусмотреть возможность дальнейшего развития опорной геодезической сети, для последующей топографической съемке не охваченной данным техническим задании территории ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова».

- ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Заказчик предоставляет следующие материалы для выполнения инженерно-геодезических изысканий:

  - Координаты сохранившихся пунктов геодезической опорной сети.

  - Материалы ранее выполненной топографической съемки территории ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

Гриф секретности должен соответствовать перечню сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих засекречиванию, согласно приказу Госкорпорации «РОСАТОМ»

Структура, оформление и основное содержание технического отчёта должны полностью соответствовать требованиям СНиП 11-02-96, 
СП 11 102 97, СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06

Текстовая часть технического отчета должна содержать:

    - Описание методики проведения работы.

    - Используемые исходные данные.

    - Результаты проведения работ.

    - Уравнивание геодезических измерений.

    - Сведения об использованных инструментах, их метрология, результаты проверок и приемка работ.

    - Акты сдачи на сохранность пунктов.

    - Экспликацию колодцев с высотными отметками входящих и выходящих сетей.

    - Каталог пунктов опорной геодезической сети.

    - Каталог глубинных реперов.

    - Формулу перехода из одной МСК в другую.

- .

Графическая часть отчёта должна включать:

    - Схему размещения пунктов опорной геодезической сети.

    - Планшеты топографической съемки в масштабе 1:500.

Техническая документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе в формате AutoCAD, в количестве, по срокам и этапам – в соответствии с требованиями договора. Масштаб 1:500.

| Начальник УКС |  | Н.И.Горошко |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела генплан УКС |  | М.В. Сургутский |

Согласовано:

Помощник генерального директора                                                   О.Ю.Пыхтеев

Главный инженер                                                                                  А.А.Иванов