	
	Приложение № 1

К Спецификации 

к Договору №___ от «__» _______20 __ г.


Техническое задание

на приобретение автомобиля КамАЗ-44108 (модель 544800) с манипулятором типа HIAB и полуприцепом
1. Общие требования 
Автомобиль с манипуляторной установкой предназначен для выполнения погрузочно разгрузочных работ в полевых условиях.

Эксплуатация оборудования производится при температурных режимах от -40˚С до +40˚С.

2. Место поставки:
г. Чита, ОСП «Буровой участок Хиагда» в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки
3. Год выпуска оборудования:
 не ранее 2011 г.

4. Обязательные документы: 

- ПТС;

- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах;

- инструкция по эксплуатации;

- каталог запасных частей;

- сервисная книжка;

- сертификат соответствия ГОСТ Р, 

  ОТТС ( одобрение транспортного средства);

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

5. Срок и объем гарантии:
12 месяцев.  не менее 2000 мото часов
( не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

Срок поставки:  до 31.03.2012г. в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки
6. Количество: - 1шт.
7.  Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара

	модель
	544800

	базовое шасси автомобиля
	КамАЗ-44108

	габариты тягача
	7355 ( 2500 ( 3600 мм

	снаряженная масса
	10680 кг

	полная масса
	19330 кг

	масса полуприцепа
	20500 кг

	полная масса автопоезда
	31330 кг

	модель двигателя
	740.30-260

	тип двигателя
	дизельный с турбонаддувом

	мощность двигателя при 2200 об/мин
	245 л.с.

	максимальный крутящий момент
	1060 Нм

	объем топливных баков
	350 + 120 л

	аккумуляторы
	 2 шт. 12 В ( 190 Ачас

	размерность автошин тягача
	425/85 R21 (обод 12,2-20,9)

	размерность автошин полуприцепа
	425/85 R21 (обод 12,2-20,9)

	тип шин
	камерные с регулировкой давления

	кабина
	со спальным местом

	максимальная скорость, не менее
	80 км/час

	угол преодолеваемого подъема
	не менее 18%

	модель КМУ
	HIAB 144B-3CLX

	грузоподъемность при вылете 3,0 м
	4300 кг

	грузоподъемность при вылете 10,5 м
	1200 кг

	максимальный вылет
	12,5 м

	грузовой момент
	13,1 Тм


8. Дополнительные требования:
-Утеплитель решетки радиатора.

-Утеплитель кабины пенофол.

 Наличие предпускового подогревателя двигателя.

- Набор инструмента и ЗИП.

- Домкрат.

- Аптечка.

