ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ № 427-1661/261-изм

о внесении изменений в документацию по запросу цен
в электронной форме на поставку товаров для нужд ФГУП 

 «Всероссийский научно ─ исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Раздел 8. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации по запросу цен читать в следующей редакции:
Пульт микшерский Allen&Heath или эквивалент – 1 шт.
	Рабочие характеристики
	
	
	

	
	
	Минимальное значение
	Номинальное значение
	Максимальное значение

	1. Количество входных каналов, не менее
	Всего:
	
	32
	

	
	Из них Моно
	
	28
	

	
	Из них Стерео
	
	4
	

	2. Количество выходов Aux, не менее
	
	10
	

	3. Макс, входной уровень
	
	
	

	
	3.1 Mic
	
	+34dBu
	

	
	3.2 Line (канала)
	
	+34dBu
	

	4. Макс, выходной уровень  
	
	
	

	
	4.1 XLR
	
	+26dBu
	

	
	4.2 Jack
	
	+20dBu
	

	5. Внутренний запас по перегрузке
	
	
	

	
	5.1 Каналы 
	
	+20dB
	

	
	5.2 Микс
	
	+22dB
	

	5. Чувствительность, не менее
	
	0VU = +4dBu на выходе XLR
	

	6. Мастер-шкала
	
	12-ти сегментная 
	

	7. Канальная шкала
	
	4-х сегментная
	

	8. Частотная характеристика
	20Hz
	
	50kHz

	9. Взаимное проникновение при 1kHz
	
	
	

	
	9.1 Фейдер откл
	>90dB
	
	

	
	9.2 Mute откл.
	>88dB
	
	

	
	9.3 Inter channel
	>90dB
	
	

	10. Шум, rms 22Hz - 22kHz
	
	
	

	
	10.1 Остаточный шум выхода
	
	
	< -96dBu

	
	10.2 Шум LR-микса
	
	
	 < -86dBu

	
	10.3 Шум микса групп
	
	
	 < -86dBu

	
	10.4 Шум aux-микса
	
	
	 < -92dBu

	11. ВЧ-фильтр канала 
	
	12dВ/октава ниже 100Hz
	

	12. Моно EQ
	
	
	


	
	12.1 HF
	Частота:
	
	12kHz 
	
 

	
	
	Регулировка чувствительности
	-15dB
	
	+15 dB

	
	12.2 HM
	Регулировка частоты 
	500Hz
	
	15kHz
 

	
	
	Регулировка чувствительности 
	-15dB
	
	+15 dB

	
	12.3 LM
	Регулировка частот
	35Hz
	 
	1kHz

	
	
	Регулировка чувствительности 
	-15dB
	
	+15 dB

	
	12.4 LF
	Частота:
	
	80Hz
	

	
	
	Регулировка чувствительности 
	-15dB
	
	+15 dB

	13. Стерео EQ
	
	
	


	
	13.1 HF
	Частота:
	
	12kHz 
	

	
	
	Регулировка чувствительности 
	-15dB
	
	+15 dB

	
	13. 2 HM
	Частота:
	
	2.5kHz
	

	
	
	Регулировка чувствительности 
	-15dB
	
	+15 dB

	
	13.3 LM
	Частота:
	
	
250Hz
	

	
	
	Регулировка чувствительности
	-15dB
	
	+15 dB

	
	13.4 LF
	Частота:
	
	80Hz 
	

	
	
	Регулировка чувствительности
	-15dB
	
	+15 dB

	14. Блок питания
	
	Внешний
	

	15. Габариты
	
	
	
	

	
	15.1 Ширина
	1100 мм
	
	1300 мм

	
	15.2 Глубина
	600 мм
	
	700 мм

	
	15.3 Высота
	150 мм
	
	300 мм

	
	15.4 Вес
	30 кг
	
	45 кг

	Коммутация
	
	
	

	16. Моноканал
	XLR симметричный
	фантомное питание 48V, 
	
	Есть
	

	
	
	Чувствительность
	-60 dBu
	
	+14dBu

	
	TRS симметричный
	Чувствительность
	-40 dBu
	
	+14dBu

	17. Стереоканал 


	TRS
	Чувствительность
	-16 dBu
	
	+20dBu

	18. Стерео возврат
	TRS
	Чувствительность
	-16 dBu
	
	+20dBu

	19. Микрофон для переговорного устройства
	XLR
	Чувствительность
	-50 dBu
	
	+10dBu

	20. Возврат 2 дорожки 
	Разъем
	
	TRS несимметричный
	


	21. Посыл 2 дорожки 
	Разъем
	
	TRS симметричный
	

	22. L, R, М выходы


	XLR симметричный
	Чувствительность
	+4dBu
	
	+26dBu max

	23. Выходы Group (aux) out 
	XLR симметричный
	Чувствительность
	+4dBu
	
	+26dBu max

	24. Выход Aux 1-10
	XLR симметричный
	Чувствительность
	-2dBu
	
	+26dBu max

	25. Наушники
	
	
	Разъем TRS
	

	26. Выход Monitor out
	
	
	TRS симметричный
	

	27. Подключение Лампы
	
	
	4-pin XLR, max 12V 5W лампа
	



Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА»





ВНИИА








PAGE  
3

_1069490136.unknown

