Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Сведения о новизне

Подраздел 1.2 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Комплектация, основные параметры и размеры, эксплуатационные показатели, требования к материалам.

Подраздел 4.2. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.2 Код ОКП

56 2000 1 Мебель специальная

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для оснащения химической лаборатории химико-аналитических и исследовательских работ в области жидкостной хроматографии.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию климатических условий: - температура окружающей среды от 5 до 50 С - давление абсолютное от 0.084 – 0.1032 МПа - относительная влажность до 80% при 35 С без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Комплектация, основные параметры и размеры, эксплуатационные показатели, требования к материалам

Цена товара должна включать в себя стоимость комплектации, доставки, сборки мебели с подключением электрических и водопроводных коммуникаций, а также все налоги и сборы. В комплект поставки входят: № п/п; Наименование ТМЦ; Кол-во шт.; Требования. 1; Стол для весов; 1; Стол должен состоять из основного стола и встроенного в него внутреннего стола. Внешние габариты основного стола: 1200х600х750 мм. Внешние габариты внутреннего стола: 600*400*750 мм. Оба стола должны быть независимы друг от друга и иметь каждый свои регулировочные опоры. Высота столов должна регулироваться за счет не менее 4 опорных механизмов на каждый стол диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм. Задняя стенка внешнего стола должна быть изготовлена из стальной рамы сечением не менее 30×30×1,5 мм с вставленной в нее коробом-вставкой, изготовленной из стали толщиной не менее 1 мм. Все стальные элементы столов должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Столешница внешнего стола должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 27 мм с окантовкой из АБС пластика по всему периметру. В столешнице основного стола на расстоянии не менее 150 мм от заднего края столешницы и 130 мм от левого края столешницы должен быть вырез для размещения в нем столешницы встраиваемого стола. Столешница внутреннего (встраиваемого) стола должна быть изготовлена монолитной полированной гранитной плиты габаритными размерами не менее 600×400×60 мм. В комплекте: - Электроблок настольный (6 розеток 3,2кВт (IP54), 2 автомата 25А). 2; Стол пристенный; 1; Внешние габариты: 1200х800х750 мм. Рабочая поверхность комбинированная - STEEL / TRESPA (или эквивалент). Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм. В комплекте: - Тумба навесная с дверкой. Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Тумба навесная с 4 ящиками Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь не менее 4-х ящиков. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть не менее 410*420*100 мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной металлической ручке длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Стеллаж к пристенному столу высокий Внешние габариты: 1200*250*1050 мм. Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением не менее 150×20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее три полки глубиной не менее 250 мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с не менее 2-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не менее IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже дополнительно должны быть установлены: - Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) – 2 шт. - Светильник 18Вт встраиваемый в полку стеллажа - Автомат экстренного отключения питания 25А. 3; Стол пристенный; 1; Внешние габариты: 900х800х750 мм. Рабочая поверхность комбинированная - STEEL / TRESPA (или эквивалент). Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм. В комплекте: - Тумба навесная с 4 ящиками Внешние габариты: 400*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь не менее 4-х ящиков. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть не менее 310*420*100 мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной металлической ручке длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Стеллаж к пристенному столу высокий Внешние габариты: 900*250*1050 мм. Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением не менее 150×20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее три полки глубиной не менее 250 мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с не менее 2-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не менее IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже дополнительно должны быть установлены: - Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) – 2 шт. - Светильник 18Вт встраиваемый в полку стеллажа - Автомат экстренного отключения питания 25А. 4; Стол пристенный; 1; Внешние габариты: 1500х800х750 мм. Рабочая поверхность цельная - TRESPA (или эквивалент) Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм. В комплекте: - Тумба навесная с дверкой. Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Тумба навесная с 4 ящиками Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь не менее 4-х ящиков. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть не менее 410*420*100 мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной металлической ручке длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Стеллаж к пристенному столу высокий Внешние габариты: 1500*250*1050 мм. Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением не менее 150×20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее три полки глубиной не менее 250 мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с не менее 2-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не менее IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже дополнительно должны быть установлены: - Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) – 2 шт. - Светильник 18Вт встраиваемый в полку стеллажа Автомат экстренного отключения питания 25А. 5; Стол островной; 1; Внешние габариты:1500х1500х900 мм. Рабочая поверхность цельная - TRESPA (или эквивалент). Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм В комплекте: - Тумба навесная с дверкой. Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Тумба навесная с 4 ящиками Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь не менее 4-х ящиков. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть не менее 410*420*100 мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной металлической ручке длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Стеллаж к островному столу высокий Внешние габариты: 1500*350*1050 мм. алюминиевого профиля сечением не менее 150×20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее три полки глубиной не менее 350 мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с не менее 4-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не менее IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже дополнительно должны быть установлены: - Светильник 18Вт встраиваемый в полку стеллажа – 2 шт. - ЛАБ-PRO СМХВ – сервисный модель холодной воды в комплекте. Корпус сервисного модуля холодной воды должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Корпус должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. В комплекте должен идти кран угловой для воды (угол 90 градусов) производства FAR (или эквивалент) и славная раковина из полипропилена габаритными размерами не менее 150×150 мм (внутренние размеры чаши не менее 100×100 мм, глубина не менее 150 мм). - Боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи – 4 шт.. 6; Стол островной; 2; Внешние габариты:1500х1500х900 мм. Рабочая поверхность цельная - TRESPA (или эквивалент). Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах 730-760 мм В комплекте: - Тумба навесная с дверкой. Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Тумба навесная с 4 ящиками Внешние габариты: 500*500*600 мм. Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь не менее 4-х ящиков. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть не менее 410*420*100 мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной металлической ручке длиной не менее 326 мм. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. - Стеллаж к островному столу высокий Внешние габариты: 1500*350*1050 мм. алюминиевого профиля сечением не менее 150×20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее три полки глубиной не менее 350 мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с не менее 4-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не менее IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть не менее 285×150×70 мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже дополнительно должны быть установлены: - Светильник 18Вт встраиваемый в полку стеллажа – 2 шт. - Боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи – 4 шт.. 7; Стол передвижной; 2; Внешние габариты: 900х600х750 Рабочая поверхность цельная - TRESPA (или эквивалент). Каркас стола должен быть изготовлен из стального профиля квадратного сечения не менее 30×30×1,5 мм, окрашенного порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Габаритные размеры столешницы должны быть не менее 900×600 мм. Стол должен иметь нижнюю металлическую полку, изготовленную из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Полка должн располагаться на расстоянии не менее 250 мм от пола и снабжаться кюветой из полипропилена. Габаритные размеры кюветы должны быть не менее 730×405 мм. Боковые стенки кюветы должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 8 мм, дно из полипропилена толщиной не менее 4 мм. Стол должен иметь роликовые опоры (со стопорами) высотой не менее 100 мм с полиуретановым покрытием. Диаметр колес должен быть не менее 80 мм. Опоры должны быть рассчитаны на максимальную нагрузку не менее 40 кг каждая.. 8; Табурет круглый низкий на колесах; 4; Круглое сиденье из черного полиуретана •Хромированная газлифтная стойка с регулировкой высоты от 440 мм до 570 мм •Амортизатор •Круг подножки из полиамида с регулировкой высоты •Хромированная, укрепленная, устойчивая к истиранию основа с 5 отводами •Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки. 9; Шкаф для документов; 2; Внешние габариты: 800х500х1950 мм. Высота - 1930 мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне от 1920 мм до 1950 мм. Основанием шкафа должен быть каркас, выполненный из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения 60*30 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Корпус шкафа должен быть изготовлен из меламина "серый кристалл" толщиной не менее 16 мм. Фасады шкафа должны быть следующими: - верхние отделения – стекло тонированное в рамах из меламина "серый кристалл" - нижние отделения должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс" Шкаф должен иметь четыре отделения (верхние высотой 680 мм, нижние высотой 1080 мм), десять полок (2 встроенные, 8 съемных). В правой нижней дверце должен быть замок. На дверках должны быть вертикально установлены металлические ручки длиной не менее 326 мм.. 10; Шкаф вытяжной; 2; Внешние габариты - 1500х850х2400 мм. Внутренние габариты рабочего бокса – 1460*750*1340 мм. Рабочая поверхность – монолитная бесшовная cамонесущая плита 20 мм – из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты FRIDURIT. Задняя, верхняя и боковые стенки вытяжного шкафа должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреневой кожи цвета RAL 7035. Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт не менее 6 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм, с высокопрочной резиновой подошвой, в пределах высоты столешницы над уровнем пола от 880 мм до 910 мм. Каркас вытяжного шкафа должен состоять из сборно-разборного О-образного каркаса с двумя боковыми вертикальными опорами, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения (площадь сечения основных профилей должна быть не менее 60x30 мм, толщина стенок профиля должна быть не менее 2,0 мм для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции при нагрузке не менее 300 кг) и иметь заземление. Слой сварных швов должен быть тщательно удален и зачищен. Перед покраской поверхностей должно быть проведено их грунтование. Все детали металлического каркаса должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 Крыша, задняя и боковые стенки рабочего бокса должны быть выполнены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой эпокси-полиэфирной термически отверждённой серой краской RAL 7035. Должно быть три уровня вытяжки. На задней панели рабочей камеры вытяжного шкафа должны быть расположены: - 4 отверстия для установки дополнительных кранов, Ø 22 мм, с заглушками из нержавеющей стали - технологическое отверстие, Ø 50 мм, для подведения коммуникаций, с заглушкой - боковые панели и верхняя панель – должны выполняться из усиленных двойных (боковые) или одинарных (верх) металлических коробов Все составляющие конструкции должны быть тщательно проварены по швам. На крыше вытяжного шкафа должно располагаться не менее 4 противовзрывных клапана Лицевая панель вытяжного шкафа должна иметь следующую конструкцию: - Передний подвижный экран, выполненный из закаленного стекла в раме из алюминиевого профиля, при поднятии не должен изменять габаритную высоту вытяжного шкафа, при этом высота проёма при полном поднятии экрана должна быть не менее 670 мм. - средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме - верхний неподвижный экран, высотой не более 330 мм, должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной серой краской RAL 7035. Противовес экрана должен быть установлен в передней стойке-пилоне из алюминиевого профиля с легкосъёмной заглушкой и должен быть связан с экраном, не менее чем 2-мя тросами на основе полиамидных фалов, через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н. Передняя ручка, длиной не менее 1300 мм, должна быть изготовлена из алюминия и иметь аэродинамический закругленный профиль, глубиной не менее 70 мм. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора, высотой не менее 20 мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему. Общая высота передних стоек не должна превышать 2400 мм по высоте шкафа. Стойки должны быть выполнены из структурированных алюминиевых профилей сечением не менее 120х60 мм, с аэродинамическим закруглением с обеих сторон по вертикали, для обеспечения лучшей конвекции воздуха при опускании и закрытии подвижных экранов. Стойки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 7035, а заглушка - порошковой краской цвета RAL 5023. В комплекте: - Люминесцентный светильник 2х18 Вт класса водо-, пылезащиты не менее IP65, вынесенный за пределы рабочей камеры и отделённый от рабочей зоны закалённым стеклом толщиной не менее 4 мм. - металлический фланец диаметром не менее 250 мм, для подсоединения вытяжной вентиляции. Cервисная панель вытяжного шкафа должна быть выполнена из крупногабаритного алюминиевого профиля сечением не менее 120х60 мм и окрашенного порошковой краской RAL 5023. Сервисная панель должна располагаться горизонтально и предназначена для скрытой подводки электрокабелей и трубопроводов, по разделенным каналам должны быть вмонтированы: - выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), класса водо-, пылезащиты не менее IP54; - 2 брызгозащищенные розетки с крышкой, класса водо-, пылезащиты не менее IP54, рассчитанные на мощность 3,2 кВт каждая. - электромонтажная коробка, класса водо-, пыле защиты не менее IP65. Электромонтажная коробка должны быть установлена на тыльной стороне сервисной панели. - автомат отключения питания 25А Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Все внутренние металлические детали бокса и опорного металлокаркаса должны быть соединены проводниками с хомутом эквипотенциального соединения. - тумба полипропиленовая для хранения кислот Внешние габариты тумбы: 830*500*630 мм. корпус и дверки должны быть изготовлены из полипропилена; 1 отделение, 1 съемная полка, регулируемая по высоте; без замка фланец d=100мм, ручки – полипропилен основание – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. регулировка по высоте не предусмотрена.. 11; Мойка; 1; Внешние габариты 800х750х900 мм. Высота должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Каркас стола-мойки должен быть изготовлен из стальных труб сечением не менее 30×30×1,5 мм. Боковые стенки стола-мойки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Все стальные детали должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской серого цвета (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Все монтажные короба металла должны монтироваться без сварки. Сзади стола-мойки должен быть предусмотрен интерфейс заземления металлического корпуса. Столешница стола-мойки должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты FRIDURIT (или эквивалент) толщиной не менее 20 мм. Материал поверхности должен иметь протокол фирмы-производителя, подтверждающий его химическую стойкость при воздействии химических реагентов в течение не менее 24 ч, устойчивость к царапанью, открытому пламени, способность выдерживать очистку с использованием моющих средств. Материал столешницы должен выдерживать не менее: 24-х часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными серной (98%), азотной (70%), соляной (37%) кислотами, царской водкой, хромовой смесью; воздействие щелочей, органических растворителей, красителей, горячих масел; термическое воздействие до 550 оС (кратковременное воздействие до 800 оС); стойкость к ударному воздействию силой не менее 500 Н; устойчивость к истиранию силой не менее 50 Н. В столешницу должна быть встроена чаша, изготовленная из монолитной технической керамики FRIDURIT (или эквивалент). Внутренний размер чаши должен быть не менее - 400×400×250 мм. Чаша должна быть расположена по центру столешницы. Фасады стола-мойки должны быть распашными и должны быть изготовлены из HPL ламината толщиной не менее 4 мм и вставок из ламинированного МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручки дверок должны быть изготовлены из монолитного пластика, должны располагаться на дверцах вертикально и иметь длину не менее 150 мм. В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размер не менее 430×450 мм), бензостойкий сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель производства компании FAR (или эквивалент) с сифоном-разбрызгивателем, две гибкие подводки длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. - Kartell SPA 213 (или эквивалент) – навесной сушильный стеллаж для посуды. Внешние габаритные размеры сушильного стеллажа должны быть не менее 450×650×110 мм. Стеллаж должен быть изготовлен из монолитного полистирола толщиной не менее 4 мм. На стеллаже должно быть установлено не менее 72 колбодержателей длиной не менее 95 мм. Колбодержатели должны быть съемными. В конструкции стеллажа должен быть желобок для сбора жидкости и дренажная трубка для ее удаления.. 12; Мойка; 1; Внешние габариты 500х600х900 Столешница и чаша - н/ж сталь, размер чаши - 340*420*160 Высота должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Каркас стола-мойки должен быть изготовлен из стальных труб сечением не менее 30×30×1,5 мм. Боковые стенки стола-мойки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Все стальные детали должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской серого цвета (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Все монтажные короба металла должны монтироваться без сварки. Сзади стола-мойки должен быть предусмотрен интерфейс заземления металлического корпуса. Столешница стола-мойки и чаша должны быть единым модулем из нержавеющей стали с противопроливочной кромкой по всему периметру. Высота противопроливочного бортика должна быть не менее 7 мм, глубина не менее 20 мм. По углам столешницы должны быть закругления с радиусом не менее 70 мм. Чаша должна иметь габаритные размеры не менее 340×420×160 мм. Нержавеющая столь должна быть толщиной не менее 1 мм, марка стали должна быть не ниже 304 по классификации AISI. Столешница, чаша, бортик должны выдерживать: - долговременный контакт с нагретыми до 300 градусов по Цельсию предметами; - кратковременное воздействие концентрированных минеральных кислот, щелочей; - долговременное воздействие органических растворителей, красителей и горячих масел. Фасады стола-мойки должны быть распашными и должны быть изготовлены из HPL ламината толщиной не менее 4 мм и вставок из ламинированного МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручки дверок должны быть изготовлены из монолитного пластика, должны располагаться на дверцах вертикально и иметь длину не менее 150 мм. В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размер не менее 430×450 мм), бензостойкий сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель производства компании FAR (или эквивалент) с сифоном-разбрызгивателем, две гибкие подводки длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. - Kartell SPA 213 (или эквивалент) – навесной сушильный стеллаж для посуды. Внешние габаритные размеры сушильного стеллажа должны быть не менее 450×650×110 мм. Стеллаж должен быть изготовлен из монолитного полистирола толщиной не менее 4 мм. На стеллаже должно быть установлено не менее 72 колбодержателей длиной не менее 95 мм. Колбодержатели должны быть съемными. В конструкции стеллажа должен быть желобок для сбора жидкости и дренажная трубка для ее удаления.. 13; Шкаф для баллонов; 1; Внешние габариты 600х500х1930. Высота шкафа должна регулироваться в диапазоне 0-20 мм за счет регулируемых опор. Каркас шкафа должен быть изготовлен из стальных профилей сечением не менее 30*15*1,5 мм и 20*20*1,5 мм, окрашенных порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Корпус шкафа должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Боковые стенки шкафа должны быть одинарными. В боковых стенках с каждой из сторон должны быть технологические отверстия диаметром не менее 50 мм для вывода газовых магистралей. Фасад шкафа должен быть двойным толщиной не более 18 мм, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи и заполнен шумопоглощающим материалом. На фасаде должна быть вертикально установлена металлическая ручка из нержавеющей стали длиной не менее 130 мм, в фасаде должен быть встроен замок. Петли шкафа должны иметь угол полного открытия не менее 270о. Шкаф должен иметь одно отделения. Шкаф должен иметь одну несъемную полку для хранения редукторов, ключей. Максимально допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 30 кг. На задней стенки шкафа должны быть подвешены цепи для фиксации баллонов в вертикальном положении. Шкаф должен быть оборудован откидным пандусом с рифленой поверхностью для удобства закатывания баллонов. Пандус должен иметь фиксатор, удерживающий его в вертикальном положении. На крыше шкафа должен быть установлен фланец диаметром не менее 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции. Конструкция шкафа должна обеспечивать вытяжку воздуха со всех уровней хранения. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене.. 14; Шкаф-сейф; 1; Внешние габариты 600х420х1250. Высота модуля должна регулироваться за счет не менее 4 опора в диапазоне 0-20 мм. Корпус модуля должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Боковые стенки и фасад должны быть одинарными. Модуль должен иметь одно отделение с не менее двумя встроенными полками. На фасаде должна быть горизонтально установлена металлическая ручка длиной не менее 128 мм, фасад должен иметь замок. В углах фасада должна быть перфорация для обеспечения притока воздуха при подключении модуля к вытяжной вентиляции. В конструкции модуля должна быть возможность установки фасада с открыванием дверки как на левую, так и на правую сторону. На крыше модуля должно быть отверстие диаметром не менее 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции. Модуль должен иметь возможность крепления к стене и возможность соединения с другими модулями.. 15; Шкаф для хранения реактивов; 2; Внешние габариты 800х500х1950 мм. Высота – 1930 мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне 1920 - 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения 60*30 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь два отделения: верхнее высотой 680 мм, нижнее высотой 1080 мм. В шкафу должно быть не менее десять полок (две встроенные, восемь съемных). Наверху шкафа должен быть установлен фланец из химически стойкого пластика диаметром не менее 100 мм для подключения к системе вентиляции. Конструкция шкафа должна предусматривать удаление паров со всех зон хранения. В комплекте должны идти две кюветы, изготовленные из полипропилена толщиной не менее 8 мм. Габаритные размеры каждой кюветы должны быть не менее 360*446*40 мм. На каждой дверке должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм. На правой дверке должен быть установлен замок.. 16; Шкаф для лабораторной посуды; 2; Внешние габариты 800х500х1950 мм. Высота – 1930 мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне 1920 - 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения 60*30 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из тонированного стекла в рамах из двухцветного софтформинга "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь четыре отделения: верхние высотой 680 мм, нижние высотой 1080 мм. В шкафу должно быть десять полок (2 встроенные и 8 съемных). На дверках должны быть вертикально установлены металлические ручки длиной не менее 326 мм.. 17; Стол инженера; 3; Внешние габариты: 150х640х750 мм. В комплект входит: Стол руководителя ЛАБ- PRO КК-СР – FA27 150.64.75 (или эквивалент) Внешние габариты: 1500*640*750 мм. Металлический каркас на регулируемых по высоте опорах, столешница FANERIT 27мм или ЛАМИНАТ 27 мм, на столешнице 2 отверстия диаметром 70 мм с заглушками для скрытой проводки. – 1 шт. Тумба-Стол подкатная ЛАБ-PRO ТП3Я–FA27 40.47.64 (или эквивалент) – 2 шт. Внешние габариты: 400*470*640 мм. 3 Ящика глубиной 400 мм, фасады софтформинг, столешница ЛАМИНАТ 27мм (или эквивалент), замок в нижнем ящике. Подставка передвижная под системный блок ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.70 (или эквивалент) Внешние габариты: 200*500*700 мм. Опорные ролики высотой 40 мм. – 1 шт. Подставка под монитор ЛАБ-PRO ПМ 50.20.10 (или эквивалент) Внешние габариты: 500*200*100 мм. – 1 шт.. 18; Стул Типа ЛАБ PRO790R или эквивалент; 4; Высота сиденья -510-640мм, - Основание из черной стали с пятью опорами с роликами. Ножка черного цвета с газовым подъемником, с возможностью подстройки высоты от 510 до 645 мм, с амортизатором. Деформируемое сидение на основе мягкого мусса из полиуретана типа КАНГО, наклоненное на 2° вперед, черное. Установка на эластомерных подушках. Система авто-адаптации к движениям пользователя. Поясничная опора из мягкого черного полиуретанового пенопласта типа Канго, подстройка в глубину.. 19; Шкаф навесной; 3; Внешние габариты: 1200х320х700 мм. корпус – меламин "серый кристалл" дверки раздвижные – стекло тонированное 2 равных отделения 1 встроенная полка в каждом отделении крепеж для подвеса в комплекте. 20; Шкаф общелабораторный; 3; Внешние габаритные: 800*500*1950 мм. Высота – 1930 мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне 1920 - 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения 60*30 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет "серый кристалл". Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга типа "Серый-Джинс". Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь четыре отделения: два верхних высотой 680 мм, и два нижних высотой 1080 мм. В шкафу должно быть не менее десять полок (две встроенные, восемь съемных), в правой нижней дверце должен быть замок. На каждой дверке должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной не менее 326 мм.. 21; Столик инструментальный Типа М138-3 или эквивалент; 1; Внешние габариты: 740*440*900 мм. Металлический каркас из нержавеющей стали. В комплекте: 3 полки из нержавеющей стали. 22; Столик инструментальный Типа М138-2 или эквивалент; 1; Внешние габариты: 740*440*900 мм. Металлический каркас из нержавеющей стали. В комплекте: 2 полки из нержавеющей стали. 23; Стол пристенный; 1; Внешние габариты: длина – 900 мм глубина – 800 мм; высота – 900 мм Рабочая поверхность – монолитная бесшовная cамонесущая плита 20 мм (FRIDURIT 20). Основание – сборно-разборный металлокаркас из стального профиля прямоугольного сечения. Регулируемые опоры (0-60 мм).

Подраздел 4.2. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Рабочая поверхность цельная (столешница) - TRESPA (или эквивалент), поз.4, 5, 6, 7 Должна быть изготовлена из слоистого пластика высокого давления TRESPA TopLab (или эквивалент) толщиной не менее 13 мм, светло-серого цвета. Материал поверхности должен быть химически стойким, разработанным специально для использования в лабораториях химического, физического, биологического профиля. Материал должен иметь сертификат SEFA (протокол 3.0) подтверждающий его химическую стойкость при воздействии химических реагентов в течение 24 ч. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при 24 ч воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 72% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Рабочая поверхность комбинированная (столешница) - STEEL / TRESPA (или эквивалент), поз1,2,3. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали STEEL/TRESPA (или эквивалент). Основная рабочая поверхность должна быть изготовлена из единого модуля нержавеющей стали с противопроливочным бортиком по всему периметру. Высота бортика над столешницей должна быть не менее 6 мм, глубина не менее 30 мм. Марка н/ж стали должна быть не ниже 304 по классификации AISI. Подложка столешницы должна быть изготовлена из фанеры толщиной не менее 18 мм. Вспомогательная рабочая поверхность (задняя часть столешницы) габаритными размерами не менее 1200×150 мм должна быть изготовлена из HPL ламината TRESPA TopLabPlus (или эквивалент) толщиной не менее 16 мм. Материал поверхности должен быть химически стойким, иметь сертификат фирмы-производителя, подтверждающий его химическую стойкость при не менее чем 24 ч воздействии химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Рабочая поверхность (столешница) – монолитная бесшовная cамонесущая плита 20 мм., поз.10, 23. Должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты FRIDURIT (или эквивалент), толщиной не менее 20 мм, светло-серого цвета с чёрными вкраплениями. Материал столешницы должен быть устойчивым к агрессивным химическим реагентам, царапанию, открытому пламени, выдерживать многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Столешница должна выдерживать: 24-х часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными серной, азотной, соляной кислотой; - воздействие щелочей, органических растворителей, красителей, неорганических кислот и горячих масел; - долговременное воздействие разбавленных неорганических и органических кислот, холодной и горячей воды; - ультрафиолетовое, инфракрасное и рентгеновское облучение; - долговременное термическое воздействие до 800 оС; - стойкость к ударному воздействию силой не менее 500 Н; - устойчивость к истиранию силой не менее 50 Н. Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик, высотой не менее 8 мм, глубиной не менее 50 мм, выполненный из нержавеющей стали класса не ниже 316 по классификации AISI. Основание пристенного стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть не менее 60×30×2 мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть не менее 30×30×1,5 мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагреневой кожи. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Боковое пространство столов за съемными экранами должно быть закрыто боковыми коробами, жестко крепящимися к каркасу стола при помощи саморезов. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной 400 и 500 мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Основание стола должно иметь элементы стягивания по горизонтали нескольких столов, и сопряжения по глубине при выстраивании островных столов (отверстия под болты диаметром не менее 7 мм). Основание островного стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть не менее 60×30×2 мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть не менее 30×30×1,5 мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 6-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. 4 верхних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи, 2 нижних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагреневой кожи. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Пространство под столом с каждой стороны должно быть полностью закрыто легкосъемными коробами-вставками (не менее 2 короба-вставки с каждой стороны). Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. С торца столов должны быть установлены торцевые короба. Крепление торцевый коробов к каркасу стола должно быть жестким при помощи саморезов. Торцевые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреневой кожи. В нижней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром не менее 100 мм с пластиковой заглушкой для протягивания водо- и газомагистралей. Расстояние от нижнего края короба до центра отверстия должно быть не менее 150 мм. В верхней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром не менее 22 мм для протягивания электрокабелей. Расстояние от верхнего края короба до центра отверстия должно быть не менее 30 мм. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них с каждой стороны подвесных тумб шириной 400 и 500 мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным, железнодорожным транспортом и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчика. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи (товарной накладной) обязан обеспечить условия для проведения приемки (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности. Акт входного контроля Продукции должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности. При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12). При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта. Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); Сертификата соответствия Госстандарта России; Инструкции по эксплуатации на русском языке; Паспорта

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Комплект должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлен комплект, на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставки по исходному документу – в соответствии с п. 4.1 настоящего ТЗ. Сроки поставки в соответствии с п. 5 Извещения