Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в корпусе 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Требования НПБ 110-03, Акт контроля системы управления охраной труда в отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (третья ступень) от 04 марта 2011 года.

- Цель работы:

Выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации в корпусе 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

- Материалы необходимые для проведения работ:

| №п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП 212-34А | шт. | 105 |
| 2 | ИП 105D Сауна | шт. | 6 |
| 3 | ИПР-513-3А | шт. | 8 |
| 4 | С2000-АР2 | шт. | 2 |
| 5 | С2000М | шт. | 1 |
| 6 | УК-ВК 02 | шт. | 5 |
| 7 | Табло "выход" НБО-12-01 "Люкс" | шт. | 16 |
| 8 | С2000-ПИ | шт. | 5 |
| 9 | С2000-СП1 | шт. | 2 |
| 10 | С2000-КПБ | шт. | 5 |
| 11 | С2000-КДЛ | шт. | 6 |
| 12 | РИП-12 RS | шт. | 5 |
| 13 | АКБ 12В 7Ач | шт. | 1 |
| 14 | АКБ 12В, 12Ач | шт. | 3 |
| 15 | АКБ 12В, 17Ач | шт. | 3 |
| 16 | Бокс для акб 2*17ач-12в | шт. | 2 |
| 17 | Кабель-канал 10*20 | м | 1600 |
| 18 | Кабель-канал 40*25 | м | 350 |
| 19 | Кабель КПСЭнг -FRLS 1*2*0.5 | м | 1000 |
| 20 | Кабель КПСЭнг -FRLS 1*2*0.75 | м | 1700 |
| 21 | Кабель ВВГнг-FRLS 3*1.5 | м | 300 |

6.Основные требования:

6.1.Вывод сигналов пожарной сигнализации на существующий пульт охраны в корпусе 2А.

7.Состав работ:

- Монтаж извещателей ИП 212-34А,

- Монтаж извещателей ИП 105D Сауна,

- Монтаж извещателя ручного ИПР-513-3А,

- Монтаж адресного расширителя 2-х зонного С2000-АР2 ,

- Монтаж пульта контроля и управления С2000М ,

- Монтаж релейного усилителя УК-ВК 02,

- Монтаж Табло "выход" НБО-12-01 "Люкс",

- Монтаж преобразователя интерфейса С2000-ПИ,

- Монтаж релейного модуля С2000-СП1

- Монтаж контрольно блока С2000-КПБ

- Монтаж контроллера 2-х проводной линии связи С2000-КДЛ

- Монтаж ящика РИП-12 RS с источником питания АКБ 12В 7Ач, АКБ 12В, 12Ач, АКБ 12В, 17Ач, и Бокс для акб 2*17ач-12в

- Монтаж кабель-канал 10*20, кабель-канал 40*25 с последующей укладкой в них кабель КПСЭнг -FRLS 1*2*0.5, кабель КПСЭнг -FRLS 1*2*0.75, кабель ВВГнг-FRLS 3*1.5 для подключения извещателей.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок на работы -  12 месяцев с момента принятия результата работ.

- Порядок приёмки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ  передает заказчику исполнительную документацию.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и Акт сдачи-приемки.