|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ Н.Н. Давиденко «_______»_______________ 2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Корректировка материалов ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС по замечаниям экспертных заключений Ростехнадзора в части расчётных анализов аварийных ситуаций на пониженных уровнях мощности»

- Наименование (тема) работ.

Корректировка материалов ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС по замечаниям экспертных заключений Ростехнадзора в части расчётных анализов аварийных ситуаций на пониженных уровнях мощности.

2.	Основание для выполнения работ.

2.1.	Условия действия лицензии от 20.10.2011 № ГН-03-101-2551.

2.2.	Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ, ДНП-5-2101-2012 (п. 7.9 УДЛ).

- Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 15 декабря 2014 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС.

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Калининская АЭС. Блок № 4. Отчет по обоснованию безопасности, инв. № 1947П – 1965П.

6.2.	«Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ» ДНП-5-2101-2012.

- 6.3.	Программа работ по устранению замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ» (ДНП-5-2101-2012) НТЦ ЯРБ Ростехнадзора. ПКФ 331Д.

6.4.	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС. 04.--.ПУ.0024.69.

6.5.	Предписание ВМТУ Ростехнадзора от 04.10.2011 № 08-37П/2011-ГСН об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	В процессе выполнения работ должна быть выполнены расчеты:

- рассогласование одного ОР СУЗ в рабочей группе при работе на трех петлях;

- подключение неработающей петли без предварительного снижения мощности к двум работающим;

- снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе реактора из-за нарушения в системе борного регулирования из состояния на мощности, соответствующей трем работающим петлям;

- неправильная загрузка и эксплуатация тепловыделяющих сборок в этом положении на мощности, соответствующей трем работающим петлям.

7.1.2.	По результатам расчетов п. 7.1.1. должна быть подготовлены рабочие материалы раздела 15.5.4 ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС.

7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями федеральных законов, относящимся к области использования атомной энергии, действующих в Российской Федерации норм, правил и стандартов в области использования атомной энергии.

7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.

7.2.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

7.2.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС для представления в
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в составе заявки на изменение УДЛ в Ростехнадзор.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт выполненной работы;

-	расчеты в соответствии с п. 7.1.1. в виде отдельного документа;

-	рабочие материалы раздела 15.5.4 ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС.

9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.И. Хлыстов |