ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передвижная автоматическая установка для проведения местной термической обработки. Мощность – 150 кВа (150х1 кВа). Вторичное напряжение – 30, 60 В. Количество каналов – 12. Возможно одновременное подключение – 48 нагревателей. Программаторы – 12 шт. Регистратор температуры – 12-точечный 0-1360 град.С- поставляется поверенным с приложением свидетельства о поверке. Укомплектована: регуляторами мощности; амперметрами; предохранителями 200 А; системой защиты от перегрузки трансформатора. | шт. | 1 |
| 2 | Разрешение на применение оборудования на опасных производственных объектах (согласно приказу Госгортехнадзора РФ №115 от 27.08.2001г) | шт. | 1 |
| 3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений для регистратора температуры (согласно Постановления Правительства РФ №1540 от 25.12.1998г.) | шт. | 1 |
| 4 | Свидетельство о поверке регистратора центром стандартизации и метрологии | шт. | 1 |
| 5 | Сертификат ГОСТ-Р | шт. | 1 |
| 6 | Комплект нормативно-технической документации для проведения работ по местной термообработке сварных соединений | шт. | 1 |
| 7 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия международному стандарту ИСО 9001:2008 | шт. | 1 |
| 8 | Диаграммная бумага180 мм для регистратора | шт. | 2 |
| 9 | Сборка- 2 шт. силовых кабеля 50мм2. Длина 30 м. с разъемами Dinse 35-50 мм2 1 шт. компенсационный провод 1.5мм2 с термопарными разъемами | шт. | 12 |
| 10 | 4-х путевой кабель разделитель. 4х10мм2. Длина 3 м (штекер Dinse – гнездо Camlock) | шт. | 24 |
| 11 | Гибкий нагревательный коврик, 2.7 кВт, 60В, 1050 град.С, размер по выбору заказчика | шт. | 48 |
| 12 | Бандажная лента для крепления нагревателей, 800 м | шт. | 2 |
| 13 | Зажимы стальные для крепления бандажной ленты | шт. | 2 |
| 14 | Машинка для крепления нагревателей бандажной лентой | шт. | 1 |
| 15 | Термопарный провод тип К, диаметр 2х0.71 мм, бухта 100 м | шт. | 2 |
| 16 | Термопарный разъем тип К гнездо | шт. | 6 |
| 17 | Термопарный разъем тип К штекер | шт. | 12 |
| 18 | Аккумуляторная машинка для приварки термопарного провода в ручном и полуавтоматическом режиме | шт. | 1 |
| 19 | Паста для термопар, 0.5 кг | шт. | 5 |
| 20 | Жгут для временного крепления нагревателей | шт. | 20 |
| 21 | Рулон керамического волокна 7320х610х25 мм, плотность 128 кг/м3, рабочая температура 1250 гр.С | шт. | 20 |
| 22 | Термопара типа К в кожухе, D 4,5 мм с термопарным разъемом, длина 1 м (поверенная) | шт. | 12 |