PAGE  

 





Том 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского

  филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
______________________ С.В. Егоров
     



                        «______»______________  2013 года

Спецификация (Техническая часть)
на изготовление, поставку и монтаж оборудования – передвижных архивных стеллажей KASTEN производства CONSTRUCTOR-GROUP (Финляндия)
1. Общие требования к стеллажам:

1.1.  При подготовке документации по поставке стеллажей Поставщик должен подготовить подробные описания стеллажных конструкций, подготовить планы размещения стеллажей в помещениях, с указанием их количества и подробными техническими характеристиками, на основании данного технического задания.
1.2.  Срок поставки и монтажа всего оборудования – не позднее 10 апреля 2013 года.
1.3.  Межстеллажное расстояние – рабочий проход между линейками стеллажей должен быть не менее 750 мм.

1.4.  Центральные проходы должны быть не менее 1200 мм. Отступ от торцов стеллажей до стен не менее 500мм.
1.5.  Место и адрес поставки – по адресу заказчика в г. Москве.

1.6.  Стеллажное оборудование должно соответствовать требованиям международного сертификата ИСО 9001, что должно быть подтверждено соответствующим документом.

1.7.  Стеллажи должны иметь сертификат соответствия.

1.8.  Передвижные стеллажи должны выпускаться серийно не менее 25 лет.
2. Стеллаж мобильный должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.  Тип – двухсторонний мобильный многосекционный стеллаж с ручным приводом для перемещения по рельсовым направляющим, установленным на пол.
2.2.  Предметами хранения являются Папки «Корона».
2.3.  Высота стеллажа –  2739 мм с учетом рельс и мобильных оснований.
2.4. . Количество рабочих полок в мобильной стеллажной секции должно быть не менее 7 штук, также требуется  верхняя не рабочая полка для защиты предметов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида.
2.5.  Габаритные размеры полки мобильных стеллажей –  1280 х 300 мм. и 900 х 300 мм.
2.6.  Полка должна иметь 2 продольных ребра жесткости, не менее чем в 4 гиба каждое с прямоугольным сечением  не менее 32х33 мм. Прямоугольное сечение с замкнутым контуром (в виде трубы), четвёртый гиб приварен к основанию полки точечной сваркой. В торцевых рёбрах жёсткости под клипсовое крепление имеются специальные посадочные пазы.
2.7.  Крепление полок на клипсы (не болтовое крепление).

2.8.  Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее 80 кг. без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.).
2.9.  Материал для полок – металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное), шагрень и муар не допускается. Толщина металла для полок – не более 0,8 мм.
2.10. Стойки – одиночные, сплошные, цельнометаллические, цельнокатаные по всей высоте с перфорацией для клипсового крепления полок не более 11,5 мм. Стойки имеют 2 ребра жёсткости не менее чем в 3 гиба.
2.11. Материал для стоек -  металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное). Толщина металла для стоек – не более 1,0 мм.
2.12.  Конструкции стеллажей (крепеж полок к стойкам, ребра жесткости и т.д.), должны исключать возможность травмирования рук пользователей и повреждения предметов хранения.

2.13.  Жесткость конструкций обеспечивается установкой задних перекрестных стяжек. В каждой двухсторонней секции должно быть установлено не менее 4-х задних стяжек (два перекрестия).
2.14.  Стеллаж должен передвигаться при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения (иметь тройной редукторный привод). Ручка привода «Г» - образной формы с пластмассовой насадкой, которая позволяет вращать ручку привода без перехвата рук. Для перемещения мобильного стеллажа с полезной нагрузкой 5000 кг. усилие на ручку привода не должно превышать 2,5 кг.
2.15.  Стеллажи должны оборудоваться специальными антиопрокидывающими устройствами, не увеличивающими общую высоту стеллажей.
2.16.  Мобильные основания передвижных стеллажей должны быть полностью разборными. Мобильные основания собираются из отдельных элементов при помощи болтовых соединений (сварка элементов не допускается), при этом в длину основания состоят не более чем из 2-х продольных балок. 
2.17.  Мобильное основание должно иметь карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания.

2.18.  Материал для мобильных баз – сталь, покрытие – оцинковка (горячее цинкование). 

2.19.  Мобильные основания устанавливаются на 3 рельсовые направляющие.

2.20.  Рельсовые направляющие цельнокатаные из металла толщиной не менее 6 мм. Рельсы должны иметь выпуклую овальную форму. Варианты с прямоугольным рельсом с «п»-образным профилем и отдельными рельсовыми накладками (плинтусами) не допускаются.
2.21.  Высота рельсовых направляющих не более 14 мм.

2.22.  Рельсовые направляющие должны быть оцинкованные (горячее цинкование). 
2.23.  Конструкция редукторного механизма перемещения должна позволять закрытие его гладкой фронтальной панелью.
2.24.  Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и одновременно закрывать как механизм перемещения, так и лицевые стойки по всей высоте.
2.25. Все элементы стеллажей должны быть равномерно прокрашены со всех сторон.

3. Стеллаж стационарный должен удовлетворять следующим требованиям:

3.1.  Тип – односторонний многосекционный стеллаж для установки на пол.
3.2.  Предметами хранения Папки «Корона».
3.3.  Высота стеллажа –  2739 мм.
3.4.  Количество рабочих полок в стеллажной секции должно быть не менее 7 штук, также требуется  верхняя не рабочая полка для защиты предметов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида.

3.5.  Габаритные размеры полки стеллажей – 1280 х 300 мм. и 900 х 300 мм. 

3.6.  Полка должна иметь 2 продольных ребра жесткости, не менее чем в 4 гиба каждое с прямоугольным сечением  не менее 32х33 мм. Прямоугольное сечение с замкнутым контуром (в виде трубы), четвёртый гиб приварен к основанию полки точечной сваркой. В торцевых рёбрах жёсткости под клипсовое крепление имеются специальные посадочные пазы.

3.7.  Крепление полок на клипсы (не болтовое крепление).

3.8.  Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.)

3.9.  Материал для полок – металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное), шагрень и муар не допускается. Толщина металла для полок – не более 0,6 мм.

3.10. Стойки – одиночные, сплошные, цельнометаллические, цельнокатаные по всей высоте с перфорацией для клипсового крепления полок не более 11,5 мм. Стойки имеют 2 ребра жёсткости не менее чем в 3 гиба.

3.11.  Материал для стоек -  металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное). Толщина металла для стоек – не более 0,85 мм.

3.12.  Конструкции стеллажей (крепеж полок к стойкам, ребра жесткости и т.д.), должны исключать возможность травмирования рук пользователей и повреждения документов.

3.13.  Жесткость конструкций обеспечивается установкой задних перекрестных стяжек. В каждой секции должно быть установлено не менее 4-х задних стяжек (два перекрестия).
3.14.  Со стороны главных проходов на стационарные стеллажи устанавливаются декоративные фронтальные панели. Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и закрывать лицевые стойки по всей высоте.

3.15. Все элементы стеллажей должны быть равномерно прокрашены.

3.16.  Должна быть предусмотрена возможность установки стационарных стеллажей на мобильные основания.

4. Услуги

4.1.  Все работы проводят специалисты поставщика граждане РФ. В случае привлечения для выполнения работ граждан иностранных государств они должны иметь разрешения на трудовую деятельность выданную уполномоченным органом.
4.2.  Все услуги по доставке, монтажу и установке, должны быть предоставлены в месте выполнения работ.

4.3.  Все перечисленные ниже услуги должны оказываться персоналом Поставщика. Если для оказания этих услуг необходим какой-либо технологический инструмент и/или расходные материалы, то такой инструмент и материалы должны быть предоставлены Поставщиком без каких-либо расходов со стороны Покупателя.

5. Монтаж оборудования включает
5.1.  Монтаж комплектов рельсовых направляющих.

5.2.  Сборка и установка стеллажей.

5.3.  Вывоз упаковочного материала.

5.4.  Наведение порядка в помещениях.

6. Проектно-эксплуатационная документация

6.1. Поставщик должен представить инструкцию по эксплуатации и уходу за Стеллажами, а также следующую информацию:

6.2. Требования к эксплуатации;

6.3. Техника безопасности;

6.4. Инструкция по уходу за стеллажами;

6.5. Инструкция по смазке и регулировке привода в стеллажах;

6.6. Перечень возможных неисправностей.

6.7. Проектно-эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке в виде 1 (одной) твердой копии на бумаге в переплете.

7. Другие требования к оборудованию

7.1. Все товары должны быть новыми.

7.2. Все товары должны точно соответствовать требованиям представленным в техническом задании. 

8. Требования к гарантийному обслуживанию

8.1 Гарантийный срок на оборудование – не менее 5 лет с ремонтно-сервисным обслуживанием в течение всего указанного срока. Гарантийное обслуживание должен осуществлять авторизированный представитель от производителя, зарегистрированный в Москве.

Директор по планированию и проектам

Отделения по планированию и проектам 




____________ В.М. Мешков

Начальник отдела

материально-технического обеспечения




____________ А.Г. Круглов 


Приложение №1 к Техническому заданию
на изготовление, поставку и монтаж оборудования – передвижных архивных стеллажей KASTEN производства CONSTRUCTOR-GROUP (Финляндия)

[image: image1.png][1man paccTaHoBKH cTenaxeit

63500

7000

7 = =

970 . 656x2 80P 656x5 §
O
o8/
N
+
QJ
X
(@)
O
(o)
+
[aw)
(08
N

=3 T — =

Y 1328





[image: image2.png]Xapakrepuctuka ctennaxen KASTEN

KonnuecTso nepeasdkHbiX cekumii (2739x900x300 mum.) 28 wr.
KonvuyecTso rlepen,BVI)KHbIX cexuuit (2739x1280x300 mm.) 28_LUT.
Konuuectso crauuoHapHbIX CeKUni (2739x§‘00x300 MM.) 4.
KorvecTso craluoHapHbix cekumit (2739x1280x300 mm.) 3 wr.
KonuyecTso nonok B cexkuum 7 pa66tmx+sepx
Cnocob kpenneHns nonok KNUMCbI

lLlar perynupoBaxms NonokK No BLICOTE 11,5 Mm.
Harpyaka Ha nonky 60 kr.

Pabouee paccTosHue MeXAY nonkamu min. 325 mm.
MNMonesHasi AnvHa Nonok B cTennaxax 479 n.m.

Tun npusopa UenHON penyKTOpHbIA
LiseT (cTOMKM, Nnonku, naHenn) ceetno-cepbin (RAL9002)

LiseT (MOBUnLHLIE OCHOBaHMSA) OLIMHKOBKa











PAGE  
2

