	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в запрос цен
30.05.2014г.
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сплит-систем (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 27.05.2014 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 1404527/0455/363 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z031642), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
Изменить в Томе 2 «Техническая часть» Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества: 
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее марта 2014г.), серийным, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сплит система Toshiba RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES

(или эквивалент)


	Мощностью не менее 0,83 кВт.

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 0,8

    Обогрев (кВт)                     не менее 0,75

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               не менее 245*730*185 и не более 255*745*200

    Вес нетто (кг)                     не менее 8

    Расход воздуха                   не менее 510/560

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 40

    Наружный блок                 не менее 540*770*290 +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 31

    Мощность компресс.(Вт) не менее 750

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	15
	к-т.

	2
	Сплит система Toshiba

RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES
(или эквивалент)


	Мощностью не менее 1,14 кВт. 

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,14

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,12

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               275*790*205   +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 9

    Расход воздуха                   не менее 600/620

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 41

    Наружный блок                 550*780*290   +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 34

    Мощность компресс.(Вт) не менее 1100

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	35

	к-т.

	3
	Сплит система Toshiba

RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES
(или эквивалент)


	Мощностью не менее 1,54 кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,3 и не более 3,35

    СОР (обогрева)                   не менее 3,7 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,54

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,47

    Класс энерг. эффект.


    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               320*1050*228    +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 13

    Расход воздуха                   не менее 1000/1000

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 30

    Уровень шума (дБ)            не более 44

    Наружный блок                 715*780*290     +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 47

    Мощность компресс.(Вт) не более 1500

    Уровень шума (дБ)          не более 58

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	10
	к-т.

	4
	Сплит система Toshiba RAS-7SKHP-ES/RAS-7S2AH-ES
(или эквивалент)


	Мощностью 0,62 кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,3 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,9 и не более 4

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 0.62

    Обогрев (кВт)                     не менее 0.53

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               250*740*195    +-5

    Вес нетто (кг)                     не более 8

    Расход воздуха                   не менее 510/540

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 38

    Наружный блок                 530*598*200     +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 23

    Мощность компресс.(Вт) не более 605

    Уровень шума (дБ)            не более 20

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +10 до +43/от -10 до +24


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	29
	к-т.

	5
	Сплит система Toshiba RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES
(или эквивалент)


	Мощностью не менее 2,03 кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,3 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,7 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 2,03

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,93

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               320*1050*228    +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 14

    Расход воздуха                   не менее 1240/1240

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 30

    Уровень шума (дБ)            не более 50

    Наружный блок                 890*900*320     +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 64

    Мощность компресс.(Вт) не менее 2000

    Уровень шума (дБ)          не более 85

    Температурные режимы
    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	6
	к-т.

	6
	Кассетный внутренний блок RAV-SM1104UT-E

(или эквивалент)


	    Расход воздуха

    (высокая/низкая скорость), м3/ч       2010 / 1170

    Звуковое давление, дБ(А)                42 / 33

    Звуковая мощность, дБ(А) 58 / 48

    Размеры В х Ш х Г, (мм)  256x840x840 +-5

    Масса, (кг)   не менее 24

    Размеры панели В х Ш х Г, (мм) 35x950x950 +-5

    Масса панели (кг)  не менее 4,2


	не менее 12 месяцев со дня поставки


	4
	к-т.

	7
	Наружный

Блок RAV-SM1103AT-E
(или эквивалент)


	Типоразмер   4 НР (не менее 10 кВт)

    Электропитание (В-фаз-Гц)  220/240-1-50

    Расход воздуха:

    Охлаждение (м3/ч-л/с)  4500 – 1250

    Обогрев (м3/ч-л/с)          4500 – 1250

    Звуковое давления (охл./обогрев) дБ(А) не более 53/74

    Звуковая мощность (охл./обогрев) дБ(А)  не более 70/71

    Размеры (ВхШхГ) (мм)   795 х 900 х 320 +-5

    Масса (кг)  не менее 77

    Тип компрессора  двухроторный инверторный компрессор постоянного тока

    Диаметр труб (газ-жидкость) (дюйм)  5/8” – 3/8”

    Минимальная длина трассы (м)  не менее 5

    Макс. длина трассы (м)   не менее 50

    Макс. перепад высот (м)   не менее 30

    Длина трассы без дозаправки (м)    не менее 30

    Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогрев)   от -15 до +43/ от -15 до +15
	не менее 12 месяцев со дня поставки


	4
	к-т.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Установить срок  подачи заявок не позднее 03.06.2014 года, 10:00:00 (по московскому времени).
Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                                              В.А. Шумкин
