ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание транспортных средств и спецтехники

Заказчик: ООО «ТЭС».

Предмет договора:

- выполнение работ по техническому обслуживанию (Таблица 2) транспортных средств и спецтехники, перечень которой содержится в Таблице 1;

- устранение выявленных дефектов/недостатков;

- сдача работ и выполнение гарантийных обязательств.

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора на техническое обслуживание транспортных средств  до  31.10.2016.

Место выполнения работ:  Красноярский край.

| № п/п | Транспортное средство (спецтехника) | Заводской номер | Год выпуска | Техническое обслуживание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТО-2500 | ТО -1 (6000 км) | ТО-1(12 000 км) |
| 1 | Автобус вахтовый НЕФАЗ-42111-24 (ХТС 435024G247173) | (VIN)X1F42111BG0016405 | 2016 | х | х | х |
| 2 | Камаз 65221-43 Седельный тягач | (VIN)XTC652214G1336086 | 2016 | х | х |  |
| 3 | 476110 Передвижная мастерская КАМАЗ (Шасси № ХТС431184G2470460) | (VIN)Х89476110G0DA8031 | 2016 | х | х |  |
| 4 | 5328ЕН Автогидроподъемник АГП-14Т (Шасси № ХТС435024G2471190) | (VIN)ХUY5328EHG0000096 | 2016 |  | х |  |
| 5 | 5328BН Автогидроподъемник АГП-29PТ (Шасси № ХТС431184G2470633) | (VIN)ХUY5328BHG0000336 | 2016 |  | х |  |
| 6 | УЗСТ483F-05 Мастерская с КМУ (фургон) (Шасси № ХТС431184G2471226) | (VIN)Х89483F05G0DM7304 | 2016 |  | х | Х |

Таблица 1. Перечень автотранспортных средств

Таблица 2. Техническое обслуживание*  автомобилей КАМАЗ

| № п/п | Наименование услуг (работ) |
| --- | --- |
| ТО - 2500 |  |
| 1 | Регламентные работы в соответствии с пробегом рекомендованные заводом изготовителем; |
| 2 | Замена масла в системе смазки двигателя; |
| 3 | Замена фильтрующих элементов масляного фильтра; |
| 4 | Замена фильтрующих элементов фильтра тонкой отчистки топлива; |
| 5 | Замена масла в картере в коробке передач и раздаточной коробке; |
| 6 | Замена масла у ведущих мостов; |
| 7 | Замена бумажного фильтроэлемента насоса гидроусилителя руля. |
| 8 | Замена масла в картере ведущих мостов |
| ТО – 1 (6 000 км) |  |
| 9 | Регламентные работы в соответствии с пробегом рекомендованные заводом изготовителем; |
| 10 | Замена масла в картере в коробке передач и раздаточной коробке; |
| 11 | Замена масла у ведущих мостов; |
| ТО – 1 (12 000 км) |  |
| 12 | Регламентные работы в соответствии с пробегом рекомендованные заводом изготовителем; |
| 13 | Замена масла в системе смазки двигателя |
| 14 | Замена фильтрующего элемента масляного фильтра (при замене масла в системе смазки двигателя). |
| 15 | Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива (при замене смазки в двигателе). |
| 16 | Замена фильтрующего элемента фильтра грубой очистки топлива. |
| 17 | Замена масла в системе смазки двигателя; |
| 18 | Заменить охлаждающую жидкость |
| 19 | Заменить масло в картере |
| 20 | Замена масла в системе гидроусилителя руля. |
| 21 | Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. |
| 22 | Замена салоного фильтра |
| 23 | Замена фильтрующего элемента насоса ГУР |
| 24 | Замена фильтрующего элемента фильтра-маслоотделителя системы нейтрализации |
| 25 | Замена смазки в подшипниках ступиц колес |

*Техническое обслуживание (ТО-2500, ТО-1 (6 000 км), ТО-1 (12 000)) направленно на выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и смазочно-очистительных работ в соответствии с перечнем указанным в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобилей КАМАЗ.

Общие требования к выполнению работ:

- Техническое обслуживание автомобиля должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и технической документацией завода-изготовителя. Любые отклонения от требований нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком.

- Организация должна иметь сертификат на проведение технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

- При выполнении работ соблюдать  все требования безопасности, установленные законодательством Российской Федерации к таким работам.

- Запасные части и эксплуатационные материалы, необходимые для выполнения технического обслуживания автотранспорта, предоставляются Исполнителем.

- Запасные части, устанавливаемые во время технического обслуживания, должны быть новыми, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденным и не бывшим в употреблении, с гарантией соответствия качества товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару, оригинального производства. Качество подтверждается соответствующими сертификатами соответствия.

- В течение гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ.

- Возврат Заказчику по его требованию всех демонтированных запасных частей по описи, сформированной на основании заказа-наряда (исключение составляют запасные части, подлежащие визуальному осмотру: б/у фильтры, РТИ, МТР, подлежащие утилизации на специальном предприятии.

- Производить установку только оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных заводом изготовителем.

- Исполнитель несет полную ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика, находящегося у исполнителя в размере 100 % стоимости утраченного автомобиля.

- Исполнитель обязан:

- предоставлять ответственному лицу Заказчика беспрепятственную проверку качества выполненных работ.

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах.

- Исполнитель обязан принять автотранспорт для выполнения работ в течение одних суток с момента получения заявки от Заказчика.

- Заказчик передаёт автомобиль для выполнения работ на территории Исполнителя по двухстороннему акту приёма-передачи, с указанием внешних повреждений и иных дефектов, установленных сторонами при визуальном внешнем осмотре транспортного средства, проводимом без применения специального оборудования, инструментов и средств контроля. Экземпляр акта приёма-передачи автомобиля выдаётся Заказчику для последующего получения автомобиля после выполнения работ.

- Исполнитель составляет Заказ-наряд в двух экземплярах. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан предупредить Заказчика о выявленных скрытых дефектах и выполнить дополнительные работы только с согласия Заказчика.

- Во время нахождения транспортного средства Заказчика на территории Исполнителя, последний обязан обеспечить сохранность автомобиля Заказчика на всё время выполнения работ.