«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений и замену оконных блоков в зданиях 201б/в, 221, 151, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей ____________________ в том числе НДС__% ____________ руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.

2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала работ – 16.06.2014 г.

3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2014 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4. Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5. Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

# 4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.6. Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.10. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет  приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5. В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.10. Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание (Приложение № 1)

- Смета (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

Техническое задание на выполнение работ

Выполнение работ по ремонту помещений и замену оконных блоков в

зданиях 201б/в, 221, 151.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замену оконных блоков в зданиях 201б/в, 221, 151.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Ремонт помещений №201, 202, 203, 204,205, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, коридоров и туалетов 2-го и 3-го этажей. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №201,202,203,204,205 |  |  |  |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,29 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,2 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,012 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,8 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,15 |
|  | Устройство оснований полов из плит ОСП в один слой площадью до 20 м2 по паркетному основанию | 100 м2 | 0,54 |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 0,5508 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,54 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 55,08 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,52 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,05 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 5 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,46 |
| Раздел: Коридор 2-го этажа |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,48 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,0048 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,47 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по плитке Акмигран потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,48 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,2 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,022 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,49 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,068 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,132 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,07 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,132 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 7 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 7 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 7 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,35 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,09 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00117 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,09 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,09 |
| Раздел: Помещения №301,302,303,304,305,306,307,308,309 |  |  |  |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,24 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 0,9 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Снятие плитки Акмигран со стен | 100 м2 | 0,43 |
|  | Счистка мастики со стен | 100 м2 | 0,43 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3,9 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,16 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,102 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,321 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,423 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,423 |
|  | Устройство оснований полов из плит ОСП в один слой площадью до 20 м2 по паркетному основанию | 100 м2 | 1,16 |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 1,183 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,06 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 108,12 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 1,06 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,09 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 9 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,1 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,001 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 10,2 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,126 |
| Раздел: Коридор 3-го этажа |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,47 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,47 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,09 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 9 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по плитке Акмигран потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,48 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,58 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,068 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,17 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,17 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 9 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 9 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 7 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,45 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,115 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001495 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,115 |
| Раздел: Оконные блоки (2 и 3 этажи) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 1,588 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,22 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,794 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 79,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,44 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 44 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 79,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,52 |
| Раздел: Туалеты 2 и 3-го этажей |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,3 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,6 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Смесь штукатурная ___________________. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 582 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону на высоту h=2м | 100 м2 | 0,6 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,14 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,052 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт ______________. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,04 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Замена оконных блоков в помещениях №305,304а, замена дверного блока в помещении №304а. |  |  |  |
|  | Демонтаж остекленных металлических оконных блоков | 100 м2 | 0,158 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,158 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 15,8 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,066 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 6,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 15,8 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0632 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,016 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,016 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | м2 | 1,6 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Ремонт крыльца. |  |  |  |
|  | Демонтаж обрамления крыльца из уголка 40х40мм | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка мозаичного покрытия крыльца толщ.30мм | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,3 |
|  | Ремонт штукатурки подступенков | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство покрытий подступенков из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 151.Ремонт помещений №306,313, туалета (3-й этаж). |  |  |  |
| Раздел: Помещения №306,313. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0924 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,017 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0924 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 9,24 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,046 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9,24 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,039 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,036 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00039 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,35 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,35 |
|  | Строительный мусор | т | 2,31 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,35 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов _______________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*35=595 кг) | т | 0,595 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,35 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 35,7 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,36 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,35 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,1 |
|  | Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,011 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,024 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
| Раздел: Туалет |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,052 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,005 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,026 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 2,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0125 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,25 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,014 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,015 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,015 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000195 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,015 |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,085 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах с двумя дверными блоками | 100 м2 | 0,085 |
|  | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 |
|  | Перегородки для общественных туалетов | м2 | 8,5 |
|  | Навеска дверей | 100 м2 | 0,021 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,2 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,33 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Смесь штукатурная ______________________. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 320 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону на высоту h=1,7м | 100 м2 | 0,33 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,29 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,12 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт _____________________. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221. Замена оконных блоков в помещениях №234, 247, 328, 330, 339, 340. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,518 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,076 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,518 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 51,8 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,22 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 22 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 51,8 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,194 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,044 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,044 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | 1 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221 (ТФК-3). Ремонт помещений №408, 409, 438 с заменой оконных блоков |  |  |  |
| Раздел: Помещение №408 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1728 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0864 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 8,64 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,64 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,09 |
|  | Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00572 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,44 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,09 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,685 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,685 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008905 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,685 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,18 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,38 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,01 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,12 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 12 |
| Раздел: Помещение №409 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,088 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,007 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,044 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,025 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,018 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,04 |
|  | Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,004 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00208 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,16 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,51 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,51 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00663 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,51 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,027 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,38 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,4 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,16 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,16 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,16 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов ________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*16=272 кг) | т | 0,272 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,16 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 16,32 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
| Раздел: Помещение №438 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,012 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,045 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,023 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,3 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Расчистка потолков от масляной краски | 100 м2 | 0,17 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00221 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,55 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,17 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,17 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов _________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*17=289 кг) | т | 0,289 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,17 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 17,34 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,17 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена выключателей двухклавишных | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221 (ТФК-3). Ремонт помещений № 310а, 310б, 410, 411. Здание 201б/в. Ремонт помещения № 212б. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №310а,б |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,115 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,115 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 11,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 11,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00026 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,2 |
|  | Проклеивание трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,022 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,32 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,028 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Острожка и циклевка паркетных полов | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,32 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 13,5 |
| Раздел: Помещения №410,411 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,086 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,086 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 8,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,025 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00026 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,32 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,024 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,32 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,32 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,32 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов _________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*32=544 кг) | т | 0,544 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,32 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 32,64 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,36 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 13,5 |
| Раздел: Помещение №212б |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из плитки акмигран | 100 м2 | 0,28 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,019 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,28 |
|  | Смесь штукатурная ___________________________. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 271,6 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00351 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,27 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч подоконной доски | 100 м2 | 0,009 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,18 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,18 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,18 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов ________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*18=306 кг) | т | 0,306 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,18 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 18,36 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,18 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 16.06.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета