Приложение № 1 к спецификации № __ от ________

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012 г.

Техническое задание
на поставку электронасосных агрегатов: ХВН-100-32-25-1-К-СД, ХГН-50-32-50-1-К-УТД, ХГН-50-32-25-1-К-СД, ХГН-25-32-25-1-К, ХГН-12,5-50-50-1-К-УТД, ХВН-12,5-32-50-1-К-СД, ХВН-25-32-50-2-И-СД, ХГН-50-80-50-2-И-СД, ПВН-170-40-25-1-Д-Щ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Электронасосный агрегаты (согласно приложению №1 к договору поставки) с электродвигателем, с документами на русском языке, инструкцией по эксплуатации, паспортами насоса и эл.двигателя, комплектом чертежной документации, комплектом ЗИП.

1.2. Данное оборудование приобретается для Гидрометаллургического завода (далее ГМЗ):

1.2.1.  Электронасосный агрегат ХВН-100-32-25-1-К-СД приобретается для цеха №2 отделения №1 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХВН-100-32-25-1-К-СД является рабочим узлом передела сорбции – выщелачивания, и предназначен для перекачивания растворов, сорбента и пульпо – смоляной смеси на аппараты сорбции и выщелачивания из дренажных приямков (согласно опросному листу).

1.2.2. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-50-1-К-УТД приобретается для цеха №2 отделения №2 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-50-1-К-УТД является рабочим узлом передела экстракции и реэкстракции, и предназначен для подачи бедной органики на узел экстракции и/или реэкстракции (согласно опросному листу).

1.2.3. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-25-1-К-СД приобретается для цеха №2 отделения №1 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-25-1-К-СД является рабочим узлом передела регенерации, и предназначен для подачи растворов в распределительную колонну для вытеснения паровой влаги на сорбенте, а также для до насыщения сорбента (согласно опросному листу)

1.2.4. Электронасосный агрегат ХГН-25-32-25-1-К приобретается для цеха №2 отделения №1 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХГН-25-32-25-1-К-СД является рабочим узлом передела сорбции и десорбции растворов декарбонизации, и предназначен для подачи товарного регенерата молибдена на фильтрацию и/или на сорбцию.

1.2.5. Электронасосный агрегат ХГН-12,5-50-50-1-К-УТД приобретается для ГМЗ цеха №2 отделения №2 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХГН-12,5-50-50-1-К-УТД является рабочим узлом передела экстракции и реэкстракции, и предназначен для перекачивания богатой органики на узле экстракции и/или реэкстракции.

1.2.6. Электронасосный агрегат ХВН-12,5-32-50-1-К-СД приобретается для цеха №2 отделения №2 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХВН-12,5-32-50-1-К-СД является рабочим узлом передела экстракции, и предназначен для перекачивания бедной органики с отстойника реэкстракции в отстойник бедной органики и далее на экстракцию.

1.2.7. Электронасосный агрегат ХВН-25-32-50-2-И-СД приобретается для цеха №2 отделения №2 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХВН-25-32-50-2-И-СД является рабочим узлом склада кислот, и предназначен для откачивания из дренажных зумпфов переливов кислот.

1.2.8. Электронасосный агрегат ХГН-50-80-50-2-И-СД приобретается для цеха №3 участка №1 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ХГН-50-80-50-2-И-СД является рабочим узлом склада кислот, и предназначен для подачи пассивированной  кислоты в цех №2 для дальнейшего технологического процесса.

1.2.9. Электронасосный агрегат ПВН-170-40-25-1-Д-Щ приобретается для цеха №1 отделения №2 взамен изношенного. Электронасосный агрегат ПВН-170-40-25-1-Д-Щ является рабочим узлом отделения дробления и измельчения, и предназначен для откачивания из дренажных приямков сточных вод образующихся в результате технологического процесса отделения дробления и измельчения.

1.3. Согласно п.12.2.2.б ЕОСЗ поставка аналогов не предусмотрена. Данное оборудование приобретается взамен изношенного.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Электронасосные агрегаты ХВН:

2.1.1. Комплект поставки электронасосных агрегатов ХВН: насос с ответным фланцем и транспортировочной заглушкой на выходном патрубке; опорная плита (согласно опросному листу); комплект ЗИП (таблица №3); электродвигатель; документы на русском языке; инструкция по эксплуатации; паспорт (на насос и на электродвигатель); комплект чертежной документации насоса.

2.1.2. Технические характеристики электронасосных агрегатов ХВН:

2.1.2.1. Электронасосный агрегат ХВН-100-32-25-1-К-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| В – вертикальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 100 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 25 | 1500 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | сальниковое двойное |
| КПД насоса, не менее | % | 35 |
| Критический кавитационный запас на входе, не более | м | 3 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный 5А 200 М4 УП У3:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 37 |
| Частота оборотов, об/мин. | 1500 |

2.1.2.2. Электронасосный агрегат ХВН-12,5-32-50-1-К-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| В – вертикальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 12,5 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 50 | 3000 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | Сальниковое двойное |
| КПД насоса, не менее | % | 35 |
| Критический кавитационный запас на входе, не более | м | 3 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный 5АМ 112 М2 во взрывозащищенном исполнении:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | 1СА0141 по ГОСТ 20459-87 |
| Монтажное исполнение | IM 3081 |
| Тип | асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, взрывозащищенный, ЗВ |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIBT4 |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота оборотов, об/мин. | 3000 |

2.1.2.3. Электронасосный агрегат ХВН-25-32-50-2-И-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| В – вертикальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 25 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Материал проточной части | И | 06ХН28МДТ |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 2 | Закрытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 50 | 3000 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | сальниковое двойное |
| КПД насоса, не менее | % | 35 |
| Критический кавитационный запас на входе, не более | м | 3 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный 5АМ 112 М2:

Таблица №2.3.2.7

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота оборотов, об/мин. | 3000 |

2.2. Электронасосные агрегаты ХГН:

2.2.1. Комплект поставки электронасосных агрегатов ХГН: насос с ответными фланцами и транспортировочными заглушками на входном и  выходном патрубках; рама (согласно опросному листу); комплект ЗИП (таблица №3); электродвигатель; частотный преобразователь (для  ХГН-50-32-25-1-К-СД – FRN15GS, для ХГН-50-80-50-2-И-СД – FRN30GS); документы на русском языке; инструкция по эксплуатации; паспорт (на насос и на электродвигатель); комплект чертежной документации насоса.

2.2.2. Технические характеристики электронасосных агрегатов ХГН:

2.2.2.1. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-50-1-К-УТД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| Г – горизонтальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 50 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Давление на входе в насос, не более (избыточное) | МПа кгс/см2 | 0,08 0,8 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 25 | 3000 об/мин. |
| Уплотнение вала | УТД | Двойное торцевое |
| КПД насоса, η (не менее) | % | 50 |
| Критический кавитационный запас на входе | м | 3 |
| Внешняя утечка через уплотнение на неработающем агрегате, Qу (не более) | л/час | 0,03 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный короткозамкнутый ВР-132-М2 во взрывозащищенном исполнении:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | 1СА0141 по ГОСТ 20459-87 |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, взрывозащищенный, ЗВ |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIBT4 |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота оборотов, об/мин. | 3000 |

2.2.2.2. Электронасосный агрегат ХГН-50-32-25-1-К-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| Г – горизонтальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 50 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Давление на входе в насос, не более (избыточное) | МПа кгс/см2 | 0,08 0,8 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 25 | 1500 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | сальниковое двойное |
| КПД насоса, η (не менее) | % | 50 |
| Критический кавитационный запас на входе | м | 3 |
| Внешняя утечка через уплотнение на неработающем агрегате, Qу (не более) | см3/час | 20 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный короткозамкнутый ВР-132-М4:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота оборотов, об/мин. | 1500 |

2.2.2.3. Электронасосный агрегат ХГН-25-32-25-1-К-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| Г – горизонтальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 25 |
| Номинальный напор | м | 32 |
| Давление на входе в насос, не более (избыточное) | МПа кгс/см2 | 0,08 0,8 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 25 | 1500 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | сальниковое двойное |
| КПД насоса, η (не менее) | % | 50 |
| Критический кавитационный запас на входе | м | 3 |
| Внешняя утечка через уплотнение на неработающем агрегате, Qу (не более) | см3/час | 20 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный короткозамкнутый ВАО-52-М4:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |

2.2.2.4. Электронасосный агрегат ХГН-12,5-50-50-1-К-УТД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| Г – горизонтальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 12,5 |
| Номинальный напор | м | 50 |
| Давление на входе в насос, не более (избыточное) | МПа кгс/см2 | 0,08 0,8 |
| Материал проточной части | К | 12Х18Н10Т |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 50 | 3000 об/мин. |
| Уплотнение вала | УТД | двойное торцовое |
| КПД насоса,η не менее | % | 50 |
| Критический кавитационный запас на входе, не более | м | 3 |
| Внешняя утечка через уплотнение на неработающем агрегате, Qу (не более) | л/час | 0,03 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный 5АМ 112 М2 во взрывозащищенном исполнении:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | 1СА0141 по ГОСТ 20459-87 |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, взрывозащищенный, ЗВ |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIBT4 |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота оборотов, об/мин. | 3000 |

2.2.2.5. Электронасосный агрегат ХГН-50-80-50-2-И-СД:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Х – химический | — | — |
| Г – горизонтальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 50 |
| Номинальный напор | м | 80 |
| Давление на входе в насос, не более (избыточное) | МПа кгс/см2 | 0,04 0,4 |
| Материал проточной части | И | 06ХН28МДТ |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 2 | Закрытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 50 | 3000 об/мин. |
| Уплотнение вала | СД | сальниковое двойное |
| КПД насоса, η (не менее) | % | 40 |
| Критический кавитационный запас на входе | м | 4 |
| Внешняя утечка через уплотнение на неработающем агрегате, Qу (не более) | см3/час | 20 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный короткозамкнутый 5АМ200М2:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 30 |
| Частота оборотов, об/мин. | 3000 |

2.3. Электронасосные агрегаты ПВН:

2.3.1. Комплект поставки электронасосных агрегатов ПВН: насос с ответным фланцем и транспортировочной заглушкой на выходном патрубке; комплект ЗИП (таблица №3); электродвигатель; документы на русском языке; инструкция по эксплуатации; паспорт (на насос и на электродвигатель); комплект чертежной документации насоса.

2.3.2. Технические характеристики электронасосного агрегата ПВН:

2.3.2.1. Электронасосный агрегат ПВН-170-40-25-1-Д-Щ:

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| П – песковый | — | — |
| В – вертикальный | — | — |
| Н – насос | — | — |
| Номинальная подача | м3/час | 170 |
| Номинальный напор | м | 40 |
| Материал проточной части | Д | износостойкий чугун ИЧХ28Н2 |
| Вариант исполнения рабочего колеса | 1 | Открытое |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | 25 | 1500 об/мин. |
| Уплотнение вала | Щ | Щелевое |
| КПД насоса,η не менее | % | 50 |
| Критический кавитационный запас на входе, не более | м | 5 |

Электродвигатель асинхронный трёхфазный 4АМ-225-М4-УХЛ:

| Наименование. | Величина. |
| --- | --- |
| Охлаждение | воздушное |
| Монтажное исполнение | IM 1081 |
| Тип | с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения |
| Степень защиты | не ниже IP 54 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Мощность, кВт | 55 |
| Частота оборотов, об/мин. | 1500 |

2.4. Комплект чертежной документации насосных агрегатов: Сборочный чертеж; чертеж корпусов насоса; чертеж подвода осевого; чертеж подвески насоса; чертеж рабочего колеса; чертеж стенки насоса; чертеж втулки; чертеж вала; чертежи корпусов подшипников; чертеж корпуса опор; чертеж лабиринтов; чертеж муфты в сборе; спецификация.

2.5. Комплектация ЗИП.

Таблица №3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Крыльчатка (колесо рабочее) | 1 |
| Кольцо резиновое | 1 |
| Уплотнения | 2 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

3.1. Электронасосные агрегаты должен изготавливаться в соответствии с требованиями ШГИЮ.062323.003 ТУ; ШГИЮ.062411.011, согласно опросных листов заказчика.

3.2. Опорную плиту изготовить прямоугольного сечения из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Раму изготовить из стали 12Х18Н10Т. Габаритно-присоединительные размеры плиты (рамы), а также некоторые линейные размеры агрегата согласуются на этапе подписания договоров при проработке опросных листов заказчика;

3.3. Для введения смазки в корпусе опор должны быть предусмотрены масленки;

3.4. Комплект ЗИП должен соответствовать данному оборудованию.

3.5. Консервация и упаковка согласно требованиям технических условий ШГИЮ.062323.003 ТУ, вариант защиты по ГОСТ 9.014-78 ВЗ-1, вариант упаковки по ГОСТ 9.014-78 ВУ-1 для условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

3.6. Наличие действительного сертификата качества РФ на данное оборудование.

3.7. Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными в 2012 г. Не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

3.8. Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Согласно приложению №1 (спецификации) к договору поставки.

5. Требования к сроку поставки товара:

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении 6 (шести) месяцев с даты подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6.2. Техническая документация должна соответствовать поставляемому оборудованию.

6.3. На ярлыке пластины, закрепленной на ходовой части насоса, в паспорте агрегата и на упаковочном листе указывать полное название агрегата.

6.4. Эксплуатационная и чертежно - конструкторская документация поставляется в водонепроницаемом пакете.

6.5. ЗИП заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в ящик, изготовленный по документации предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) агрегата.

6.6. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 и указаниями в чертежах.

7.Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

__________________________ подписи сторон  _________________________