Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:

«Обслуживание оборудования автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке 
энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

г. Нижний Новгород

2014 г.

1. Цель работы

Бесперебойная работа автономной автоматизированной система электронного учета персонала (через терминалы-идентификаторы на строительной площадке энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС) за счет проведения работ по обслуживанию и калибровке оборудования, входящего в состав системы.

2. Заказчик, место выполнения работ и сроки

Заказчик работ – Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

Место выполнения работ: Республика Беларусь, Гродненская область, Островецкий район, площадка строительства Белорусской АЭС.

Сроки выполнения работ исчисляются в рабочих днях, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь.

Общий срок проведения работ – с момента заключения договора 1 год.

3. Объекты обслуживания и перечень работ

| Объект обслуживания | Состав объекта обслуживания | Перечень выполняемых работ | Периодичность выполнения работ | Срок устранения неисправности/ выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономный пункт учета рабочего времени | Терминал учета рабочего времени | Проверка работоспособности терминала | Ежедневно | Не позднее одного дня |
|  | Комплекс автономного питания (Солнечная батарея) | Визуальный осмотр солнечной батареи на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о наличии таких повреждений. | 2 раза в месяц | Не позднее одного дня с момента обнаружения повреждения. |
|  |  | Очистка солнечных батарей от пыли, грязи, снега. | 2 раза в месяц | Один день. |
|  | Комплекс автономного питания (Аккумулятор) | Контроль уровня заряда аккумулятора и своевременное принятие мер по восстановлению питания терминала. | Ежедневно. | Не позднее одного дня с момента обнаружения отсутствия питания. |
|  | Комплекс автономного питания (Контроллер заряда аккумулятора) | Контроль работоспособности контроллера заряда аккумулятора и своевременное устранение неисправностей. | Ежедневно. | Не позднее одного дня. |
|  | Комплекс автономного питания (Мачта и ящик для аккумулятора) | Визуальный осмотр на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о повреждениях. | 2 раза в месяц | Не позднее пяти дней с момента обнаружения. |
| Сервер сбора данных | Сервер | Контроль работоспособности. | Ежедневно | Не позднее одного |
|  |  | Обеспечение бесперебойной работы ПО Заказчика на сервере | Ежедневно | Не позднее двух дней |
|  |  | Осмотр и профилактическая чистка. | 1 раз в месяц | Один день. |
|  | ИБП | Осмотр и профилактическая чистка. | 1 раз в месяц | Один день. |
| Программное обеспечение системы | Программный Комплекс по работе с системой | Устранение программных сбоев и неисправностей. | Ежедневно | Не позднее двух дней. |

4. Количество единиц обслуживания

| 1 | Автономный пункт учета рабочего времени | 11 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сервер сбора данных | 1 шт. |
| 3 | Программное обеспечение системы | 1 шт. |

5. Требования к выполнению работ

Все работы по обслуживанию оборудования системы должны быть отражены в Журнале по техническому обслуживанию системы, с указанием даты и наименования произведенных работ.

Исполнитель ежемесячно, по результатам проведенных работ, формирует отчет, с указанием наличия и работоспособности обслуживаемого оборудования системы, а также о проведенных работах за отчетный период, который утверждается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель обязан предоставлять отчет о количестве проведенных работ, результатам проведенных работ, наличии и состоянии обслуживаемого оборудования по запросу Заказчика в день запроса, в той же форме, в которой был оформлен запрос.

Уведомление Исполнителя о неисправностях системы и необходимости ремонтно-восстановительных работ производится путем телефонограммы в адрес Заказчика.

Стоимость материалов и запасных частей для ремонтно-восстановительных работ стационарного оборудования системы не входят в стоимость данного договора. В случае выхода из строя оборудования для закупки запчастей необходимо заключение нового договора (либо договора в устной форме до 50 тыс. руб.) на его поставку. Работы по замене вышедшего из строя оборудования осуществляются в рамках настоящего договора. Срок выполнения работ по замене оборудования – 2 дня.

В случае наступления гарантийных обязательств на эксплуатируемое оборудование Исполнитель должен оказывать Заказчику необходимое техническо-экспертное содействие в предъявлении требований к поставщику системы электронного учета персонала.

В случае неоднократного неисполнения Исполнителем своих обязательств (в т.ч. связанным с несвоевременным устранением неисправностей) Заказчик может использовать штрафные санкции для снижения стоимости оказанных услуг или расторгнуть договор на обслуживание.