
акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку автокрана 25 т
том 2 «ТЕХНИЧЕСкАЯ ЧАСТЬ»

Москва 

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы»
на шасси Камаз 43118 (или эквивалент)
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы» на шасси Камаз 43118 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	483512


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Подъем грузов


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Высота над уровнем моря не более 100м.

Температура окружающего воздуха от -40 до +40ºС


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- Максимальный грузовой момент: 80,0 т.м.(не менее)
- Грузоподъемность макс./вылет: 25т/3,2м (не менее)
- Габариты крана в транспортном положении:

· Длина: 11,8м (не более)
· Ширина: 2,5м (не более)
· Высота: 3,9м (не более)

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- Длина стрелы: 9,5-28,0м (не менее)
- Зона работы крана: 360 град (не менее)
- Макс. высота подъема крюка с основной стрелой 28,0м: 28,3м (не менее)
- Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,5м на вылет 5м: 25,0м (не менее)
- Масса груза, при которой допускается выдвижение секции стрелы: до 0,5м (не менее)
- Скорость подъема-опускания груза:

· Номинальная (с грузом массой до 25,0т) 6,0 м/мин (не менее)
· Увеличенная (с грузом массой до 6,0т) 12,0 м/мин (не менее)
· Максимальная (кратность полиспаста 1) 40 м/мин (не менее)
- Скорость посадки груза: не более 0,2 м/мин

- Частота вращения поворотной части: до 1,4 об/мин (не менее)
- Скорость передвижения крана своим ходом: до 80 км/ч (не менее)
· - Размер опорного контура вдоль*поперек оси шасси:
· При выдвинутых балках выносных опор: 4,9*5,8 (не более)
· При втянутых балках выносных опор: 4,9*2,27 (не более)
- Колесная формула: 6*6

- Двигатель: дизельный, ЕВРО 4

- Год выпуска не ранее 2015г.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Подраздел 8  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.

Техника должна быть новой, без пробега.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Не требуется

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не требуется


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

· техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);

· счет, счет-фактуру;

· товарную накладную (по форме ТОРГ-12);
· документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

· документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству;
· пакет документов предоставляется не позднее 28 числа текущего месяца;


   -    другие документы, предусмотренные законодательством.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Крановая установка – не менее 18 месяцев либо 1000 моточасов наработки по счетчику моточасов в зависимости от того, что наступит ранее; Шасси – не менее 12 месяцев или 75000 км пробега (что наступит ранее)


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс не ниже Евро 4


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно инструкции по эксплуатации 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 Автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы» на шасси Камаз 43118 (или эквивалент) – 1 ед.

Срок поставки – не позднее 7 рабочих дней после подписания договора. 
Доставка: РФ, г.Москва, ул.Генерала Белова, д.14 силами и средствами Поставщика.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения  _________________________    Д.С. Осетрин

Исполнитель                        _________________________     С.В. Фадеев
