[image: image1.emf]

	17.
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,003

	18. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,9848

	19. 
	Шпатлевка модифицированная
	Т
	0,521944

	20. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,9848

	21. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,0157568

	22. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2
	110,2976

	23. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,9848

	24. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,014772

	25. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,3126

	26. 
	Разборка покрытий из щитового паркета
	100 м2
	0,4231

	27. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,4231

	28. 
	Ламинад 34 класс
	М2
	43,36775

	29. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,3126

	30. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М
	31,5726

	31. 
	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 35 мм2
	100 м
	2,79

	32. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,15

	33. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,16

	34. 
	ДЕМОНТАЖ коробов ПВХ
	100 м
	0,175

	35. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 4
	100 шт.
	0,16

	36. 
	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, с зеркальной экранирующей решеткой, артикул: ars/r 4х18
	Шт.
	16

	37. 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип лдц, лд, лхб, лхт, лб, тип цоколя g 13, мощность 18 вт
	10 шт.
	6,4

	38. 
	Пускорегулирующий аппарат, стартер, марка 80-c-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)
	Шт.
	64

	39. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	40. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	Шт.
	1

	41. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,05

	42. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	Шт.
	5

	43. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,1

	44. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	Шт.
	10

	45. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,51

	46. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2
	Км
	0,051

	47. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,759

	48. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2
	Км
	0,2759

	49. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	3,269

	50. 
	Трубы напорные из полипропилена многослойные, армированные стекловолокном ppr100/pprgf/ppr100, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	М
	326,9

	51. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию
	100 м
	0,1312

	52. 
	Короб  100Х50 легран
	П.м
	13,12

	53. 
	Комната №402
	 
	 

	54. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0981

	55. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	Т
	0,00569

	56. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	Т
	0,022857

	57. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пнэ-3, сечение 65х25х0,55 мм
	Т
	0,001864

	58. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	М2
	11,89953

	59. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	М2
	9,81

	60. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	М2
	9,81

	61. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	Т
	0,08015

	62. 
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)
	Кг
	0,264495

	63. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т
	Т
	0,08015

	64. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,0706

	65. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,0706

	66. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,00113

	67. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	Кг
	8,472

	68. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2
	7,9072

	69. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,0706

	70. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,001059

	71. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	Шт.
	1

	72. 
	Доводчики дверные, марка "dorma ts/83", масса двери - 150 кг
	Компл.
	1

	73. 
	Детали на пультах и панелях: кнопка
	Шт.
	4

	74. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	Шт.
	4

	75. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4325

	76. 
	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка трп, медные, диаметр жилы 0,5 мм
	Км
	0,04325

	77. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету, м2, до 6,5
	Шт.
	3

	78. 
	Жалюзи вертикальные
	М2
	19,5

	79. 
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	100 м2
	0,1291

	80. 
	Перегородка  офисная алюминивая светопрозрачная  с дверью
	М2
	12,91

	81. 
	Жалюзи  для  офисных перегородок
	М2
	12,91

	82. 
	Комната №403
	 
	 

	83. 
	Демонтаж пластиком или листами из синтетических материалов стен по деревянной обрешетке
	100 м2
	0,7133

	84. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,238

	85. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,238

	86. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	Компл.
	23,8

	87. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "gedina" а
	М2
	24,99

	88. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	М2
	71,33

	89. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	М2
	71,33

	90. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,2

	91. 
	Раствор известковый, марка 4
	М3
	0,44

	92. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,0738

	93. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,001476

	94. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,7133

	95. 
	Шпатлевка модифицированная
	Т
	0,378049

	96. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	0,7133

	97. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,0114128

	98. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2
	79,8896

	99. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7133

	100. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,0107

	101. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2038

	102. 
	Разборка покрытий из щитового паркета
	100 м2
	0,238

	103. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,238

	104. 
	Ламинад 34 класс
	М2
	24,395

	105. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2038

	106. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	М
	20,5838

	107. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,1

	108. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,1

	109. 
	ДЕМОНТАЖ короба ПВХ
	100 м
	0,075

	110. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 4
	100 шт.
	0,1

	111. 
	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, с зеркальной экранирующей решеткой, артикул: ars/r 4х18
	Шт.
	10

	112. 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип лдц, лд, лхб, лхт, лб, тип цоколя g 13, мощность 18 вт
	10 шт.
	0,4

	113. 
	Пускорегулирующий аппарат, стартер, марка 80-c-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)
	Шт.
	40

	114. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	115. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	Шт.
	1

	116. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,05

	117. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	Шт.
	5

	118. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,1

	119. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	Шт.
	10

	120. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,2

	121. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2
	Км
	0,12

	122. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,7

	123. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2
	Км
	0,17

	124. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	2,9

	125. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм
	М
	290

	126. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию
	100 м
	0,09

	127. 
	Короб  100Х50 легран
	П.м
	9

	128. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	129. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	130. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	131. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	132. 
	Замок врезной усиленной конструкции зв4-у
	Компл.
	0,75

	133. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	М2
	1,8

	134. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	135. 
	Наличники хвойных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	М
	11,2

	136. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0125

	137. 
	Растворы цементно-известковые, марка 100
	М3
	0,055

	138. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	11

	139. 
	   Ремонт помещения №307 корпуса №4Б., полы
	 
	 

	140. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,7031

	141. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,7031

	142. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,7031

	143. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	0,49435

	144. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,7031

	145. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	0,358581

	146. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,7031

	147. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Кг
	14,062

	148. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)
	Т
	0,59201

	149. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,7031

	150. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина, марка 200-300 (бирсс 34)
	Т
	0,118121

	151. 
	 
	 
	0

	152. 
	Устройство покрытий из линолеума антистатического высокой износостойкости на клее со сваркой стыков
	100 м2
	0,7031

	153. 
	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий
	Кг
	25,346755

	154. 
	Tarkett toro sc
	М2
	75,2317

	155. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,5887

	156. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические совмещенные
	М
	59,4587

	157. 
	   Стены
	 
	 

	158. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,74

	159. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3
	1,628

	160. 
	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 61-2-5
	100 м2
	0,74

	161. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3
	0,814

	162. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	М2
	2,9385

	163. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	2,9385

	164. 
	Шпатлевка модифицированная
	Т
	1,557405

	165. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки
	100 м2
	2,9385

	166. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,047016

	167. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	М2
	329,112

	168. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	2,9385

	169. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	Т
	0,044078

	170. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,05

	171. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,07

	172. 
	  Потолки
	 
	 

	173. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,7031

	174. 
	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	Т
	0,07031

	175. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	М2
	73,82

	176. 
	  Электрика
	 
	 

	177. 
	Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 35 мм2
	100 м
	3,9

	178. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,5

	179. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,12

	180. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,2

	181. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый
	100 шт.
	0,1

	182. 
	Светильник светодиодный DSL-52-02
	Шт.
	10

	183. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,7

	184. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2
	Км
	0,17

	185. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,2

	186. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2
	Км
	0,12

	187. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1

	188. 
	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 в, марка кгн, число жил и сечение, мм2: 5х2,5
	Км
	0,1

	189. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,5

	190. 
	Кабели силовые гибкие с медными с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, напряжение 660 в, марка кгн, число жил и сечение, мм2: 5х6
	Км
	0,05

	191. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок
	100 м
	3,9

	192. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм
	М
	397,8

	193. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию
	100 м
	1,16

	194. 
	Короб  100Х50 легран
	П.м
	84

	195. 
	Короб 15х25 легран
	П.м
	36

	196. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	Шт.
	1

	197. 
	ABB V 61 1000х325х120
	Шт.
	1

	198. 
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный
	Шт.
	1

	199. 
	Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, тип сэт4-1/2 (10-100а)
	Шт.
	1

	200. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	Шт.
	18

	201. 
	Автомат  АВВ  S204B50A
	Шт.
	1

	202. 
	Автомат АВВ S202B16A
	Шт.
	5

	203. 
	Автомат  ABB  S202 B10A
	Шт.
	3

	204. 
	Автомат АВВ S204B10A
	Шт.
	5

	205. 
	Узо аввf204a 40a/0.03
	Шт.
	2

	206. 
	Узо  аввf202 a40a/0.03
	Шт.
	2

	207. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	208. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма "legrand", напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	Шт.
	3

	209. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,02

	210. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	Шт.
	2

	211. 
	Вилка АВВ 16А
	Шт.
	2

	212. 
	Коробка распаячная 90х90
	Шт.
	5

	213. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,08

	214. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	Шт.
	8

	215. 
	Подразетник двойной
	Шт.
	4

	216. 
	Подразетник одинарный
	Шт.
	4

	217. 
	  Вентиляция
	 

	218. 
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм
	100 шт.
	0,04

	219. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов
	100 шт.
	0,04

	220. 
	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: в7,5 (м100); п3, фракция 5-20
	М3
	0,01248

	221. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 165/540 мм
	100 м2
	0,05

	222. 
	Снятие вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,05

	223. 
	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм до 600
	100 м2
	0,05

	224. 
	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм
	М2
	5

	225. 
	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка стд 205
	Т
	0,025

	226. 
	Решетка  вентиляционная Ду 250мм
	Шт.
	2

	227. 
	Установка диффузеров
	Шт.
	12

	228. 
	Диффузер приток  Ду 200мм
	Шт.
	6

	229. 
	Диффузер вытяжка Ду200мм
	Шт.
	6

	230. 
	Установка  электронагревателей
	Шт.
	2

	231. 
	Электронагреватель   круглый  НК 250 мм 6 квт
	Шт.
	2

	232. 
	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка стд 205
	Т
	0,01

	233. 
	Установка вентиляторов
	Шт.
	2

	234. 
	Вентилятор канальный  ВВК 250 мм Q1500 куб.м/час
	Шт.
	2

	235. 
	Установка зонтов над оборудованием
	М2
	0,84

	236. 
	Зонт вентиляционный 1200/700 ду с шибером
	Шт.
	1

	237. 
	Прокладка воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 125 мм
	100 м2
	0,06

	238. 
	Воздуховод гибкий  ду 200мм
	П.м
	6

	239. 
	Средства крепления - подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздуховодов
	М
	0

	240. 
	Регулировочно-запорные устройства: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	Устройство
	2

	241. 
	Клапан с электроприводом Ду 250мм
	Шт.
	2

	242. 
	Шкаф управления или регулирования
	Шкаф
	1

	243. 
	Модль управления elektroteect macter box e 17
	Шт.
	1

	244. 
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих
	Шт.
	2

	245. 
	Блок фильтрирующий для канальных воздуховодов ду 250мм
	Шт.
	2

	246. 
	Установка термометров в оправе прямых или угловых
	Компл.
	1

	247. 
	Датчик температуры
	Шт.
	1

	248. 
	Провода и кабели в лотках, провод, сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,7

	249. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 в, марка ввгнг, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	Км
	0,035

	250. 
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение, 5х4 мм2
	Км
	0,01

	251. 
	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка мкэш, число жил и сечение 2х0,75 мм2
	Км
	0,025

	252. 
	  Хвс и канализация
	 

	253. 
	ДЕМОНТАЖ крана
	100 шт.
	0,01

	254. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов моек чугунных
	100 компл.
	0,01

	255. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,1

	256. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,1

	257. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,1

	258. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	М
	8,99

	259. 
	Муфта комбинированная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружная резьба, диаметр 16-25мм
	Шт.
	10

	260. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	Шт.
	2

	261. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	Шт.
	1

	262. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	Компл.
	1

	263. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	Шт.
	1

	264. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	Шт.
	2

	265. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	Шт.
	1

	266. 
	Умывальники керамические прямоугольные ""классик"
	Шт.
	1

	267. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	Компл.
	1

	268. 
	Водоподогреватели  Elektroluks
	Шт
	1

	269. 
	  Двери
	 
	 

	270. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,156

	271. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,048

	272. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	273. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,048

	274. 
	Замок врезной усиленной конструкции зв4-у
	Компл.
	2

	275. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	М2
	4,8

	276. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	М2
	1,8

	277. 
	Дверь противопожарная  с доводчиком  dorma
	М2
	1,8

	278. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,208

	279. 
	Наличники хвойных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	М
	23,296

	280. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0624

	281. 
	Растворы цементно-известковые, марка 100
	М3
	0,27456

	282. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,0208

	283. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные
	Т
	0,029286

	284. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3
	0,001664

	285. 
	Раствор известковый, марка 4
	М3
	0,071552

	286. 
	   Разные работы
	 

	287. 
	Разборка водосточных труб из листовой стали с земли и подмостей
	100 м
	0,109

	288. 
	Навеска водосточных труб с подмостей
	100 м
	0,109

	289. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,028

	290. 
	Смена воронок и отливов водосточных труб с лестниц или подмостей
	10 шт.
	0,01

	291. 
	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена
	Шт.
	0,1

	292. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	Т
	0,978

	293. 
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)
	Т
	0,003227

	294. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	Т
	0,978

	295. 
	Устройство простой кровли из металлочерепицы по готовым прогонам
	100 м2
	0,1

	296. 
	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый
	Шт.
	4

	297. 
	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	М2
	12,2

	298. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	7,5


В объем работ входит
погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер заказчика.
· По электротехническим работам:

· проверка сопротивления изоляции;

· петля – фаза – ноль;

· заземление;

· отчет о замерах; 

· исполнительная документация.
Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.

Требования к используемым материалам:
	Наименование
	Характеристики

	Грунт сцепляющий


	Грунт сцепляющий

· используется для обработки не впитывающих поверхностей

· обладает сильным сцепляющим эффектом

· влагостойкий

· износостойкий

· обладает антибактериальными свойствами

Цвет

Бесцветный

Состав

Акриловый латекс, кварцевый наполнитель, технологические добавки, антисептик, пигмент, вода

Плотность

1.2 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

24 часа

Срок хранения

12 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюч, морозостоек

Расход (г/м2)

250-350



	Грунт глубокого проникновения


	Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюч, морозостоек

Расход (г/м2)

100-150



	Штукатурная смесь


	Пористая штукатурная смесь 

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 


Макс. размер зерна

0,6 мм

Расход материала

Содержание воздуха

прим. 12%

Пластичность

Влагоемкость

80 – 90%


	Перегородки


	Перегородки с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на двойном металлическом каркасе С 365 или эквивалент


Предел прочности пр

	 изгибе, МПа

	не менее 5,3


	Твердость по Бринеллю, МПа

	не менее 20


	Влажность, %

	не более 1,5


	Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па

	0,12


	Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг

	не более 370



	Группа горючести — Г1 (по ГОСТ 30244-94); 

Группа воспламеняемости — В 1 (по ГОСТ 30402-96); 

Группа дымообразующей способности — Д 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); 

Группа токсичности — Т 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); 

Группа распространения пламени — РП 1 (по ГОСТ Р 51032-97).
	


Расх

	д

	
	для потолков 

	0,3 кг


	для перегородок 

	0,5 кг


	Максимальный размер фракции

	не более 0,15 мм


	Прочность

	
	сжатие

	5,2 МПа


	изгиб

	2,7 МПа


	Срок хранения

	6 месяцев в неповрежденной упаковке



	
	

	Шпаклевка финишная


	Цвет:              белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее:     полимерный клей

Заполнитель:   известняк < 0,2 мм

Время использования:

1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с
момента  рaствoрeния водой

Необх. кол-во воды:

прим. 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,20мм/одно нaнeсeниe

Расход: прибл. 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	
	

	
	


Адге

ия, МПа через 

	8 дней на воздухе

	> 1.0


	Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

	> 20,0


	Толщина слоя, мм

	0-5


	Готовность покрытия, час 
   можно ходить 
   можно класть плитку 

	
3
24-48 час./td>


	Расход материала

	1,5 кг/м2/мм слоя



	
	

	Паркет


	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 34 класс  структурная  поверхность  с   эффектом  «броширования» имитирующий  тонирующий брошированный  массив дуба. Сборка- бесклеевая (unilin click),  несущая плита высокой плотности HDF (780 кг/м3) с V- образной  окрашенной фаской.

	Кабели силовые


	Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Рабочее напряжение: до 1000 В.

Кол-во жил, 
сечение, кв.мм

D, мм

Удельный вес,
кг/м

3 × 0,5

12,5

0,238

3 × 2,5

13,3

0,290



	Стеклообои
	· Стеклотканевые обои WELLTON (Велтон) - Швеция. Wellton Optima Модерн WEL-125. Производство: Швеция  

· Плотность: 125г/кв. м  

· Длина рулона, м: 50 метров  

· Ширина, м: 1 метр  

· Температура применения: от +60оС до -40оС  

	 Линолиум Tarkett toro sc токоотводящева.
	Классификация - 34, 43 

Общая толщина - 2 мм 

Вес - 3000 г/м2 

Остаточные впадины - 0,1 мм 

Уменьшение толщины на истирание - < 0,15 мм 

Подогрев пола - Возможен до 30° С 

Сопротивление химическим соединениям - Хорошая 

Износ от воздействия роликов, колес - Подходящий 

Электрическое сопротивление - R - 1<=106 Ом R2<=106 Ом 

Форма поставки - Рулон 25х2 м 




Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.

· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых  заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком и все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 
Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 48 (Сорок восемь ) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
  Особые требования к выполнению и организации работ. 
· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР) с использованием  материалов  приведенных в дефектной ведомости и  согласовать его с Закозчитком.
Предоставить паспорт на строительно-монтажные леса (после монтажа лесов предоставить «акт допуск» и «акт приемки лесов»); 

журналы «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества; 

 общий журнал работ РД11-05-07

журнал производства работ

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

журнал учета инструкций по охране труда

журнал учета ,проверки и испытаний  электроинструмента и    вспомогательного оборудования

книга наряд допусков на выполнение работ

журнал учета выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и совмещенных работ

· Акт-допуск    для производства СМР на территории организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

 До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о         назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте. -    Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.
Для прохода  и выхода  на территорию ОАО «НИКИЭТ» исполнитель должен приобрести магнитные карточки на каждого сотрудника стоимостью 200рублей ,в случаи утраты пропуска лицо, его утратившее, обязано немедленно сообщить об этом в бюро пропусков лично, руководителю структурного подразделения и в отдел режима. По фактам утраты пропусков, в случае необходимости, проводятся служебные расследования, виновные в утрате пропуска привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности.
Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором. 

· В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя. 

· Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ. 

· Без аванса, работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Требования к Исполнителю: 
Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Копия Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну, выданная Участнику процедуры закупки и привлекаемым для выполнения работ субподрядчикам соисполнителям. Иметь форму допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.  
· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет
[image: image2.emf]
