ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сырья, материалов и комплектующих изделий:
Предмет закупки 

Кислородные ингаляторы
2014
ЛОТ №
Техническое задание
                        На поставку кислородного ингалятора             
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Кислородный ингалятор КИ-5 (2-А2-Р11-МС-ВР-КР
или эквивалент (согласно данному техническому заданию) – 25 штук

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении), не восстановленным, не являться выставочным образцом, работоспособным, готовым к эксплуатации свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП  94 5250    Оборудование и агрегаты медицинские разные


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте оказания первой помощи и при транспортировании в условиях санитарного транспорта. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	          Для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте оказания первой помощи и при транспортировании в условиях санитарного транспорта.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габариты ингалятора, мм не более 470*170*350

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:
· кислородный регулятор давления – наличие

· коробка клапанная с ресивером – наличие
· баллон с вентилем (металлокомпозитный) 2 литра – наличие
· лицевая маска анестезиологическая для взрослых – наличие
· лицевая маска анестезиологическая для детей – наличие
· держатель маски – наличие
· кислородная трубка L=1,8мм – наличие
· футляр – наличие
· кронштейн для крепления футляра на борту транспортного средства - наличие

	Технические характеристики

	Возможность плавного изменения регулятором подачи кислорода
	От 0 до 15л/мин

	Отображение реального расхода кислорода в мин
	наличие

	Потеря давления газа в линии пассивного выдоха клапанной коробки при постоянном потоке 15л/мин
	Не превышает 0,2кПа

	Время работы ингалятора при расходе кислорода:
· 10л/мин

· 4л/мин
	Не менее 30 минут

Не менее 95 минут

	Небулайзер для распыления и осаждения лекарств с размером частиц  до 5 мкм при расходе кислорода 8л/мин должен обеспечивать
	Не менее 74% объема аэрозоля

	Производительность распыления по воде при расходе кислорода 8л/мин
	Не менее 0,2 куб. см/мин

	Ингалятор работоспособен:
- в интервале температур, ˚С

- в условиях относительной влажности при температуре +25˚С,%
	От -20 до +40

До 100

	Ингалятор с регулируемым клапаном Вентури при потоке 10л/мин обеспечивает содержание кислорода в газовой смеси
	26 или 50%

	Габариты ингалятора, мм
	Не более 470×170×350

	Футляр полумягкий с металлическим основанием и с возможностью крепления на борту транспортного средства
	наличие

	Масса ингалятора, кг
	Не более 5,8

	Средний срок службы до списания
	Не менее 5 лет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи оборудования на месте доставки и проверки соответствия требуемых характеристик после проведения пуско-наладочных работ.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с инструкциями П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении оборудования с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности,  сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на оборудование,  инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную в 2-х экземплярах;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком на условиях DDP 
(ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства по адресу Заказчика.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учетом его длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Срок предоставления гарантии на систему не менее 24 месяцев, срок предоставления гарантии на датчики не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.

Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании оборудования в соответствии с его назначением.
Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Оборудование должно быть ремонтопригодным.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на оборудование и  инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания

Необходимо наличие сервисной службы на территории РФ для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. 
Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.
Код ОКДП 33.10.1  Производство медицинской диагностической и        терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство   аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,бета- и гамма - излучений

Код ОКВЭД 33.10.1   Производство медицинской диагностической и           терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования,  медицинского инструмента,  ортопедических приспособлений и их составных   частей;   производство 
  аппаратуры,   основанной   на  использовании  рентгеновского,  альфа-,бета- и гамма – излучений


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вместе с технической документацией на оборудование должен быть представлен список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей поставщика (производителя) по возникшим проблемам оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Заказчику должна быть представлена информация о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В общую сумму контракта должны входить:

- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;

- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;

- полный комплект технической документации;

- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования осуществляется в количестве 25 шт. и в срок не позднее 31  апреля 2014 г.
Допускается досрочная поставка


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Инструктаж врачей Заказчика по работе на ультразвуковой системе требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Госреестр СИ
	Государственный реестр средств измерений

	2
	ТО
	техническое обслуживание

	3
	ТУ
	технические условия


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


