Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

Приборов измерительных
 (наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Калибратор процессов документирующий

Типа Fluke 754 (США) 

или эквивалент
	Предназначение: для ремонта и калибровки следующих приборов:

  ручные цифровые мультиметры (аналоговые и цифровые) до 4,5 знака; 

  цифровые датчики давления (до 4,5 знака); 

  цифровые датчики перепада давления (до 4,5 знака) ; 

  электронные термометры; 

  датчики давления; 

  датчики перепада давления; 

  регистраторы данных  

Краткие характеристики

Функция
Диапазон
Напряжение пост. тока

 от 0 В до ±300 В

Пост. ток

от 0 А до 20,5 А

Напряжение перем. тока

 от 1 мВ до 300 В
от 10 Гц до 500 кГц

Частота

от 1 Гц до 50 кГц

Переменный ток

от 29 мкА до 20,5 А
от 10 Гц до 30 кГц

Формы сигналов

Синусоида, квадрат, треугольник, усеченная синусоида

Сопротивление

от 0 Ом до 10 кОм

Давление пневматическое

от 0 МПА до 10 МПА, от 0 МПА до 30 МПА

Давление гидравлическое

от 0 МПА до 10 МПА, от 0 МПА до 30 МПА

Перепад давления пневматический

от -0,1МПА до 1,6 МПА

Перепад давления гидравлический

от -0,1МПА до 1,6 МПА
Термопара (исходная и измеренная температура)

B, C, E, J, K L N R, S, T, U 
10 мкВ/°C и 1 мВ/°C

Термометр сопротивления (исходная температура)

Pt 385-100 Ом, Pt 3926-100 Ом Pt 3916-100 Ом, 
Pt 385-200 Ом, Pt 385-500 Ом Pt 385-1 000 Ом, 
PtNi 385-120 Ом, (Ni120), Cu 427 10 Ом

Частота

от 0,01 Гц до 2 МГц

Комплектация:

Калибратор – 1 шт.

Сетевой шнур питания – 1 шт. 

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Методика поверки – 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	2. 
	Мультиметр цифровой 

Типа Fluke 83V (США)  

или эквивалент
	Предназначение: для ремонта следующих приборов:

  цифровых датчиков давления до 4,5 знака; 

  цифровых датчиков перепада  давления (до 4,5 знака); 

  электронных термометров; 

  модулей управления шкафов вентиляции;

  вторичных преобразователей датчиков. 

Краткие характеристики
Функция
Диапазон
Напряжение пост. тока

 от 0 В до ±1000 В

Пост. ток

от 0 А до 20,5 А

Напряжение перем. тока

 от 1 мВ до 1000 В
от 10 Гц до 5 кГц

Частота

от 1 Гц до 200 кГц

Переменный ток

от 29 мкА до 20,5 А
от 10 Гц до 30 кГц

Сопротивление

от 0 Ом до 50 МОм

Емкость

от 0 до 10 мкФ

Комплектация:

Мультиметр – 1 шт.

Измерительные провода – 1 компл. 

Зажимы типа «крокодил»– 1 компл.

Футляр – 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Свидетельство о поверке – 1 шт.
	шт.
	2

	3. 
	Мультиметр  цифровой 

Типа APPA 503 (Тайвань)

или эквивалент
	Предназначение: для ремонта следующих приборов:

  цифровых датчиков давления до 3,4  знака; 

  цифровых датчиков перепада  давления; 

  электронных термометров; 

  модулей управления шкафов вентиляции;

  вторичных преобразователей датчиков. 

Краткие характеристики

Функция
Диапазон
Напряжение пост. тока

 от 0 В до ±1000 В

Пост. ток

от 0 А до 10 А

Напряжение перем. тока

 от 1 мВ до 750 В
от 40 Гц до 100 кГц

Частота

от 1 Гц до 4 МГц

Переменный ток

от 29 мкА до 10 А
от 10 Гц до 400 Гц

Сопротивление

от 0 Ом до 40 МОм

Емкость

от 0 до 10 мкФ

Комплектация:

Мультиметр – 1 шт.

Измерительные провода – 1 компл. 

Зажимы типа «крокодил»– 1 компл.

Футляр – 1 шт.

Магнитный держатель – 1шт.

Термопара К-типа с адаптером – 1шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Методика поверки – 1 шт.
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
обязательное наличие: сопроводительной и эксплуатационной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия, паспорта на приборы с отметкой о поверке, свидетельство о первичной поверке, руководство  по эксплуатации на русском языке);

· прибор  должен быть внесен в Реестр средств измерений РФ

· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
