Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА КОРИДОРА 2-ГО ЭТАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ (ПРАЧЕЧНАЯ) ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки:

Выполнение ремонта коридора 2-го этажа административного здания (прачечная) Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки выполнения работ:

с 01.10.2012 г. по 25.12.2012 г.

- Адрес оказания услуг:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шимановская 1 А.

- Состав работ:

  - Разборка полов из керамических плиток – 72,5 м2;

  - Разборка покрытий полов цементных – 72,5 м2;

  - Снятие обоев –155,0 м2;

  - Разборка облицовки стен из МДФ – 12,0 м2;

  - Разборка плинтусов – 53,0 м;

  - Снятие наличников – 45,0 м2

  - Установка и крепление наличников – 45,0  м;

  - Ремонт дверных коробок – 10,0 коробок;

  - Ремонт порогов  шириной до 150 мм – 6 мест;

  - Ремонт  штукатурки внутренних стен ц/и  раствором толщ 20 мм –  62,0 м2;

  - Сплошное выравнивание штукатурки толщ до 10 мм – 155,0 м2;

  - Покрытие поверхности грунтовкой  стен за 2 раза – 155, 0 м2;

  - Третья шпатлевка при окраске масляными составами  –165,0  м2;

  - Улучшенная  окраска масляными составами  дверей – 37,8 м2;

  - Оклейка стен моющими обоями на тканевой основе – 155,0 м2;

  - Оклейка стен моющими обоями на тканевой основе (балка) – 10,0 м2;

  - Окраска водоэмульсионными составами стен – 165,0 м2;

  - Устройство уголков по контуру дверей – 31,0 м;

  - Устройство молдингов – 64,0 м;

Полы:

  - Покрытие поверхности грунтовкой – 73,0 м2;

  - Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 73,0 м2;

  - Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм изменения      толщины – 58,0 м2;

  - Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плит – 73,0 м2;

  - Устройство плинтусов из керамогранитных плит – 12,14 м2;

ГВЛ:

  - Облицовка стен ГВЛ – 49,0 м2;

  - Погрузочные работы. Строительный мусор – 7, 23 т;

  - Перевозка грузов – 7,23 т.

- Требования к поставщику:

Работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантия:

Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.

- Оплата и условия приёмки работ:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней после предоставления документации в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).