Приложение № 1 к спецификации № __ от ________

к договору поставки ТМЦ № __ от _________

Техническое задание

Универсальный одноручьевой сепаратор СРФ1-100Л (МПС)

1. Назначение, область применения:

Универсальный одноручьевой сепаратор СРФ1-100Л (МПС) предназначен для покускового и мелкопорционного режима сепарации исходной руды с выделением технологических сортов руды для дальнейших испытаний. Сепаратор будет эксплуатироваться при температуре воздуха от + 15°С до + 30°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период.

2. Основные технические характеристики:

2.1 Состав сепаратора:

- Машина сортировочная

- Пульт оператора (IBM совместимый компьютер с установленным программным обеспечением)

- Программное обеспечение рабочих процессов сепаратора

- Соединительные кабели

2.2.1	машина сортировочная:

- приемный бункер (воронка) объемом 0,3 м3;

- раскладчик одноручьевой с приводом ИВ-99;

- блок рентгеновский БР;

- шкаф силовой электрический;

- двухрядная система исполнительных механизмов на основе МИ-400 (2

шт);

- течки продуктов сортировки на 3 продукта;

- рама;

- приемные короба (3 шт) на три продукта;

- передвижная тележка.

2.2.2	блок рентгеновский (БР) в составе:

- рентгеновский излучатель - Модуль-50 (W - анод, 50 Вт);

- блок детектирования на основе безазотного полупроводникового детектора высокого разрешения (менее 155 эВ) SSD (кремниевый, дрейфовый);

- бортовой компьютер (промышленная сборка); • интерфейсные платы.

2.2. Габаритные размеры машины сортировочной: Длина х ширина х высота, мм * 2500X1000X2200

3. Технические требования:

Сепаратор должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм.

Сепаратор должен обеспечивать сепарацию руды машинного класса крупности (-40+20 мм, -50+20 мм, -50+20 мм, -60+30 мм, -100+30 мм, -120+40 мм, -150+50 мм, -200+100 мм, -250+150 мм) в покусковом режиме и мелкопорционную сортировку материала крупностью -40+5 мм (-20+5 мм, -30+10 мм, -40+10 мм) с получением трех продуктов из различных видов сырья.

Предусмотреть ручную подачу материала крупностью более 100 мм непосредственно на питатель сепаратора.

Сепаратор должен обеспечивать трехпродуктовый режим работы для крупности материала менее 100 мм.

Измерительная схема сепаратора должна обеспечивать диапазон измеряемых элементов с атомными номерами от 24 (Са) до 92 (U).

Программное обеспечение сепаратора должно обеспечивать работу измерительной схемы в режимах:

A)	покусковой сепарации на три или два продукта;

Б) мелкопорционную сортировку на три или два продукта;

B)	измерение аналитического параметра от куска (порции) с сохранением
результатов (режим контрастометра) и последующим их считыванием на внешний
носитель в общепринятом формате (Excel, Acces).

4. Требования безопасности и санитарной гигиены

4.1. защитный короб исполнительных механизмов измерительного блока сепаратора должен иметь патрубок диаметром 200 мм для подключения местной вытяжной вентиляции.

5. Комплектация

Сепаратор должен быть укомплектован стандартным оборудованием

- Установленные заземляющие устройства.

- Каталог на запасные части.

- Заводской документацией для ремонта узлов и агрегатов.

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания.

- Запасной исполнительный механизм.

- Запасной блок детектирования.

6. ГОСТ, ТУ, ОСТ

Сепаратор изготавливается по  ТУ 3112-015-05820239-2001

7. Ориентировочная длительность цикла поставки

Контрактация - 1 мес.. доставка - 2 мес. Ориентировочная длительность цикла поставки - 3 мес.

8. Дополнительные требования

8.1.Гарантийное обслуживание 12 месяцев непрерывной работы.

8.2. Товар должен быть поставлен на условиях DDP - станция Краснокаменск

Заказчик                                                                                                         Продавец

_________________                                                                        ______________________