УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

Главный инженер

_____________ Куликовский С.В.

"___"__________2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бентонитового глинопорошка для буровых растворов - ПБМБ в МКР для ОСП «Буровой участок Хиагда» на 2-е полугодие 2011г.

- Общие требования

| п/п | Наименование Товара | Место поставки | Ед. измерения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глинопорошок бентонитовый для буровых растворов (ПБМБ) в МКР ТУ 390147001-105-93 | ОСП «Хиагда»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край., г.Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 (для ЗАО «РУСБУРМАШ») | тонна | 583 |

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики Товара |  |
| 1.1 | Выход раствора при эффективной вязкости 20 Мпа м/т не менее | 18-20 |
| 1.2. | Ситовой анализ (%) |  |
| 1.2.1. | Остаток на сите № 05 | Отсутствует |
| 1.2.2. | Остаток на сите № 0071 | 0,5-1,5 |
| 1.3. | Массовая доля влаги (%) | 8-10 |
| 1.4. | Содержание свободной соды, г/100 г. глинопорошка | 0,5-3 |
| 1.5. | Сырье | Модифицированная глина без добавления полимерных добавок ГОСТ -25-795-83 Бикарбонат натрия ГОСТ 2156-76 |
| 2. | Дата изготовления Товара на дату поставки | Товар должен быть произведен не ранее 4 месяцев на дату поставки. |
| 3. | Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара | -Сертификат соответствия; -Санитарно-эпидемиологическое заключение; -Гарантийное письмо от предприятия производителя, -- -Удостоверение (паспорт качества на товар) и другие документы, подтверждающие качество и соответствие Товара, требованиям установленным Заказчиком. |