Приложение № 1 к спецификации

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры

по поставке вахтового автобуса КАМАЗ 4208 (или аналога)

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Вахтовый автобус КАМАЗ 4208 – 1 (одна) штука.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Вахтовый автобус КАМАЗ 4208-11-13. Оборудование для ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Вахтовый автобус КАМАЗ 4208 служит для доставки ремонтных, строительных, геолого-разведывательных и прочих бригад к объекту. Автомобиль будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха  от -40оС  до  +40оС.

Основные технические характеристики:

Колесная формула - 6x6;

Шасси	 КамАЗ-43114-15;

Масса снаряженного автобуса, кг – 10380;

Полная масса автобуса, кг – 13000;

Максимальная скорость движения, км/час - 85;

Габаритные размеры, мм - 8535x2500x3370;

Двигатель – КамАЗ-740.31-24О;

Номинальная мощность двигателя, л.с. - 240.

Технические требования к оборудованию:

Автобус должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для перевозки пассажиров.

Двигатель: КамАЗ-740.31-24О, тип - дизельный двигатель с турбонаддувом, рабочий объем, см3 – 10850;

Коробка передач: механическая, трехходовая, пятиступенчатая;

Кузов: тип - закрытый, двухдверный, фургонного типа, металлический с термоизоляцией, мест в салоне кузова фургона – 22 шт, мест в кабине (не считая место водителя) - 2 шт. Пассажирские сиденья в кабине водителя оборудованы трехточечными ремнями безопасности, в салоне кузова фургона - двухточечными.

Электрооборудование: номинальное напряжение-24В, аккумуляторные батареи-2x190/12Ач/В,

Генератор - 28/1000 В/Вт;

Система отопления: Основная - от автономного жидкостного подогревателя, аварийная - с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления, резервная (воздушная) - от отопительно-вентиляционной установки;

Вентиляция: естественная - через окна с раздвижными стеклами и люки крыши, принудительная - через передний отопитель салона;

Шины: 1220x400-533

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее июля-октября 2012 года, согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) вахтового автобуса КАМАЗ 4208 с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Автобус должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси и  двигателя;

- Запасное колесо;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования не позднее 2011-2012 г.г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- с восстановленными деталями, узлами и агрегатами;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев или 65 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию.

подписи сторон

________________	____________________