ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля телефонного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель ТППэп 5х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп 20х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп 30х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп 50х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп 10х2х0,32  315В ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТППэп3Б 10х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,5 ТУ 16.К71-348-2005
Кабель ТПВнг-LS 5х2х0,5 ТУ 16.К71-348-2005

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Кабель ТППэп соответствует ГОСТ Р51311-99
Кабель ТППэп3Б соответствует ГОСТ Р51311-99

Кабель ТПВнг-LS соответствует ТУ 16.К71-348-2005

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	3572110300 00

3572113300 10

3572120700 05


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Кабель ТППэп – для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабель телефонный ТППэп предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно. Кабель применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. 
Кабель ТППэп3Б – Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, с гидрофобным заполнением предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно. Кабели применяются для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям и в условиях повышенной влажности.
Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием
Кабель ТПВнг-LS – Для прокладки по внутренним стенам зданий и внутри помещений, возможна прокладка в пучках. Кабель предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи и коммуникационных линиях (в том числе в системах АС) с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель ТППэп – 
-температура прокладки и монтажа от – 15 до + 60 С

-температура эксплуатации от – 50С до + 60С
-относительная влажность воздуха при температуре до 35С – 98 %

При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля ТППэп веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается
Кабель ТППэп3Б – 
-температура прокладки и монтажа от – 10 до + 50 С

-температура эксплуатации от – 50 до + 50 С
-относительная влажность воздуха при температуре до 35С – 98 %

При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается
Кабель ТПВнг-LS – 

-температура прокладки и монтажа от – 10 до + 60 С

-температура эксплуатации от – 40 до + 60 С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кабель ТППэп – Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
- Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС 
- Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил
- Допустимый радиус изгиба кабелей: -не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке
- Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
5-20 - 500 м
30-50 - 400 м
100-150 - 300 м
-Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 3 года
Кабель ТППэп3Б –Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом с гидрофобным заполнением
Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150
Повышенная относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: 98%
Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха: от минус 10 до плюс 50°С
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил
Допустимый радиус изгиба кабелей: не менее 12 диаметров по броне
Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
5-20 - 500 м
30-50 - 400 м
100-150 - 300 м
200-300 - 250 м
Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года
Кабель ТПВнг-LS – Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, в оболочке из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести
Сопротивление изоляции, не менее 6500 МОм/км.
Рабочая емкость, не более 45±5 нФ.
Радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля.
Не распространяет горение при прокладке в пучках.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Минимальный срок службы кабеля ТППэп, ТПВнг – не менее 20 лет

Минимальный срок службы кабеля ТППэп3Б – не менее 25 лет

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Кабель ТППэп
Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки.
Изоляция – сплошная полиэтиленовая.
Скрученная пара.
Поясная изоляция – ленты поливинилхлоридные

Экран – алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.

Оболочка – из полиэтилена. 
Кабель ТППэп3Б
Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки.
Изоляция - сплошная полиэтиленовая;
Скрученная пара.
Элементарные пяти- или десятипарные пучки.
Главные 50- или 100-парные пучки.
Скрученный сердечник.
Заполнение свободного пространства сердечника гидрофобным заполнителем.
Поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые или полиэтилентерефталатные.
Слой гидрофобного заполнителя поверх поясной изоляции.
Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
Оболочка из полиэтилена.
Защитный покров типа Б:
- подушка из крепированной бумаги и битума;
- броня из двух стальных лент;
- наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора.
Кабель ТПВнг-LS
Токопроводящая жила - медная мягкая проволока диаметром 0,40; 0,50 или 0,64 мм.
Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная
Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. 
Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку
Сердечник кабеля состоит и элементарных 5 или 10-ти парных пучков. 
Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка
Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТФ, ПВХ, ПЭТ-Э, ПЭ или полиамидная), наложенная продольно или спирально
Экран - алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. 
Под экраном продольно проложена медная луженая проволока диаметром 0,4 или 0,5 мм
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции осуществляется на складе заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82
В части воздействия механических и климатических факторов ГОСТ 23216-78


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	ТППэп
Гарантийные обязательства производителя – не менее 36 месяцев.
Срок службы должен составлять  не менее 20 лет
ТППэп3Б

Гарантийные обязательства производителя – не менее 36 месяцев.

Срок службы должен составлять не менее 25 лет

ТПВнг-LS
Гарантийные обязательства производителя – не менее 36 месяцев.
Срок службы должен составлять  не менее 20 лет


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Пожарная безопасность ГОСТ 31565-2014.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Срок службы не менее 20 – 25 лет


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	№ п/п
	Наименование товара 
	Кол-во 
	Единица измерения

	1
	Кабель ТППэп 5х2х0,5
	8,0
	км

	2
	Кабель ТППэп 10х2х0,5
	11,4
	км

	3
	Кабель ТППэп 20х2х0,5
	7,4
	км

	4
	Кабель ТППэп 30х2х0,5
	5,0
	км

	5
	Кабель ТППэп 50х2х0,5
	10,5
	км

	6
	Кабель ТППэп 10х2х0,32  315В
	12,4
	км

	7
	Кабель ТППэп 3Б 10х2х0,5
	8,6
	км

	8
	Кабель  ТПВнг-LS 10х2х0,5
	7,5
	км

	9
	Кабель ТПВнг-LS 5х2х0,5
	9,5
	км


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки в течение 6 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТППэп
	Т - кабель телефонный

П - полиэтиленовая изоляция

П - полиэтиленовая оболочка.

Эп - экран из алюмополимерной ленты

	2
	ТППэп3Б
	Т – Телефонный

П - Изоляция из полиэтилена

П - Оболочка из полиэтилена

эп - Экран из алюмополимерной ленты

З - Гидрофобный заполнитель

Б - Броня из двух стальных лент

	3
	ТПВнг-LS
	Т – Телефонный

П - Изоляция из полиэтилена

Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Е. Н. Гапеев
