Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Теплообменника ТНВ-800-1-1 -М10/25г-3-1 кожухо-трубчатого,

с неподвижными трубными решетками,

диаметром 800 мм, рабочая температура +3500° С

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Теплообменник ТНВ-800-1-1-М10/25г-3-1 кожухо-трубчатого, с неподвижными трубными решетками, диаметром 800 мм, рабочая температура +3500° С

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО»

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Техническая характеристика:

- высота                                                                                                         6 м;

- диаметр                                                                                                    800 мм;

- производительность на входе и выходе для газа, м3/ч,

приведенная к условиям t=200C, Р=0,1013мПа

-  в трубках        30 000 ± 5%;

-  в кожухе         50 000  ± 5%;

- избыточное технологическое давление, мПа,

и возможные отклонения                                                                        0,5 + 5%;

- температура рабочая на входе и выходе, 0С      -  в трубках

на входе     500 С;

- в трубках

на выходе   200 С;

- в кожухе

на входе      100 С;

- в кожухе

на выходе    450С;

-  необходимость чистки поверхности теплообмена

и способ чистки                                                        -  раскисление;

- перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию                                                                                 - температура;

-  наименование среды - Н2О,

при  раскислении – Н2SO4 + HNO3;

- молярная доля каждого компонента среды на входе и выходе,%  - 100%;

- плотность среды на входе и выходе, кг/м3 для газа, приведенная к условиям:t=200С, P=0,1013 мПа,  для жидкости при рабочих условиях

- в трубках   -  1,0;

- в кожухе     - 1,0.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

6.2  Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.