Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

ультразвукового прибора для контроля прочности материалов (бетона) УКС-МГ4С

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка одного ультразвукового прибора для контроля прочности материалов (бетона) УКС-МГ4С в комплекте.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку одного ультразвукового прибора для контроля прочности материалов (бетона) УКС-МГ4С в комплекте с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Ультразвуковой прибор для контроля прочности материалов (бетона) УКС-МГ4С

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Диапазон измерения времени, УЗК, мкс | 10…2000 |
| --- | --- |
| Разрешающая способность, мкс | 0,1 |
| Предел основной абсолютной погрешности измерения времени, мкс | +/-(0,01t+0,1) |
| Амплитуда напряжения возбуждения, В | До 600 |
| Рабочая частота колебаний, кГц | 70+/-10 |
| Питание (два элемента АА, LR6), В | 3 |
| Габаритные размеры, мм: - электронного блока с преобразователем (ПЭП) для поверхностного прозвучивания | 230x130x55 |
| -ПЭП для поверхностного прозвучивания | Ф35x120 |
| Масса прибора, кг | 0,7 |
| Технические требования: -измерение времени и скорости распространения ультразвука в материалах при сквозном и поверхностном прозвучивании; -определение прочности строительных материалов по установленной градуировочной зависимости; -оценка прочности бетонов неизвестного состава по градуировочным характеристикам ЦНИИОМПТ; -определение глубины трещин; -возможность установки индивидуальных градуировок для различных видов материалов; -поиск дефектов по аномальному уменьшению скорости распространения ультразвука; -архивация получаемой в результате измерений информации в памяти прибора, с фиксацией времени, даты, вида, характеристики материала и коэффициента вариации (объём памяти 1000 результатов); Комплектация: - прибор УКС-МГ4С; - электронный блок, совмещённый с ПЭР для поверхностного прозвучивания; - контрольный образец; - упаковочный кейс; - кабель связи с ПК; - СD c программным обеспечением; - руководство по эксплуатации; - защитный чехол; |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |