«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# Предмет закупки: поставка осциллографа С1-122/4 или эквивалент

Обнинск

2014 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Осциллограф С1-122/4 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара, указанным в Разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осциллограф будет применяться для измерения стробоскопическим методом амплитудно-временных параметров сигналов импульсного, импульсно-модулированного и переменного тока с выдачей информации в цифровой и аналоговой форме, а также для поверке.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +50°C; - относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %; -атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; - напряжение электропитания................................220(+22; -33) В

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Масса: 22 кг. Габариты: 232х612х344 мм

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ, не менее.......................................... 5000 ч Средний срок службы не менее.........................................................10 лет Средний ресурс не менее..................................................................10000ч

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Время установления рабочего режима..........................................1 мин

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% -при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5% -при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20% -при изменении напряжения питания от номинального значения (220(+22; -33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4) В).....................................................................................±5% -при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц..........................................................................................................с5% -при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5%

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание осуществляется от источника питания: -сети переменного тока напряжением 220(+22; -33) В, частотой (50 ± 1) Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: базовый блок осциллографа универсального С1-122 или эквивалент, блок генератора перепада напряжения Я4С-89 или эквивалент, блок двухканального стробоскопического преобразователя Я4С-100 или эквивалент, блок стробоскопической развертки Я4С-101 или эквивалент, блок задержки Я4С-102 или эквивалент. Соединительные провода. Наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На корпусе измерительного пульта должна быть закреплена табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение прибора в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при +20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на осциллограф, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на осциллограф, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности товара в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований к оборудованию не имеется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

31.10.2014г. Поставка разовая

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Форма представляемой информации должна состоять из технических требований, прописанных в разделе 4, и отображена в виде нижеуказанной таблицы: №п/п; Наименование параметра (Технические требования); Требуемое значение; Предлагаемое участников запроса цен.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16