Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку станка кромкооблицовочного FL430 (или аналог)
Снежинск
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды 

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Наименование

	Станок кромкооблицовочный FL430 (или аналог).

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в эксплуатации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз его на территорию РФ. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ.

	Подраздел 1.3. Код ОКП

	2922643


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Станок кромкооблицовочный FL430 (или аналог) предназначен для выполнения различных технологических операций: облицовка, торцовка, фрезеровка свесов, циклевка, полировка.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Оборудование будет использоваться в нормальных климатических условиях в помещении с категорией В4 по НПБ-105-2003.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел  4.1. Основные параметры и размеры

	Масса станка –  1500 кг. (±100 кг)
Габаритные размеры:

Слева направо –  4600 мм. (±100мм)
Спереди назад – 1700 мм. (±100мм)
Высота над уровнем пола –  1300 мм. (±100мм.)

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Станок проходного типа.
Кромка – 0,4...15 мм (ABS, PVC, шпон)
Бесступенчатая скорость подачи 6...20 м/мин.
Два узла предварительной обрезки для тонкой и толстой кромки.
Фрезеровка свесов.
Торцовка, циплевка, полировка.
Давление пресс-группы задается пневматически.

	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Срок эксплуатации не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Удобство и простота выполнения работ при монтаже и эксплуатации станка.

	Подраздел 4.5.Требования к материалам и комплектующим оборудования

	-

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров 
при воздействии факторов внешней среды

	-

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение – 380 В

Частота – 50 Гц
Мощность – не менее 9,18 кВт

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке

	Маркировка станка должна быть нанесена непосредственно на сам станок, четко и легко читаемой. Станок должен иметь бирку завода-изготовителя.

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику 
технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:

- инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке – 1 экз.;

- товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 экз.;
-сертификат соответствия системы менеджмента (соответствие требованиям стандарта ИСО 90001:2008 «или аналог» («или эквивалент») – 1 экз.
- сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения должны обеспечивать качество и сохранность оборудования.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня пуска оборудования в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
	По ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Специальных требований к обслуживанию нет.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Оборудование должно соответствовать НД по экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Оборудование должно соответствовать требованиям стандарта ИСО 9001:2008 «или аналог» («или эквивалент»).
Деревообрабатывающее оборудование относится к классу 2922640 по ОКДП.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом  «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, Постановлением правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Станок кромкооблицовочный FL430 (или аналог) в количестве 1 штуки. 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	-


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Пусконаладочные работы и обучение персонала по обслуживанию и работе на станке.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	шт.
	Штуки


PAGE  
6

