Приложение к Заявке№______________

От________/____________2015г.

Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка электромонтажных изделий

г. САРОВ

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование материала | Ед/измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN-РЕЙКА монтажная 600х35мм | шт | 20,000 | Описание-DIN-Рейка предназначены для крепления модульной аппаратуры в корпусах электрошкафов. Изготовлены из перфорированной оцинкованной стали. Длиной 800мм, толщина 0,8мм, ширина 35 мм. |
| 2 | Аппарат пускорегулирующий полупроводниковый АПП 2К36/220 | шт | 20,000 | потребляемый ток - 0,35А Напряжение питающей сети, В - 220 класс - не ниже А2 Наличие корректировки мощности - есть |
| 3 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 У3.5 | шт | 500,000 | Маркировка: рекомендуется маркер МК-150; размер: 100 мм; материал: ПВХ 2 мм; цвет: Белый Изготовлены из полипропилена толщиной 0,8 мм - Температура эксплуатации: от - 40С до + 90С; форма позволяет идентифицировать кабель без специального тестового оборудования; форма бирки по ГОСТУ соответствует определенному типу кабеля |
| 4 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У135 У3,5 | шт | 500,000 | Маркировка: рекомендуется маркер МК-150; размер: 100 мм; материал: ПВХ 2 мм; цвет: Белый Изготовлены из полипропилена толщиной 0,8 мм - Температура эксплуатации: от - 40С до + 90С; форма позволяет идентифицировать кабель без специального тестового оборудования; форма бирки по ГОСТУ соответствует определенному типу кабеля |
| 5 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3.5 | шт | 500,000 | Маркировка: рекомендуется маркер МК-150; размер: 28х28 мм; материал: полипропилен 0,8 мм; цвет: Белый; изготовлены из полипропилена толщиной 0,8 мм; температура эксплуатации: от - 40С до + 90С |
| 6 | ВИЛКА В10-753 Е/С, 10А | шт | 30,000 | Номинальный ток не менее 10А, размеры 50х36х52, вес не более 0,045 кг. |
| 7 | ВИЛКА В16-005 Е/С, УГЛОВАЯ, 16А | шт | 28,000 | ГОСТ - ГОСТ Р 51323.1-99 |
| 8 | ВИЛКА В6-215 УНИВЕРС., ПРЯМАЯ, БЕЗ З/К, 6А | шт | 8,000 | ГОСТ - 7396.1-89 7396.1-89 |
| 9 | ВИЛКА ВЦ-20 (У-255) Е/С, 10А УГЛОВАЯ | шт | 10,000 | 7396.1-89 |
| 10 | ВИЛКА Е/С, 250В, 16А | шт | 45,000 | ГОСТ - 7396.1-89 7396.1-89 |
| 11 | ВИЛКА СИЛОВАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 013 | шт | 5,000 | потребляемый ток - 16А масса - 0,124 кг Напряжение питающей сети, В - 220 артикул - PS-013-16-220 Степень защиты ,IP - 44 Полюса - 2Р+РЕ |
| 12 | ВИЛКА-РОЗЕТКА РШ/ВШ 30 | шт | 15,000 | ГОСТ - 12.2.007.14-75 12.2.007.14-75 |
| 13 | ВИЛКА-ФАЗОИНВЕРТЕР серии ProTOP MENNEKES арт.3319А | шт | 10,000 | Максимальная токовая нагрузка, А не более - 16 Количество полюсов - 5 Рабочее напряжение - 400В Степень защиты ,IP - 44 |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О/У 1КЛ. ГЕРМЕТИЧНЫЙ 4А 220В IP24 | шт | 48,000 | Напряжение питающей сети, В - 220 номинальный ток - 4А ГОСТ - Р51324.1-99 Степень защиты ,IP - 24 Р51324.1-99 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О/У 2КЛ. А16-006 (БЕЛЫЙ) IP20 | шт | 30,000 | ГОСТ - Р51324.1-99 Степень защиты ,IP - 20 Р51324.1-99 |
| 16 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/П 1-ЫЙ | шт | 10,000 | Диапазон мощности до 2300 Вт Тип подключения Винтовые зажимы: 2.5 mm² (жесткий) Винтовые зажимы: 2.5 mm² (гибкий) Длина зачистки проводов 11 мм Материал Моноблок: PA (полиамид) Задняя пластина: PA (полиамид) Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006 Сертификаты продуктов ГОСТ Р Высота не более 61 мм Ширина не более 61 мм Глубина не более 35 мм Масса продукта не более 0.0725 кг, класс IP защиты IP20 |
| 17 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/У 1КЛ. С16-044 (БЕЛЫЙ) 6А 220В IP20 | шт | 15,000 | Напряжение питающей сети, В - 220 номинальный ток - 6А ГОСТ - Р51324.1-99 Р51324.1-99 |
| 18 | ГИЛЬЗА ГА-10 | шт | 28,000 | Сечение не более 10мм2 Длина не менее 53 мм Наружная не менее 8,5 мм Внутренняя не более 4,5 мм |
| 19 | ГИЛЬЗА ГАО 4-1 | шт | 50,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 20 | ГИЛЬЗА ГАО 6-1 | шт | 50,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 21 | ГИЛЬЗА ГАО 6-2 | шт | 50,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 22 | ГИЛЬЗА ГМЛ-10-5 | шт | 70,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 23 | ГИЛЬЗА ГМЛ-185-21 | шт | 10,000 | Сечение не более 185мм2 Длина не менее 75 мм Наружная не менее 27 мм Внутренняя не более 21 мм |
| 24 | ГИЛЬЗА ГМЛ-25-8 | шт | 70,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 25 | ГИЛЬЗА ГМЛ-6-4 | шт | 5,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 26 | ГИЛЬЗА ГМЛ-95-15 | шт | 60,000 | ГОСТ - ГОСТ 234692-79 |
| 27 | ДРОССЕЛЬ 1УБИ-40/220 | шт | 26,000 | ГОСТ - 8799-75 8799-75 |
| 28 | ДРОССЕЛЬ 1УБИ-80/220 | шт | 5,000 | ГОСТ - 8799-75 8799-75 |
| 29 | ДРОССЕЛЬ 2УБИ-20/220 | шт | 4,000 | ГОСТ - 8799-75 8799-75 |
| 30 | ЗАМОК W20 | шт | 2,000 | Р 51178-98 |
| 31 | ЗАМОК W24 | шт | 2,000 | Р 51178-98 |
| 32 | ИМПУЛЬСНОЕ ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТ-ВО ИЗУ-1М 100/400 "РЕМАР"ПЕНЗА | шт | 90,000 | производитель - только ООО "Ремар" г.Пенза т.к. прост и удобен ввиду малых габаритов мощность, Вт - от 100 до 400 |
| 33 | ИМПУЛЬСНОЕ ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТ-ВО ИЗУ-1М 35/70 "РЕМАР"ПЕНЗА | шт | 10,000 | производитель - только ООО "Ремар" г.Пенза т.к. прост и удобен ввиду малых габаритов мощность, Вт - от 35 до 70 |
| 34 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 16Х16 ММ, | шт | 3,000 | Материал изделия - ПВХ Цвет - белый Крышка есть Тип изделия Кабель-канал Длина, мм2000 Ширина, не более мм16 Высота, не более мм16 Пожаробезопасность - не распространяет горение Температура монтажа от -15C до +60C |
| 35 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 20Х10 ММ, | шт | 10,000 | Материал изделия - ПВХ Цвет - белый Крышка есть Тип изделия Кабель-канал Длина, мм2000 Ширина, не более мм 20 Высота, не более мм 10 Пожаробезопасность - не распространяет горение Температура монтажа от -15C до +60C |
| 36 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 25Х16 ММ, | шт | 40,000 | Материал изделия - ПВХ Цвет - белый Крышка есть Тип изделия Кабель-канал Длина, мм2000 Ширина, не более мм 25 Высота, не более мм 16 Пожаробезопасность - не распространяет горение Температура монтажа от -15C до +60C |
| 37 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 32Х16 ММ, | шт | 50,000 | Материал изделия - ПВХ Цвет - белый Крышка есть Тип изделия Кабель-канал Длина, мм2000 Ширина, не более мм 32 Высота, не более мм 16 Пожаробезопасность - не распространяет горение Температура монтажа от -15C до +60C |
| 38 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 60Х40 ММ, | шт | 5,000 | Материал изделия - ПВХ Цвет - белый Крышка есть Тип изделия Кабель-канал Длина, мм2000 Ширина, не более мм 60 Высота, не более мм 40 Пожаробезопасность - не распространяет горение Температура монтажа от -15C до +60C |
| 39 | КОЛОДКА КЛЕМНАЯ ПОЛИАМИД КОД 43112NY -2,5 (DKC) | шт | 100,000 | производитель - фирма DKC размеры - 12х2,5мм |
| 40 | КОРОБКА РАСПАЕЧНАЯ У409-4 (Ф150) | шт | 15,000 | ТУ - 3464-009-07508658-96 |
| 41 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КМ43-10 У3 | шт | 10,000 |  |
| 42 | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-10 | м | 30,000 |  |
| 43 | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-15 | м | 80,000 |  |
| 44 | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-20 | м | 80,000 |  |
| 45 | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-32 | м | 30,000 |  |
| 46 | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-40 | м | 30 |  |
| 47 | НАКОНЕЧНИК ТА70-10-11 | шт | 12 | ГОСТ - 9581-80 9581-80 |
| 48 | НАКОНЕЧНИК ТЛ-35 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ) | шт | 50 | ГОСТ - 9581-80 7386-80 |
| 49 | НАКОНЕЧНИК ТЛ-50 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ) | шт | 50 | ГОСТ - 9581-80 7386-80 |
| 50 | НАКОНЕЧНИК ТЛ-70 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ) | шт | 50 | ГОСТ - 7386-80 |
| 51 | НАКОНЕЧНИК ТЛ95-12-13 | шт | 50 | ГОСТ - 7386-80 |
| 52 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА D=0,.5 ( КОД 2ART502 ФИРМА DKC) (500ШТ) | шт | 1 | производитель - DKC |
| 53 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА D=0,.75 ( КОД 2ART503 ФИРМА DKC) (500ШТ) | шт | 1 | производитель - DKC |
| 54 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА D=0.25(2ART501 ФИРМА DCK)(500ШТ) | шт | 1 | производитель - DKC |
| 55 | НАКОНЕЧНИК-ГИЛЬЗА D=1 ( КОД2ART504 ФИРМА DKC) (500ШТ) | шт | 1 | производитель - DKC |
| 56 | ПАТРОН Е27 Н12П-01 (КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ Ф39Х58) | шт | 21 | ГОСТ - 28108-89 Описание - карболитовый подвесной размером диаметр 39мм длиной 58мм.. 28108-89 |
| 57 | ПАТРОН Е27 Н-501 (КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОД ВИНТ) | шт | 25 | Номинальный ток не менее 4 А; диаметр не более 42 мм, высота не более 58 мм, масса не более 0,065 кг |
| 58 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, белый, TDM | шт | 10 | Артикул - SQ0335-0007 цоколь - Е27 торговая марка - TDM ELECTRIC |
| 59 | ПАТРОН Е27 ФНК-05 (КЕРАМИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ) | шт | 6 | ГОСТ - 28108-89 28108-89 |
| 60 | ПАТРОН Е40 ГОЛИАФ (КЕРАМИЧЕСКИЙ) | шт | 20 | цвет - белый |
| 61 | ПЕРЕНОСКА НРБ 01-60 5М | шт | 1 | Тип лампы: лампа накаливания Количество и мощность ламп: не менее 1х60 Вт. Тип патрона: E27. Габаритные размеры: диаметр – не более 110 мм; высота – не более 260 мм. Корпус: пластмассовый. Защитная сетка: пластмассовая. Длина провода не менее 5 метров. |
| 62 | ПЕРЕНОСКА РВО 220Х60 6М | шт | 5 | Напряжение сети, В - До 42 Род тока - Постоянный или переменный Класс по светораспределению согласно ГОСТ 17677-82 - В Источник света: тип - МО12-60; МО36-60; МО40-60 номинальная мощность, Вт - 60 тип цоколя по ГОСТ 17100-79 - Е27/27-1 Габаритные размеры DxL, мм, не более - 92x300 Масса без кабеля, вилки и узла крепления, кг, не более - 0,28 Гарантийный срок, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации, лет: со дня ввода в эксплуатацию - 1,5 со дня продажи через торговую сеть - 2,5 |
| 63 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ-10Х16 | м | 100 | ТУ - 22-3708-76 ТУ 22-3708-76 |
| 64 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ-16Х24 | м | 1 | ТУ - 22-3708-76 ТУ 22-3708-76 |
| 65 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ-24Х30 | м | 77 | ТУ - 22-3708-76 ТУ 22-3708-76 |
| 66 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ-30Х40 | м | 60 | ТУ - 22-3708-76 ТУ 22-3708-76 |
| 67 | ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И100ДНАТ 52Н-002 УХЛ 2 (ВСТРАЕВАЕМ.) | шт | 12 | ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99 Р МЭК 60922,51318.15-99 |
| 68 | ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И125ДРЛ 42Н-001.УХЛ2(ВСТРАЕВАЕМ.) | шт | 13 | ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99 Р МЭК 60922,51318.15-99 |
| 69 | ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И250ДНАТ 52Н-005.УХЛ2 (ВСТРАЕВАЕМ) | шт | 9 | ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99 Р МЭК 60922,51318.15-99 |
| 70 | ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И400ДНАТ 52Н-007.УХЛ2 (ВСТРАЕВАЕМ) | шт | 9 | ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99 Р МЭК 60922,51318.15-99 |
| 71 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE | шт | 2 | ток 16А, кол-во конт. 2Р+E, Вилка 216Р6, Розетка С6 |
| 72 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE | шт | 2 | ток 16А, кол-во конт. 3Р+E, Вилка 316Р6, Розетка С6 |
| 73 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE | шт | 2 | ток 16А, кол-во конт. 3Р+N+E, Вилка 416Р6, Розетка 416С6 |
| 74 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE | шт | 2 | ток 32А кол-во конт. 3Р+N+E, Вилка 432Р6, Розетка 432С6 |
| 75 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE | шт | 2 | ток 32А, кол-во конт. 2Р+E, Вилка 232Р6, Розетка С6 |
| 76 | Регулируемая ЭПРА для люминесцентных ламп Т8 Tridonic Atco PC 2/36ЕСО | шт | 10 | габариты - (ДхШхВ) 360х30х28 Напряжение питающей сети, В - 220В-240В рабочая температура - -25 до +60 0С Мощность - 2х36Вт класс - по ЕЕI А1 Тип - Двухканальный |
| 77 | Регулируемая ЭПРА для люминесцентных ламп Т8 Tridonic Atco PC 4/18Т8 ТОР EN | шт | 20 | габариты - (ДхШхВ) 232х40х30 Напряжение питающей сети, В - 220В-240В рабочая температура - -25 до +50 0С Мощность - 4х18 Вт класс - по ЕЕI А2 Тип - Четырехканальный |
| 78 | РОЗЕТКА С/П 1-АЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ | шт | 10 |  |
| 79 | РОЗЕТКА 1М ОП Е/С С КРЫШКОЙ 16А, 250В | шт | 74 | ГОСТ - Р51323.1-99 Модель - POWERMAN FAZENDA 7029 напряжение питания, В - 250 |
| 80 | РОЗЕТКА 332 МНS6W 32А | шт | 2 |  |
| 81 | РОЗЕТКА 3-Х МЕСТНАЯ С\ЗАЗ. О\П | шт | 10 | Описание - 3-х местная с заземляющим контактом для открытой установки, ток 16А,напряжение 220В. . ГОСТ Р51323.1-99 |
| 82 | РОЗЕТКА PDE 47 | шт | 10 | номинальный ток - 16 А номинальное напряжение - 240 В исполнение - IP+N+PE Количество модулей по 18мм - 2,5 ГОСТ Р 51332.1-99 |
| 83 | РОЗЕТКА БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РА16-112Б ТУ 3464-008-07610246-94 СЕРИЯ "РОНДО" | шт | 30 | ТУ - 3464-008-07610246-94 |
| 84 | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ СЕРИИ ProTOP MENNEKES арт.№15А | шт | 10 | Максимальная токовая нагрузка, А не более - 16 Количество полюсов - 5 Рабочее напряжение - 400В Степень защиты ,IP - 44 |
| 85 | РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TwinCONTACT MENNEKES арт.3331 | шт | 10 | Максимальная токовая нагрузка, А не более - 16 Количество полюсов - 5 Рабочее напряжение - 400В Степень защиты ,IP - 44 |
| 86 | РОЗЕТКА О/П ЕВРО с заземлением 2-местная ,16А, 220В, IP20 | шт | 50 |  |
| 87 | РОЗЕТКА О/П РА16-003 С ЗАЗЕМЛ.1-МЕСТНАЯ , 10А ,220В , IP20. | шт | 47 | Напряжение питающей сети, В - 220 номинальный ток - 10А Степень защиты ,IP - 20 Описание - 1-местная с заземляющим контактом для открытой установки |
| 88 | РОЗЕТКА О/П РА16-003/1 (1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. И ЗАЩИТ. ШТОРКАМИ) | шт | 10 |  |
| 89 | РОЗЕТКА РП-2Б (РШ-п-2-о-IP43-01-10/42) на 42В 10А, для открытой проводки IP43 | шт | 20 |  |
| 90 | РОЗЕТКА С/У 1-МЕСТНАЯ РС10-061 ЕВРО.,10А 220В, IP24. | шт | 15 | Напряжение питающей сети, В - 220 номинальный ток - 10А Степень защиты ,IP - 24 Описание - 1-местная с заземляющим контактом для скрытой установки |
| 91 | РОЗЕТКА С/У 2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. РС16-239, 16А, 220В. | шт | 40 | Напряжение питающей сети, В - 220 номинальный ток - 16А |
| 92 | РОЗЕТКА С/У РС16-004 (1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. И ЗАЩИТ. ШТОРКАМИ) СЕРИЯ "ПРИМА", МАРИ ЭЛ | шт | 5 |  |
| 93 | РОЗЕТКА С/У РС16-007 (2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. И ЗАЩИТ. ШТОРКАМИ) СЕРИЯ "ПРИМА", МАРИ ЭЛ | шт | 5 |  |
| 94 | РОЗЕТКА СИЛОВАЯ ПЕРЕНОСНАЯ СЕРИИ 213 | шт | 5 | потребляемый ток - 16А масса - 0,150кг Напряжение питающей сети, В - 220 артикул - PS-213-16-220 Степень защиты ,IP - 44 Полюса - 2Р+РЕ |
| 95 | СКОБА ПОД ВИНТ Д/КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 3.3ММ,10ММ | шт | 50 |  |
| 96 | СКОБА ПОД ВИНТ Д/КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 6.3ММ,10ММ | шт | 50 |  |
| 97 | СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-1 (35,50 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ" | шт | 18 | производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 35;50 комплектность - с затяжным болтом .Внимание! Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания в любом сочетании. |
| 98 | СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-2 (70,95,120 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ" | шт | 12 | производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 70;95;120 комплектность - с затяжным болтом.Внимание! Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания в любом сочетании. |
| 99 | СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-3 (150,185,240 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ" | шт | 15 | производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 150;185;240 комплектность - с затяжным болтом.Внимание! Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания в любом сочетании. |
| 100 | СТАРТЕР S10 PHILIPS 220 (cтартер для люминесц. ламп 4-65 Вт) | шт | 1160 |  |
| 101 | СТАРТЕР ST 111 BASIC 4-80W 220B | шт | 70 |  |
| 102 | СТАРТЕР ST 151 BASIC 05 RAM | шт | 100 |  |
| 103 | СТАРТЕР СК 127 | шт | 50 | назначение - для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20 W |
| 104 | СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 100ММ | 100 шт | 10 |  |
| 105 | СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 150ММ | 100 шт | 10 |  |
| 106 | СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 200ММ | 100 шт | 5 |  |
| 107 | СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 250ММ | 100 шт | 11 |  |
| 108 | ТРУБА ГИБКАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ Ф20ММ | шт | 20 |  |
| 109 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Т=16ММ ПВХ С ЗОНДОМ | м | 150 |  |
| 110 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Т=20ММ ПВХ С ЗОНДОМ | м | 250 |  |
| 111 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Т=25ММ ПВХ С ЗОНДОМ | м | 250 |  |
| 112 | ТРУБА ДВУСТЕННАЯ ДКС С ПРОТЯЖКОЙ, Д=50ММ | м | 20 |  |
| 113 | ТРУБА ДВУСТЕННАЯ ДКС С ПРОТЯЖКОЙ, Д=63ММ | м | 20 |  |
| 114 | ТРУБА ДВУСТЕННАЯ ДКС С ПРОТЯЖКОЙ, Д=90ММ | м | 20 |  |
| 115 | ХОМУТ (СТЯЖКА) 140Х3,6 (100ШТ) | 100 шт | 5 | материал - нейлон |
| 116 | ХОМУТ (СТЯЖКА) 140Х4,5 (100ШТ) | 100 шт | 3 | материал - нейлон |
| 117 | ХОМУТ (СТЯЖКА) 5Х200 (100ШТ) | 100 шт | 18 | материал - нейлон |
| 118 | ХОМУТ (СТЯЖКА) 8Х300 (100ШТ) | 100 шт | 3 | материал - нейлон |
| 119 | ХОМУТ (СТЯЖКА) 8Х400 (100ШТ) | 100 шт | 2 | материал - нейлон |
| 120 | ХОМУТ (СТЯЖКА)3,6Х150 | 100 шт | 8 | материал - нейлон |
| 121 | ХОМУТ (СТЯЖКА)3Х150 ( 100ШТ) | 100 шт | 3 | материал - нейлон |
| 122 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 13x200 DKC | шт | 100 |  |
| 123 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 13x400 DKC | шт | 100 |  |
| 124 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 13x500 DKC | шт | 100 |  |
| 125 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 4,6x240 DKC | шт | 200 |  |
| 126 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 4,6x400 DKC | шт | 200 |  |
| 127 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 8x240 DKC | шт | 100 |  |
| 128 | ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 8x400 DKC | шт | 100 |  |
| 129 | Хомут-стяжка для кабеля нейлон Fischer (Германия). | шт | 2 | Длина - 290мм ширина - 4,8мм количество в упаковке - 100шт |
| 130 | Чулок кабельный | шт | 1 | марка - 108004 масса, кг - 1,04 назначение - для захвата и удержания кабеля при размотке или укладке кабеля изготовитель - «Katimex», Германия. Диаметр кабеля - 50-65, мм Разрушающая нагрузка - 55,0, кН Рабочая длина - 900, мм Сила натяжения - 27,5, кН |
| 132 | Чулок кабельный | шт | 1 | марка - 108005 масса, кг - 1,2 назначение - для захвата и удержания кабеля при размотке или укладке кабеля изготовитель - «Katimex», Германия. Диаметр кабеля - 65-80, мм Разрушающая нагрузка - 73,2 кН Рабочая длина - 900, мм Сила натяжения - 36,6 кН |
| 133 | ЭЛ. УДЛИНИТЕЛЬ (50М) | шт | 1 | Описание - Удлинитель "ЗЕВС" 50м с заземлением провод ПВС 3х1,5 16А/3,5кВт Артикул USB 16-315-1-5D |
| 134 | ЭЛ. УДЛИНИТЕЛЬ 3Х5М | шт | 2 |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен. В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др. Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) для соответствующего вида Товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара за свой счет.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В электронной форме.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.

ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.