Утверждаю

Главный инженер 

ДВЦ «ДальРАО» - филиал 
ФГУП «РосРАО»

 _________В.Б. Панин
«__»______________2015 г.

техническое задание 

на поставку нестандартного технологического оборудования/изделия 
и/или системы
Предмет закупки: Паспортизатор 
Владивосток
20__

Техническое задание 

на поставку нестандартного технологического оборудования/изделия 
и/или системы 
для объекта (ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»)
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного 

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ
РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Устройство паспортизации 
	Паспортизатор на основе гамма спектрометрического- (ких) комплекса (комплексов)

	1.2
	Для паспортизации упаковок с РАО 


	Паспортизатор обеспечивает идентификацию радионуклидов в режиме реального времени, позволяет измерять активность в контейнерах  по гамма-  бета- и альфа- излучению, а также автоматизировать обработку результатов измерения, хранить и выдавать информацию

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	Технические требования, ТУ: Прибор должен определять радионуклидный состав, активность и суммарную активность в контейнере (типа ПУ-2ЭЦ-СХ (СТ) и т.п.)

	1.4
	Размещение 
	Техническая территория отделения Вилючинск, Камчатского края 

	1.5
	Указание кода ОКП
	


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Паспортизация ТУК с РАО


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Эксплуатация в условиях Камчатского края

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	На площадке паспортизации ТУК с РАО 

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	На открытом воздухе

	3.4
	Место установки 
	На площадке паспортизации ТУК с РАО

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	На площадке паспортизации ТУК с РАО (открытая площадка)

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Не устанавливается 

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	- диапазон рабочих температур, °С + 5 до + 30.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Не устанавливается 

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Не устанавливается 

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Не устанавливается 

	4.1.4
	Расположение патрубков
	Не устанавливается 

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Не устанавливается 

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Не устанавливается 


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	Паспортизатор в мобильном исполнении

	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	Непрерывный в течении дня

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	Не устанавливается

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	Не устанавливается

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Не устанавливается


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Срок гарантийного обслуживания: 18 месяцев с момента передачи спектрометрического комплекса потребителю, но не менее 1000 часов наработки.

Нормативный срок службы комплекса, лет-10

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	

	4.3.3
	Наработка на отказ
	

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Не устанавливается

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	В состав паспортизатора должны входить:

─ многоканальный цифровой процессор импульсных сигналов;

─ сцинтилляционный блок детектирования;

─ мобильное транспортное устройство с устройством позиционирования,

направленным коллиматором и лазерным дальномером;

─ пылезащищённый переносной компьютер (ноутбук);

─ автономный источник питания с зарядным устройством;

─ комплект образцовых спектрометрических гамма-источников;

─ аттестованная методика выполнения измерений;

- прибор должен быть включен в реестр средств измерений РФ

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Не устанавливается

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Не устанавливается

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Не устанавливается


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Не устанавливается

	4.5.2
	Комплектующие
	Не устанавливается

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Не устанавливается

	4.5.4
	Прочие требования
	Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Не устанавливается

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Не устанавливается

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Не устанавливается

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Не устанавливается

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Не устанавливается

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Не устанавливается

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Дезактивирующие растворы типа СФ (3К, 2У, …)


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	≈220 В

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	50 Гц

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	≈220 В ± 10 В

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Не устанавливается

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	В соответствии с ГОСТ Р50746-2000


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Не устанавливается


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Не устанавливается

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Не устанавливается

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Технические характеристики паспортизатора:
- энергетический диапазон регистрируемого гамма-излучения, кэВ, 50, 3000;

- энергетический диапазон регистрируемого бета-излучения, кэВ, 50 3500;

- энергетическое разрешение по линии кэВ, %, – 8,0;

- постоянная времени дифференцирования входного сигнала (тау), мкс, – 2,0;

- максимальная входная статистическая загрузка, импульсов в секунду, – 1×105;

- интегральная нелинейность (предел допускаемой основной погрешности), % ±1,0;

- пределы допускаемой относительной погрешности измерения активности в точечной геометрии:

- для гамма-тракта в геометрии точечного источника на расстоянии 250 мм от детектора в диапазоне активностей 100, 106 Бк, % – ±10,0;

- для бета-тракта в диапазоне активностей 100, 5×104 Бк, % – ±10,0




Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	1.Инструкция по эксплуатации

2.Формуляр спектрометрического комплекса
3. Комплект программного обеспечения для обработки спектров гамма-излучения:

адаптированная «Гамма СЦ профессиональная» и ИСС «Нуклиотека», «Анализатора», «Beta
Basic» (или совместимые аналоги);

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Не устанавливается

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Не устанавливается

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Не устанавливается

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Не устанавливается


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Не устанавливается

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Не устанавливается


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Не устанавливается

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Не устанавливается

	4.12.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Не устанавливается

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1
	Порядок сдачи и приемки 
	1.Счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт приемки-передачи товара установленного образца, подписанные Поставщиком, в 2 (Двух) экземплярах.
2. Акт монтажа и настройки аппаратуры на предприятии Заказчика

	5.2
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	- руководство по эксплуатации на паспортизатор; 

- паспорт на паспортизатор;

- паспорта на процессоры импульсных сигналов;

- паспорта на блоки детектирования;

- паспорта на низкофоновые защиты;

- руководство оператора на программу управления паспортизатором;
- руководство оператора на программу обработки спектров гамма-излучения «Гамма Сц Базовая»;

- руководство оператора на программу обработки спектров бета-излучения «Beta
Basic»;

- руководство оператора на информационно-справочную систему «Нуклиотека» (или
эквивалент);

- свидетельство (сертификат) о включении поставляемого паспортизатора (комплектующих) в реестр средств измерений РФ (копия);

- свидетельство о первичной поверке поставляемого спектрометрического комплекса.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	Закрытые вагоны, трюм судов, багажное отделение воздушного транспорта или закрытый автомобильный кузов 

	6.2
	Требования к поставке 
	Паспортизатор поставляется по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке 
	Не устанавливается

	6.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	Не бросать, осторожно стекло. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Не устанавливается

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Не устанавливается

	7.3
	Условия складирования
	Не устанавливается

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	Не устанавливается

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	Срок гарантийного обслуживания: 18 месяцев с момента передачи спектрометрического комплекса потребителю, но не менее 1000 часов наработки.

Нормативный срок службы комплекса, лет-10


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	В соответствии с ГОСТ 23660-79

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Монтаж и наладка паспортизатора производится исполнителем.

	10.2
	Требование при  необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	

	10.5
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	Оборудование 4 класса безопасности 

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не устанавливается

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	Не устанавливается

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	Не устанавливается

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	В соответствии с требованиями ISO-9001

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС 
	Не устанавливается

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Не устанавливается

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	комплект



	15.2
	Количество
	01 комплект



	15.3
	Срок (период) поставки
	15.06.2016


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая и эксплуатационная документация на русском языке


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не устанавливается


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


Начальник ПДО






А.Г. Чумаченко
