«Утверждаю»

Генеральный директор         ОАО  «ВНИИАМ»

___________ К.Б.Запорожан

«____» ____________2013г.

Техническое задание на выполнение капитального ремонта           мягкой кровли крыши административного здания по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 6А.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт мягкой кровли крыши административного здания по адресу: ул.Космонавта Волкова д.6А

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

При осеннем техническом обследовании технического состояния здания лабораторного корпуса комиссией был составлен акт от 22 октября 2012г. и принято решение о незамедлительном проведении ремонта мягкой кровли на крыше административного здания по адресу: ул. Космонавта Волкова д. 6А. Ремонт мягкой кровли необходимо произвести на площади 4956м2.При этом площадь ремонтируемой мягкой кровли на крыше второго этажа составляет 2940м2. Площадь ремонтируемой кровли на крыше третьего этажа 1008м2 и площадь ремонтируемой кровли на крыше 13 этажа составляет 1008м2.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах Для проведения работ по ремонту мягкой кровли необходимо произвести следующие работы: № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Примечания. 1; Демонтаж воронок; шт.; 32. 2; Демонтаж окон; шт; 32. 3; Демонтаж парапето, металлических фартуков, старого ковра с основания кровли; п.м.; 460. 4; Устройство монолитной плиты под окна; м2; 32. 5; Устройства утепления плитами ПЕНОПЛЕКС с устройством гидро и пароизоляции.; м2; 32. 6; Частичная замена утеплителя при капитальном ремонте крыши.; м2; 800. 7; Устройство водосточных чугунных воронок; шт.; 32. 8; Предварительная подготовка поверхности кровли (очистка кровли от мусора, от остатков старого ковра, битума, грунтовка праймером); м2; 4956. 9; Частичное выравнивание стяжки; м2; 1200. 10; Кровельное покрытие в 2 слоя (гидроизоляция); м2; 4956. 11; Устройство примыканий к стенам, парапетам и вентиляционным щахтам рулонными наплавляемыми материалами высотой более 500 мм в три слоя с одним фартуком из листовой оцинкованной стали; п.м.; 586. 12; Монтаж парапета оцинкованного с отделкой боковых стенок; п.м.; 460. 13; Вынос и вывоз мусора на расстояние до 30км.; т.; 40. При производстве работ следует использовать следующие материалы: 1.Воронка чугунная водосточная ВУ1009(ВР100)ГОСТ 15150-69 2.Утеплитель ПЕНОПЛЕКС ТУ5767-015-56925804-2011 3.Праймер по ТУ 5775-011-17925162-2003 4.Битум (марок БН 70/30, БН 90/10, БНК 90/30) 5.Кровельное покрытие на основе битумно-полимерного гидроизоляционного материала Техноэласт. Марки ЭПП – нижний слой, марки ЭКП – верхний слой (или другой марки, но с такими же характеристиками). 6.Арматура 10А3, 12А3(А500С) СТО АСЧМ 7-93 7.Бетон М-500 8.Уголок 63 ст3пс 9.Бетонконтакт Феникс 10.Парапет оцинкованный 0.4- Zn120 11.Пескобетон Русеан М-300 ГОСТ 28012-98

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

2.6.1. Проект производства работ разрабатывается силами ремонтно-строительной организации за счет накладных расходов и утверждается техническим руководителем этой организации по согласованию с главным инженером ремонтируемого предприятия. Его необходимо утвердить и согласовать за неделю до начала выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

- Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства кровельных работ и свидетельство о членстве в СРО. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности. Работы по устройству кровель рекомендуется производить при температуре наружного воздуха до минус 20оС и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя. Для устройства рулонного водоизоляционного ковра рекомендуется применять битумно-полимерные материалы на негниющей стеклянной, синтетической основе или эластомерные вулканизованные пленочные материалы, а также мастичные материалы. Аналогичные материалы рекомендуется применять для устройства пароизоляции. В местах перепада высот, примыкание кровли к парапетам, стенам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок и т.п. должно предусматриваться устройство дополнительного водоизоляционного ковра. Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструментов и др., осуществлена приемка основания под кровлю, и составлены акты на скрытые работы. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои водоизоляционного ковра должны на 150 мм перекрывать водоприемную чашу. В местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам должны быть выполнены наклонные под углом 450 бортики из легкого бетона , цементно-песчаного раствора или гипсобетона. Высота их у мест примыканий кровли должна быть не менее 100мм. Вертикальные поверхности конструкций , выступающих над кровлей (стенки, парапеты и т.п.), выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 250мм. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей. Все работы по ремонту мягких кровель проводятся в соответствии с требованиями: 1.Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ” ЦНИИПромзданий 2002 г.; 2.СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 3.СНиП II-26-76 «Кровли»; 4.Пособие к СНиПу II-26-76 «Кровли»; 5.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ должен включать в себя: строительный план; технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком); пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся на крыше здания. Бытовки и места складирования строительных материалов, приспособлений и техники на закрытой охраняемой территории.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При ремонте кровли снимаемый горючий материал должен удаляться на специально подготовленную площадку и утилизироваться.

РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Срок выполнения работ по капитальному ремонту мягкой кровли крыши административного здания по ул. Космонавта Волкова д.6А – три месяца

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Контроль качества - это контроль поступающих материалов и каждой технологической операции. Контроль качества стяжки выполняют визуально, при этом устанавливается отсутствие трещин, ровность и достаточная прочность (допускается проверка молотком типа Кашкарова или Физделя). Все переходы от вертикальных поверхностей к горизонтальным должны быть плавными. Состояние стяжки фиксируется актом на скрытые работы. В процессе выполнения кровельного покрытия контроль осуществляет заказчик и представитель строительной организации. Отклонения от проекта или действующих норм фиксируются в журнале производства работ и подлежат исправлению (о чем должна быть соответствующая запись в журнале). Качество кровельных работ после капитального ремонта определяют комиссионно и устанавливают соответствие требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". В процессе приемки выполненной кровли комиссионно тщательно осматривают всю кровлю, особенно в зоне воронок, швов и примыканий. Водонепроницаемость проверяют после дождя, однако, заказчик вправе потребовать заливки кровли с предварительной временной герметизации водоотводов. Залита водой кровля должна быть не менее суток. При обнаружении дефекта устранение его обязательно немедленное. На поверхности принятой в эксплуатацию кровле не должно быть воздушных "мешков" (пузырей), морщин и "блюдец" глубиной более 10 мм.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1.Приемка готовой кровли должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перед началом ремонтных или строительных работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых вагончиков, мест складирования материалов, баллонов с горючими газами и мест приготовления битумных мастик. Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительно-монтажными работами на кровлях, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными. На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами или с применением горючих утеплителей на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.040—86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности» и СНиП 12.03—99 «Безопасность труда в строительстве.Ч.1.Общие требования», а также «Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-93)

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы. На каждом этапе приемки исполнитель (подрядная организация) должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль). Результаты входного контроля используемых материалов должны быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные приемочного контроля отдельных слоев многослойной конструкции покрытия в журналах организации, выполняющей кровли, а также в актах на скрытые работы. При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика)слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений). При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика). При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представлять заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода. При приемке защитного слоя исполнитель представляет заказчику акты по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) общей толщины защитного слоя. После окончания капитального ремонта мягкой кровли крыши, выполненные работы предъявляются к приемке комиссии по приемке работ, назначенной руководителем предприятия или организации. При приемке объекта в эксплуатацию комиссия руководствуется действующими нормами и техническими условиями. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих. Техническая документация, предъявляемая ремонтно-строительной организацией при сдаче капитально отремонтированных объектов, должна иметь в своем составе: а) проектно-сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы); б) журнал работ; в) акты промежуточных приемок и освидетельствований; г) акты приемки скрытых работ; д) другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ работам, предусмотренным СНиП.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | План здания по адресу: ул.Космонавта Волкова д.6А |  |

«Согласовано»

Начальник отдела эксплуатации                                           С.И.Наместников

основных фондов