ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

_______________В.К. Вуколов

«____»_______________2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС)

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» _____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР |
| --- | --- |
|  | ### ____________________ В.К. Вуколов ### «_____»_____________ 2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) в части разработки проектной документации»

# НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) в части разработки проектной документации.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    - В процессе работы выполняется разработка проектной документации неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС.

    - Проектная документация типового  проект УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) разрабатывается с целью приведения в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, внедрения современных технических решений, с целью совершенствования подготовки и поддержания квалификации персонала филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - АЭС, а также снижения затрат, унификации принимаемых планировочных и технических решений по размещению технических средств обучения в УТП АЭС, сокращению  сроков проектирования, сооружения и эксплуатационных расходов вновь сооружаемых УТП АЭС  путем использования типового проекта и модернизации действующих УТП АЭС.

    - Разработка проектной документации неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС должна быть выполнена с учетом выбора наилучших проектных решений, содержащихся в проектах УТП Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Белоярской АЭС-2.

    - Допускается уточнение технических требований в Задании на проектирование, в соответствии с решениями создаваемой Рабочей группы ОАО «Концерн Росэнергоатом».

    - Работы по проектированию УТП АЭС проводятся по следующим основным этапам:

разработка демонстрационных материалов;

разработка проектной документации;

согласование проектной документации с заинтересованными организациями в установленном порядке и устранение замечаний.

    - Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)».

# ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

## Общие требования

      - Состав и содержание проектной документации типового проекта УТП АЭС должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, требованиям ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» к проектной документации, в том числе:

Градостроительному Кодексу РФ;

Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.).

      - Состав и содержание проектной документации типового проекта УТП АЭС должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Задания на проектирование неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС (Приложение 1).

      - Состав демонстрационных материалов должен соответствовать инструкции «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта», утвержденной приказом Минстроя России от 04.06.92 № 135.

      - В ходе выполнения работ по разработке проектной документации должно быть выполнено:

выбор и обоснование применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных);

определение номенклатуры помещений, технических средств обучения (ТСО), инфраструктурных элементов комплекса УТП АЭС;

выбор и обоснование применяемых в УТП АЭС технических и программных средств;

определение условий (технических требований) по размещению полномасштабного тренажера (ПМТ) и функционально-аналитического тренажера (ФАТ);

      - Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:

ТП 1.3.2.01.999.0073-2010 «Типовое положение об учебно-тренировочном подразделении атомной станции», утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1724 от 24.12.2010);

РД ЭО 1.1.2.25.0614-2010 «Учебные помещения учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к оснащению», утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1684 от 17.12.2010);

РД ЭО 1.1.2.02.0737-2007 «Типовое положение о лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции, утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1304 от 21.12.2007);

LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0001. Исходные технические требования «Техническая спецификация к учебно-тренировочному подразделению», разработанные ОАО «СПбАЭП»;

Проекты-аналоги учебно-тренировочных центров НВАЭС-2, ЛАЭС-2, БАЭС-2;

Проектные материалы по подготовке и переподготовке персонала проекта АЭС ВВВЭР-ТОИ;

СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты атомной энергетики;

2006.С.133.&.&&&&&&.&&&&&.086.MВ.0001 АЭС-2006 Типовое учебно-тренировочное подразделение атомной станции. Техническое задание (разработано «ВНИИАЭС).

## Требования к качеству выполняемой работы

      - Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

## Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

      - Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы не предъявляются.

## Требования к конфиденциальности

      - Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

## Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

      - Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

## Требования по обучению персонала Заказчика

      - Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

## Требования к составу технического предложения Участника

      - В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием; указывают сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении запроса предложений, перечень документации, представляемой по окончании работ и т.д.

      - Исполнитель должен подробно описать особенности и последовательность порядка выполнения работ, а также описание собственных наработок по данному направлению и применяемых методов.

## Специальные требования

      - Специальные требования не предъявляются.

# РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

## Описание конечного результата выполнения работы

      - В результате выполнения работы должна быть разработана и утверждена проектная документация неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС.

## Требования по приемке работы

      - Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему техническому заданию.

## Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

      - Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

      - По окончании выполнения работ Исполнитель  передает Заказчику копии утвержденных документов проектной документации неизменяемой части зданияУТП АЭС, на бумажных носителях информации (в пяти экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в двух экземплярах).

      - Материалы проектной документации неизменяемой части здания УТП АЭС должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации в двух экземплярах.

      - Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации;

ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

ГОСТ 2.104-68 (2001). Единая система конструкторской документации Основные надписи;

ГОСТ 2.105-95 (2001). Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации.

      - Состав демонстрационных материалов разрабатывается  в соответствии с  инструкцией «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта» утвержденной приказом Минстроя России от 04.06.92 
№ 135.

      - Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel, входящих в состав MicrosoftOffice версии не выше 2007.

      - Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».

      - Подготовка графических документов проектной документации должна выполняться машинным способом в формате программы AutoCAD версии не выше 2007г.

# СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

Срок выполнения работы по договору – 10 месяцев.

| Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС и противоаварийной готовности НТЦ АТР | ____________________ Н.А. Виноградов |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | ____________________ С.П. Щербаков |
| --- | --- |

«____»_____________________2013 г.

Приложение 1 к Техническому заданию на выполнение работ по теме: «Разработка типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) в части разработки проектной документации»

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР |
| __________________ «_____» __________________ 2013 г. |  | ______________________В.К. Вуколов «_____» ________________ 2013 г. |

ЗАДАНИЕ на проектирование

неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС

|  | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО "Концерн Росэнергоатом" в 2013 году |
| 2 | Место строительства | Города-поселения в районах размещения атомных станций, площадки строящихся АЭС |
| 3 | Исходные данные для проектирования | Для разработки типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) необходимо использовать следующие исходные данные: - ТП 1.3.2.01.999.0073-2010 “Типовое положение об учебно-тренировочном подразделении атомной станции”, утвержденного ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1724 от 24.12.2010); - РД ЭО 1.1.2.25.0614-2010 “Учебные помещения учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к оснащению”, утвержденного ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1684 от 17.12.2010); - РД ЭО 1.1.2.02.0737-2007 “Типовое положение о лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции, утвержденного ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1304 от 21.12.2007); - Исходные технические требования “Техническая спецификация к учебно-тренировочному подразделению”, разработанные ОАО «СпбАЭП» LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0001 |
| 4 | Стадийность проектирования | Разработка архитектурных демонстрационных материалов. Разработка проектной документации |
| 5 | Градостроительное назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели | Предусмотреть разработку типового проекта учебно-тренировочного подразделения с учетом современных требований к архитектуре общественных зданий с размещением необходимых служб и помещений. В неизменяемую часть здания учебно-тренировочного подразделения УТП АЭС должны входить: - учебный блок; - тренажерный блок; - - основной блок; Ориентировочные технико-экономические показатели: Общая площадь УТП: до 7000 м2; в т.ч. блок полномасштабного тренажера (ПМТ): 1500 м2 с возможностью перспективного расширения (до 9000); Площадь участка: 2 Га. Высоту зданий (этажность) определить проектом |
| 6 | Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности | Принять следующие условия площадки строительства: расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30ºС; скоростной напор ветра – 0,23 кПа (23 кгс/м2); вес снегового покрова – 1 кПа (100 кгс/м2); рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками: нормативный угол внутреннего трения φн=[0,49 рад или 280]; нормативное удельное сцепление Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); модуль деформации нескальных грунтов Е= 14,7 МПа (150 кгс/см2); плотность грунта γ=1,8т/м3; коэффициент безопасности по грунту Кг = 1; Объект 2 уровня ответственности |
| 7 | Требования к объемно-планировочным решениям, условиям блокировки, расширения, состав помещений | Объемно-планировочные решения здания учебно-тренировочного подразделения выполнить с учетом решений аналоговых проектов учебных центров НВАЭС-2, ЛАЭС-2, БАЭС-2. При проектировании применить структурную схему Учебно-тренировочного подразделения, дающую возможность более разнообразного и гибкого решения архитектурно-планировочных задач в различных градостроительных условиях. Здание УТП АЭС должно включать ряд неизменяемых, различных по своему функциональному назначению блоков-корпусов соединяемых между собой. Проектной документацией предусмотреть размещение учебных помещений с учетом необходимого набора помещений для осуществления учебного процесса с возможностью дальнейшего расширения блока ПМТ. В неизменяемой части здания УТП предусмотреть размещение следующих помещений: 1. Рабочие помещения для персонала структурных подразделений, включая: а) кабинеты и помещения руководства; б) помещения инструкторов; в) помещения остального персонала УТП АЭС; 2. Помещения, обеспечивающие функционирование УТП АЭС, включая: - учебные помещения: - для проведения теоретических занятий должно обеспечиваться наличием, не менее 16 классов, включая 13 специализированных классов и 3 классов широкого профиля; - для проведения практического обучения не менее 12 специализированных учебных мастерских и лабораторий, 1- демонстрационного макетного зала; - для тренировки операторов по управлению энергоблоком помещения ПМТ и АТ, а также помещения для организации и проведения предтренажерных и послетренажерных разборок тренировок; - для повышения эффективности обучения с использованием компьютерных обучающих систем (КОС) должно быть наличие 3-х классов; - помещение для совещаний/конференц-зал; - помещения информационно-технического назначения, в том числе: помещения информационно-вычислительной техники, помещение издательского комплекса, помещение узла связи; архив и библиотека, - вспомогательные помещения, в том числе входная группа помещений (вестибюль, помещение охраны, проходная); - помещения социально-бытового обслуживания (помещения общественного питания, медицинского обслуживания, санитарные узлы); - помещения для инженерного оборудования (для венткамеры, кондиционеров, электрощитовой и т.д.). В расширенный вариант проектной документации добавить следующие помещения: - помещения психофизиологического обеспечения (ПФО) и реабилитации персонала АС, совмещенный со спортивно-оздоровительным комплексом; - тренажерный зал; - спортзал; - баня-сауна; - актовый зал При разработке проектной документации неизменяемой части УТП предусмотреть размещение помещений следующей номенклатуры: - помещение силового питания - помещение компьютерного комплекса; - помещение поддержки тренажера; - помещение АТ; - смотровую площадку; - помещение для проведения предтренажерного и послетренажерного разбора занятий; - помещение для тренажера центрального щита управления (ЦЩУ); - помещение для тренажера перегрузочной машины; - помещение для тренажера местного пункта управления системой водоподготовки (МПУ ВП); - класс компьютерного обучения оперативного персонала; - класс компьютерного обучения персонала ТО и Р; - класс компьютерного обучения по тематике общей подготовки; - демонстрационный макетный зал (ДМЗ); - кабинет начальника УТП; - кабинет заместителя начальника УТП; - приемная; - кабинет начальников отделов; - кабинет инструкторов теоретического обучения; - кабинет инструкторов обучения на тренажере; - кабинет инструкторов отдела подготовки персонала ТО и Р; - кабинеты инструкторов отдела общей подготовки; - зал размещения рабочих мест инструкторов отдела учебно-методического обучения; - зал размещения рабочих мест персонала отдела организации обучения и экономиста; - помещение для размещения рабочих мест персонала по обслуживанию и сопровождению технических средств обучения; - помещение для размещения рабочих мест руководителя группы и персонала административно-хозяйственной группы; - помещение для совещаний; - помещение для совещаний/конференц-зал площадью, должно быть предусмотрено смежное служебное помещение площадью около, оборудованное мойкой, холодильником, столом, шкафом для посуды и т.д.; - библиотека и архив; - узел АТС (ориентировочная емкость АТС составит до 100 номеров); - издательский комплекс состоящий из двух помещений; - серверное помещение; - помещение буфета с кладовой и мойкой для посуды; - помещение для отдыха персонала; - вестибюль; - гардероб (уточняется в процессе проектирования); - помещение охраны. При разработке проектной документации расширенного варианта предусмотреть размещение помещений в соответствии со следующей номенклатурой: - помещение для групповой психодиагностики (тестирование); - помещение для психофизиологической диагностики; - помещение для индивидуальной и групповой психодиагностики; - помещение для отдыха (рекреационное пространство); - тренажерный зал; - спортивный зал; - сауна с мини-бассейном и комнатой отдыха; - раздевалка; - душевая комната; - туалетная комната; - служебное помещение; - зал размещения рабочих мест персонала ПФО; - для проведения массового обучения персонала, пребывающего на планово-предупредительный ремонт (ППР), проведения общих целевых занятий с обучаемыми должен предусматриваться актовый зал на 300-350 посадочных мест; - помещение медпункта Требования к площадям, номенклатуре и расположению помещений с учетом их функционального назначения уточняются Заказчиком в ходе выполнения работ. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке | Проектной документацией предусмотреть конструктивные решения здания в каркасно-монолитном железобетонном варианте. Материалы несущих и ограждающих конструкций, внутренней и наружной отделки предусмотреть из современных высококачественных материалов в соответствии с заданными параметрами условий строительства и эксплуатации проектируемого здания. |
| 9 | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В проектной документации предусмотреть мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| 10 | Требования к инженерному оборудованию, условия электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации | Проектной документацией предусмотреть обеспечение инженерными коммуникациями здания УТП в соответствии с исходными данными и действующими нормативными документами от наружных сетей с учетом заданных параметров условий строительства и эксплуатации проектируемого здания. Здание УТП должно быть оборудовано: - внутренними электрическими разводками для подключения лабораторного оборудования, кондиционеров, осветительных приборов и других токоприемников; - телефонной связью; - внутренней компьютерной сетью; - внутренним водопроводом с холодной и горячей хозяйственной питьевой водой; - канализацией со спаренным туалетным блоком на каждом этаже; - системой пожаротушения для отдельных помещений; - системой централизованного кондиционирования воздуха для большинства помещений; - приточно-вытяжной вентиляцией автономной (в отдельных помещениях); - системой пожарной сигнализации; - системой часофикации; - системой водяного отопления. Параметры внутреннего воздуха, выделяющиеся вредности и требования к системам вентиляции по помещениям в проектных режимах работы АС должны быть приняты по техническим условиям работы оборудования, а так же в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Для вентиляции каждой группы помещений должны быть приняты самостоятельные системы вентиляции, обеспечивающие требуемые параметры воздушной среды в помещениях и отвечающие требованиям необходимым для выполнения назначенным для них функций. В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 учебные помещения УТП АЭС должны быть обеспечены отоплением и вентиляцией с расчетом того, что температура в помещениях поддерживается в пределах от 18°С до 21 °С, а относительная влажность – от 40% до 60% при скорости воздуха не более 0,3 м/с; при необходимости, помещения оснащаются кондиционерами. В здании УТП должны быть предусмотрены виды освещения: - рабочее; - аварийное; - эвакуационное. Напряжение рабочего, эвакуационного и аварийного освещения -380/220В, электропроводка учебных помещений должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ. Система связи УТП АЭС должна предусматривать следующие подсистемы: - подсистему телефонной связи; - подсистемы телефонной оперативной связи, дуплексной связи, командно-поисковой связи (помещение оперативного контура полномасштабного тренажера БПУ); - систему часофикации. |
| 11 | Требования по вариантной разработке | В проекте предусмотреть два варианта планировочных решений в соответствии с исходно-техническими требованиями и учетом сравнительного анализа проектов-аналогов, выполненного в 2013 г.: 1 вариант — размещение учебных помещений с учетом необходимого набора для осуществления учебного процесса (общая площадь до 7000 кв.м); 2 вариант — предусмотреть возможное расширение здания учебного центра (общая площадь до 10000 кв.м) с учетом размещения дополнительных инфраструктурных помещений: - помещения ПФО; - тренажерный зал; - спортзал; - баня-сауна; - актовый зал |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами |
| 13 | Требования к разработке основных положений по организации строительства | Предусмотреть разработку проекта организации строительства здания УТП АЭС в один этап. |
| 14 | Условия определения сметной стоимости | Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета». |
| 15 | Состав и оформление работы | Требования к разделам проектной документации в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ №87 и действующей нормативной документацией. Проектная документация должна быть передана Заказчику: - на бумажном носителе в 5 экземплярах; - на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах MicrosoftWord, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad; - на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах в отсканированном виде в формате TIFF или PDF. |
| 16 | Требованию к составу демонстрационных материалов | В состав демонстрационных материалов в соответствии с инструкцией «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта» утвержденная приказом Минстроя России от 04.06.92 № 135 должны быть включены планы этажей, план кровли, характерные разрезы, фасады, цветовое решение фасадов, генеральный план, трехмерное перспективное изображение, основные технико-экономические показатели. |