Техническое задание

на поставку комплектующих изделий

Предмет закупки: «Термопреобразователи»

Обнинск

2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Термопреобразователи из хромель - копелевого кабеля.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Термопреобразователи из хромель - копелевого кабеля являются нестандартными термопарами, предназначенными для измерения температуры.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам изготовления термопреобразователей изложены в прилагаемых технических требованиях Заказчика.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Перечень документов по изготовлению термопреобразователей для Заказчика не требуется.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП 421198

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение работ по разработке технических проектов и расчётно-экспериментальному обоснованию элементов активной зоны ВВЭР1200.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термопреобразователи располагают в имитаторах твэлов косвенного нагрева, которые входят в состав модели тепловыделяющей сборки (ТВС), которая размещается в экспериментальной колонке. Экспериментальная колонка, устанавливается вертикально на стенде СТФ с использованием в качестве теплоносителя фреона-12. Теплогидравлические исследования ТВС проводятся при давлении фреона-12 до 3 МПа и температурах до 100°С. Стенд расположен в отапливаемом помещении здания «ТВС».

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Эскиз термопреобразователя, изготовляемого из кабеля типа ХК (хромель-копель) диаметром 1,0 мм с неизолированным спаем с указанием размеров и таблица данных их количества в зависимости от длин приведены в приложении №1 к техническому заданию на 2-х стр.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Ресурс эксплуатации термопреобразователя не менее 200 часов.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Поставляемая продукция должна отвечать требованиям действующих нормативных документов предприятия-Исполнителя.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Каждый термопреобразователь маркируется в соответствии с таблицами, приведёнными в технических требованиях к договору с Исполнителем. Требования к оформлению маркировки не предъявляются.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Вся продукция отгружается в упаковке, обеспечивающей её сохранность при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

По завершении изготовления термопреобразователей Заказчику предоставляется Акт приёма-передачи. Входной контроль производится Заказчиком на своей территории.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В дополнения к Акту приёма-передачи Заказчику передаются товаросопроводительная накладная и паспорт на изготовленные термопреобразователи.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование термопреобразователей на территорию Заказчика производится автомобильным транспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на территории РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к месту и условиям хранения, а также условиям складирования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к гарантийным срокам хранения не предъявляются. Гарантийный срок использования не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по обеспечению безопасности не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция считается сданной Исполнителем и принятой Заказчиком по качеству – согласно паспорта на продукцию.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные (прочие) требования к продукции не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Продукция считается сданной Исполнителем и принятой Заказчиком по количеству – согласно количеству мест, указанному в товаросопроводительной накладной. Срок поставки не позднее 21 мая 2014 года.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном носителе в двух экземплярах.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТВС | Тепловыделяющая сборка |
|  | СТФ | Стенд теплофизический фреоновый |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 (эскиз термопреобразователя и таблицы данных их количества в зависимости от его длины) | Стр.69-70 |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна, (48439) 9-48-96.