                                                      Техническое задание
на поставку кабеля АСБ 6кВт 3*185мм2,5400 м приобретаемого за счет собственных средств.
.                                     Технические характеристики
	Кабель асб

Кабель асб - силовой кабель, с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение  6 кВ 

Кабели марки асб предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей на напряжение 6 кВ. Кабели АСБ могут эксплуатироваться в сетях постоянного тока при значениях напряжения в 2.5 раза больше номинального значения переменного напряжения. Прокладка в земле (траншеях) на трассах с низкой коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов и на трассах со средней коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабель не подвергается растягивающим нагрузкам.

 

	Область применения кабеля асб:

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока. 

Вид климатического исполнения УХЛ 1, 5 и Т 1, 5, включая прокладку в почве. 

Условия эксплуатации (кабель асб):
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией:

АСБ - прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионнной активностью.

 


 

	Технические и эксплутационные характеристики кабеля асб

	Рабочее напряжение
	1, 6, 10 кВ

	Температура окружающей среды при эксплуатации
	от -50°С до +50°С

	Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)
	до 98% 

	Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева
	0°С

	Предельная длительно допустимая рабочая t° жил:

	
	

	[image: image1.png]


   для кабелей 6 кВ
	+70°С

	Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки)
	+90°С 

	Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании
	+200°С

	Минимальный радиус изгиба при прокладке:

	[image: image2.png]


    одножильного кабеля
	25 диаметров кабеля

	[image: image3.png]


    многожильного кабеля
	15 диаметров кабеля

	Срок службы
	30 лет


Начальник ОКиК                                                                               И.Н.Чирков
