| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Врио генерального директора М.Ю. Лаврентьев ОАО «В/О «Изотоп» _________________________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт помещения

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

.

2012г.

Техническое задание

на ремонтно-строительные,  электротехнические работы и инженерные сети в помещении 105 комнаты первого этажа административного здания.

| № | Виды работ | ед.измр. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж электрических пластиковых коробов |  | 24 |  |
| 2 | Демонтаж подвесных люминисцентных электрических светильников | шт. | 4 |  |
| 3 | Демонтаж элетропроводки | м.п. | 72 |  |
| 4 | Снять выключатели и розетки | шт. | 18 |  |
| 5 | Демонтаж отопительного прибора (8 секций, высота 55см) | шт. | 1 |  |
| 6 | Демотнаж межкомнатной деревянной двери (2000х800 мм) | шт. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 18,9 |  |
| 8 | Разобрать линолеум | м.п. | 25,3 |  |
| 9 | Демонтаж основания пола (фанера) | м2 | 25,3 |  |
| 10 | Демонтаж силовой конструции пола (лаги, балки) | м2 | 25,3 |  |
| Устройство межэтажного перекрытия |  |  |  |  |
| 1 | Сделать керамзитовую подсыпку на грунт, толщиной 15см | м2 | 25,3 |  |
| 2 | Установить двутавровую балку длиной 4,52м с опорой на существующие несущие стены | шт. | 7 |  |
| 3 | Установить двутавровую балку длиной 0,9м с | шт. | 3 |  |
| 4 | Настелить профлист (высота ребра 20мм) | м2 | 25,3 |  |
| 5 | Сделать арматурную конструкцию для усиления бетонной плиты с диаметром прутка 10мм |  |  |  |
| 6 | Устройство бетонной плиты толщиной 10мм | м3 | 2,5 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Устройство потолка из гипсокартонных листов с метал. каркасом. | м2 | 24,9 |  |
| 2 | Проклейка миткалью швов, шпатлевка и окраска белой в/э краской за 2 раза подвесного потолка | м2 | 24,9 |  |
| 3 | Расчистить стены, штукатурка, шпатлевка, покрытие обоями на флизелиновой основе и окраска декоративной в/э краской за 2 раза стен | м2 | 51,5 |  |
| 4 | Покрасить деревянные окна с расчисткой старой краски | м2 | 4,2 |  |
| 5 | Штукатурка, шпатлевка оконных и дверных откосов шириной 0,8м и окраска белой в/э краской за 2 раза | м.п. | 10,8 |  |
| 6 | Настелить фанеру толщиной 10мм | м2 | 25,3 |  |
| 7 | Изготовление напольных люков из фанеры с металлическим каркасом 900х900мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Уложить ламинат на подложку | м2 | 25,3 |  |
| 9 | Установить напольный плинтус пластиковый с кабельканалом | м.п. | 18,9 |  |
| 10 | Сделать штробы в кирпичной стене под эл.проводку шириной 70мм глубиной 40мм | м.п. | 17,8 |  |
| 11 | Сделать сквозные проходы диаметром 40мм в кирпичной стене толщиной 800мм, гильзовать мет.трубой | шт. | 3 |  |
| 12 | Проложить эл.проводку в гофрированных электротехнических трубах в бороздах по схеме, в том числе: |  |  |  |
| 13 | провода силовые медные 3Х1,5 ММ2 | м.п. | 22,6 |  |
| 14 | провода силовые медные 3Х2,5 ММ2 | м.п. | 64,8 |  |
| 15 | кабели телефонные (витая пара) | м.п. | 98,3 |  |
| 16 | провод КСПВГ 4-х жильный | м.п. | 11 |  |
| 17 | провод КСПВГ 2-х жильный | м.п. | 16 |  |
| 18 | Установить блок розеток из 4-х элементов: 3-эл.розетки, 1- информационная розетка на 2 выхода | шт. | 6 |  |
| 19 | Установить выключатель двухклавишный | шт. | 1 |  |
| 20 | Установить потолочные светодиодные светильники 600х600х40мм | шт. | 4 |  |
| 21 | Установить биметаллические радиаторы отопления 8-ми секционных, с врезкой в стояк отопления, установить шаровые краны и ручные регуляторы температуры. | шт. | 2 |  |
| 22 | Установить деревянную межкомнатную дверь, наличник с двух сторон. | шт. | 1 |  |