ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ноутбуков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ноутбуков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке ноутбуки должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 2 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Ноутбук
	Защищенный ноутбук в составе:
1. Процессор – тактовая частота 1.7 Ghz (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

2. Оперативная память 2 Gb
3. Жесткий диск SSD объем 100 -125 Гб

4. Дисплей 12.1" WXGA (1280x800) (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)  + LED подсветка + Сенсорный экран.

5. Водонепроницаемый Тачпад

6. •Водонепроницаемые 2 кнопки влево-вправо и прокрутка вверх-вниз

7. Порты ввода-вывода: не менее:

• 1 х Express Card 34 Slot

• 1 х USB 2.0/eSATA 

• 1 х USB 3.0

• 1 x Микрофонный/Линейный вход

• 1 х Выход на наушники/Линейный выход

• 1 х VGA

• 1 х RJ45

• 1 x Вход питания

• I/O Модули:

- 2 x USB2.0 + 1 x RS-232

- 1 x USB2.0 + 1 x Smart Card Reader

8. Сканер отпечатка пальца

9. Габариты и вес. 

328~330 мм x 277~280 мм x 37,5~40 мм.

вес 2,4~2,6 кг. 
10.  Условия эксплуатации: 

Температуры:

 Рабочая – не менее чем от -20°C до 50°C

Хранение – не менее чем от -40°C до 70°C

Относительная влажность - 20%~90% (Рабочая)

Сбрасывание/Тряска/Влага:

Не менее 26 падений с высоты 120 см на фанеру, наклеенную на бетон (в выключенном состоянии с закрытой крышкой) MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure IV 

 Влагоустойчивая C-поверхность (включая клавиатуру, тачпэд, динамики и светодиоды) 

Вибрации:

 MIL-STD-810G, Method 514.6, Procedure I, Category 24, Fig. 514.6E-1, Fig. 514.6E-2 (Non-operating). ASTM 4169, Truck Transport , 11.5.2 Random test , Assurance Level 2 ( Operating )

11. Операционная система  не хуже Win Pro 7 SP1.

12. Дополнительный аккумулятор.

13. Сумка

14. Класс защиты не ниже IP54.

	не менее 60 месяцев 
	19
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 6 недель с даты заключения договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Н.А. Ананьев
