«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ

г. Обнинск						                     «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Лебезова Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 № 224/02.01-07/565, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту паровой турбины АП-6 НЗЛ ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» (далее – Объект), расположенного по адресу: 249033 Калужская обл. г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 в соответствии с техническим заданием и согласно сметной документации (сметы), утвержденной Подрядчиком и согласованной Заказчиком и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является ____________________

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору складывается из утвержденных Заказчиком смет, являющихся неотъемлемой частью Договора и составляет ________________ (рубля). В цену работ входит все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательства по договору с учетом налогов, сборов и обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания на ремонт паровой турбины АП-6 НЗЛ ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

2.3. Указанная стоимость работ является фиксированной и может быть снижена только по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.4. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 14 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а так же актов на скрытые работы, если таковые имеются.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ  в течение 3-х дней с момента подписания Договора.

3.3. Продолжительность работ на объекте: _________ календарных дней.

3.4. Датой окончания работ является день подписания сторонами актов о приемке работ. Дата окончания работ в целом является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

# 4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденной  сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимым оборудованием и инструментом.

4.4.3.	Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.4.5. Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.6. Предоставить Заказчику после окончания работ нормативно-техническую и технологическую документацию на бумажном носителе и в электронном виде,  соответствующую требованиям ГОСТов, нормативам Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли.

4.4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в течение гарантийного срока. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной работы, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика который должен в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случаи Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требования о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком работы.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора.

5.2. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет приемку по акту выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством.

5.3.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). .

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими сторонами поэтапных актов о приемке выполненных работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение пяти дней предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным Договором срока исполнения обязательства.

7.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

9.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

9.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.

- Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

10.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

10.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

- Прочие условия

11.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 12.11.95г., Закона «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчика по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ, персоналом Подрядчика без привлечения Субподрядчика.

Порядок движение материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

11.2. Подрядчик работ обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, прибывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание (Приложение № 1)

- Смета (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |  |
| Адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 |  |
| тел.(48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 |  |
| ИНН 4025024829 КПП 402501001 |  |
| БИК 042007835 |  |
| Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж |  |
| р/с 4050 2810 0242 5000 0564 |  |
| к/с 3011 1810 1000 0000 0835 |  |
| Финансового директора __________________А.А. Лебезов |  |
| М.П. |  |

Приложение №1

к договору №_________

от «___»_________2014г.

# Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

# Предмет закупки: Ремонт паровой турбины АП-6 ТЭЦ ЭК.

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

# РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

# РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт паровой турбины АП-6 НЗЛ и вспомогательного оборудования турбоагрегата ТГ№1.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Турбина одноцилиндровая конденсационного типа с одним регулируемым отбором АП-6,электрическая мощность-6МВт, параметры свежего пара Р-35ата, Т-4350С, 3000об/мин. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Наличие подписанного договора, оформление акта готовности электростанции к проведению ремонта, акта сдачи оборудования в ремонт.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - Поддержание турбины и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии; - температура на смазку подшипников 40-450С; -плотность вакуумной системы(содержание кислорода в конденсате не более 20мкг/дм3; - работа системы регулирования во всех диапазонах нагрузки; - уровень вибрации 4,5 мм/с-1; - температура на поверхности изоляции не выше 450С; - техническое руководство и координация проведением испытания оборудования на прочность и плотность; -проведение пусконаладочных работ турбоагрегата; - выдача рекомендаций по результатам испытаний; - подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.;

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ: - Капитальный ремонт турбины и вспомогательного оборудования ; - Ремонт проточной части турбины; -ремонт системы регулирования и парораспределения с заменой изношенных деталей и настройка по заводским данным; - ремонт вакуумной системы с эжекторами; -ремонт маслосистемы с маслобаком и маслоохладителями; -ремонт регулирующих клапанов с устранением дефектов НЗЛ; -ремонт пускового турбонасоса типа ТМН; -ремонт аварийного электронасоса типа ЭМН; -ремонт ротора с очисткой от солевых отложений; -балансировка валопровода в собственных подшипниках. Прилагается ведомость физических объемов работ. № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1.; Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в капитальный ремонт и для определения её состояния.; система; 1. 2.; Виброобследование турбоагрегата; агрегат; 1. 3.; Вскрытие корпуса цилиндра; шт; 1. 4.; Разборка проточной части; шт; 1. 5.; Ремонт крепежа цилиндра и фланцев пароподводящих труб; комплект; 1. 6.; Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений; комплект; 1. 7.; Ремонт обойм уплотнений; комплект; 1. 8.; Ремонт диафрагм ЧВД с восстановлением осевых зазоров и шабрением горизонтального разъёма; комплект; 1. 9.; Ремонт диафрагм ЧНД; комплект; 1. 10.; Ремонт ротора с очисткой от солевых отложений; комплект; 1. 11.; Ремонт корпуса цилиндров с устранением дефектов; комплект; 1. 12.; Центровка проточной части с исправлением тепловых зазоров турбины; Проточная часть; 1. 13.; Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях турбины; цилиндр; 1. 14.; Ремонт поперечных шпонок турбины; комплект; 1. 15.; Контрольная сборка цилиндра; цилиндр; 1. 16.; Сборка и закрытие цилиндра; цилиндр; 1. 17.; Ремонт с перезаливкой вкладышей подшипников (если потребуется) при вынутом роторе передней опоры; Опора; 1. 18.; Ремонт второй опоры с перезаливкой вкладышей подшипников (если потребуется) при вынутом роторе передней опоры; опора; 1. 19.; Ремонт опоры РГ / подшипник выносной; опора; 1. 20.; Ремонт опоры возбудителя; опора; 2. 21.; Ремонт муфты РТ-РГ без снятия п/муфт; муфта; 1. 22.; Устранение дефектов центровки валопровода при количестве роторов 3; валопровод; 1. 23.; Исправление реакций опор корпуса цилиндра; опора; 1. 24.; Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов/НЗЛ/; клапан; 1. 25.; Ремонт регулирующих клапанов с устранением дфектов /НЗЛ/; клапан; 2. 26.; Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей /НЗЛ/; устройство; 2. 27.; Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка, заполнение формуляров, турбина с одним регулируемым отбором; система; 1. 28.; Ремонт системы регулирования с устранением дефектов и настройкой по заводским данным; система; 1. 29.; Ремонт автоматического обратного клапана низкого давления со шлифовкой и притиркой поверхности; клапан; 1. 30.; Ремонт маслоситемы смазки; маслосистема; 1. 31.; Ремонт маслобака турбины емкостью 1,5м3; шт; 1. 32.; ремонт турбонасоса типа ТМН /НЗЛ/ 50-150 лит/час; шт; 1. 33.; Ремонт аварийного электронасоса ЭМН-10/1 350лит/час; шт; 1. 34.; Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок; система; 1. 35.; Ремонт эжекторов пароструйных с холодильниками типа ЭЖК /НЗЛ/; шт; 2. 36.; Ремонт обратного клапана ДУ-200; клапан; 1. 37.; Ремонт импульсного предохранительного клапана ДУ-15; клапан; 1. 38.; Плиты совелитовые: ремонт тепловой изоляции; М2; 15. 39.; Шнуры асбестовые: установка тепловой изоляции; М3; 0.35. 40.; Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки; М2. 41.; Восстановление штукатурного слоя; М2; 33. 42.; Восстановление тканевого слоя; М2; 33. 43.; Восстановление окрасочного слоя; кг; 10. 44.; Отдельные участки тепловой изоляции: ремонт изоляции; М2; 3. 45.; Снятие характеристик системы регулирования после ремонта или для определения ее состояния; система; 1. 46.; Виброобследование турбоагрегата; шт; 1. 47; Балансировка валопровода турбоагрегата на месте; агрегат; 1.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Наличие действующего допуска СРО, с правом проведения работ на тепловых электростанциях 5 мегаватт и выше, аттестованной технологии сварки, лицензии РТН, наличие в достаточном количестве собственного персонал.

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

# РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» им. А.И. Лейпунского г. Обнинск Калужской области, ул. Площадь Бондаренко, д. 1, ТЭЦ. Отдел главного энергетика-тел.(48439)9-88-42, турбинный цех ЭК- тел.(48439)9-86-00, suvorovam@ippe/ru, ssmorodinov@ippe.ru

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сорок пять календарных дней.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативной документации. Качество материалов, предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов во избежание фальсификации продукции.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В течение 24 месяцев с момента принятия Заказчиком работы 1. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной работы, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика который должен в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику. 2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случаи Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требования о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком работы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Правила ТБ РД 34.03. 201-97; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Общие правила промышленной безопасности ПБ-03-517-02; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204 - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Акты на приемку из ремонта подписываются в течение пяти рабочих дней отремонтированного оборудования под нагрузкой в течение 48 часов с момента включения оборудования в работу. 2.Подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, проводится в течение 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. 3.Исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представление документации по разделу 12 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АП-6 | Турбина активная с производственным отбором пара, электрическая мощность 6 МВт. |
| 2. | СРО | Саморегулируемые организации |
| 3. | РТН | Ростехнадзор |
| 4. | РД | Руководящий документ |
| 5. | ПБ | Промышленная безопасность |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | ТБ | Техника безопасности |

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к договору №_________

от «___»_________2014г.

Смета