Техническое задание

на поставку решётчатого настила.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

Подраздел 1.1 Наименование

Решётчатый настил Р 33*33 / 30 * 3 Решётчатый настил Р 33*33 / 30 * 2 Производства компании ООО « Евротрейдинг», согласно Общих указаний в проектах NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0093 (Приложение 1 к ТЗ ) NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0152 (Приложение 2 к ТЗ)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0093 (Приложение 1 к ТЗ ) NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0152 (Приложение 2 к ТЗ)

Подраздел 1.5 Код ОКП

52 6200

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в качестве элементов платформ и площадок обслуживания.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальный прогиб элемента решётчатого настила не превышает 4 мм.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Решётчатого настила Р 33 х 33 / 30 х3 изготавливается в соответствии с- ТУ 5262 – 001 – 66995131 – 2014 (Приложение 3 к ТЗ) 1. Тип решётчатого настила Р 33 х 33 / 30 х3( прессованный настил) изготавливается максимальными размерами 3000 х 1000, где 3000 мм – длина несущей полосы, а 1000мм – длина покровной полосы( включая обрамление). 2. Решётчатый настил с квадратными ячейками 33,3 х 33,3 мм. 3. Высота несущей полосы – 30 мм. 4.Толщина несущей полосы – 3 мм. 5. Тип противоскольжения – не указывается. 6. Тип обрамления – ( в качестве обрамления применяется уголок и отбойная полоса) неравнополочный 33 х 20 х 3 полкой внутрь из нержавеющей стали марки 08X18Н10Т по ГОСТ 5632 – 72 и высокое обрамление вверх ( отбойная полоса) 100х5 из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 – 72. 7. Из нержавеющей стали марки 08X18Н10Т по ГОСТ 5632 – 72. Крепёж решётчатого настила осуществлять крюковым крепежом: - болт, скоба из нержавеющей стали марки 08X18Н10; - крюк ( захват) из нержавеющей стали марки 08X18Н10Тпо ГОСТ 5632 – 72. Решётчатого настила Р 33 х 33 / 30 х2 изготавливается в соответствии с- ТУ 5262 – 001 – 66995131 – 2014 (Приложение 3 к ТЗ) 1. Тип решётчатого настила Р 33 х 33 / 30 х2( прессованный настил) изготавливается максимальными размерами 3000 х 1000, где 3000 мм – длина несущей полосы, а 1000мм – длина покровной полосы( включая обрамление). 2. Решётчатый настил с квадратными ячейками 33,3 х 33,3 мм. 3. Высота несущей полосы – 30 мм. 4.Толщина несущей полосы – 2 мм. 5. Тип противоскольжения - не указывается. 6. Тип обрамления – ( в качестве обрамления применяется уголок) неравнополочный 35 х 30 х 5 полкой внутрь из стали обыкновенного качества марки Ст3сп по ГОСТ 380 – 2005. 7. Из стали обыкновенного качества марки Ст3сп по ГОСТ 380 – 2005. 8. Антикоррозионное защитное покрытие толщиной не менее 80мкм., выполненное методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307 - 89

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Параметры надежности для настила должны соответствовать ТУ 5262 – 001 – 66995131 – 2014 (Приложение 3 к ТЗ)

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Сырьё, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ (указанным в Разделе 4 данного технического задания) подтверждается сертификатами соответствия.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

- К каждому пакету должна быть прикреплена металлическая или картонная бирка с информацией о заказе. По требованию заказчика маркировка может наноситься на каждый элемент решётчатого настила. Маркировка должна содержать: ▪наименование предприятия изготовителя и его товарный знак; ▪ наименование продукции; ▪ марка продукции; ▪ дата изготовления; ▪ масса нетто; ▪ обозначение настоящих технических условий; ▪ номер заказа; ▪ номер чертежа КМД, по которому изготовлена конструкция.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

- Решётчатый настил должен быть связан в пакеты. Масса пакета не должна превышать 1 т., высота – 1500мм. - Пакет решётчатого настила должен быть связан металлической или полипропиленовой лентой, либо стальной проволокой не менее чем в двух местах и опираться на деревянный поддон.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки. - Сырьё, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ (указанным в Разделе 4 данного технического задания) подтверждается сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Решётчатый настил следует транспортировать в горизонтальном положении. - При погрузке, транспортировании и разгрузке решётчатого настила должны соблюдаться меры, обеспечивающие их сохранность от повреждения. Способы выполнения погрузочных – разгрузочных работ должны соответствовать предусмотренным правилам техники безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Решётчатый настил должен храниться в крытом помещении. Пакеты решётчатого настила следует хранить раздельно по маркам. При складировании между пакетами должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 0,5м.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- гарантийный срок на решётчатый настил должен составлять не менее 36 месяцев с момента его поставки Заказчику. - срок эксплуатации решётчатого настила должен составлять не менее 10 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Продукция не токсична, пожара – и взрывобезопасна. - Утилизация решётчатого настила производится путём переплавки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ необходимо соблюдать все требования безопасности ( электро -, пожаро -, взрыво – и др., изложенные в СНиП 12 – 03 – 2001, СНиП 12 – 04 – 2002.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Сырьё, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ подтверждается сертификатами соответствия, в том числе указанным в Разделе 4 данного технического задания

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен разработать чертежи марки КМД в части поставляемого решетчатого настила.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Решётчатый настил Р 33*33 / 30 * 3 – 7,6 т.* ( 260 м2) Решётчатый настил Р 33*33 / 30 * 2 – 1,4т.*( 66 м2) *вес решётчатого настила уточнится при разработке чертежей марки КМД Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072,Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4 в течение 30 дней с момента оплаты авансового платежа по Договору.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации. Согласно требований ГОСТ 2.601 - 2006

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Р | ( прессованный настил) |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0093 | 5 |
| 2 | NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0152 | 5 |
| 3 | ТУ 5262 – 001 – 66995131 – 2014 | 38 |

Руководитель структурного

подразделения (ИРЗ) 		____________ (_О.А.Бикетов______________)