Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
разработку технической документации, выпуск 3D-моделей, выпуск пакета чертежей на "Передвижную технологическую линию по измельчению и прессованию ТРО" Ростовского отделения филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Цель работы – проектирование мобильной линии на полуприцепе ЧМЗАП 990640 по подготовке низкоактивных и среднеактивных радиоактивных отходов (РАО) к закладке на хранение.

Технологический комплекс, размещенный на полуприцепе, должен обеспечить получение кондиционированных форм РАО.

В данной мобильной технологической линии будут  применяться следующие технологии переработки РАО:

- измельчение РАО на шредере;

- компактирование РАО в 200-литровых бочках;

- выгрузка упаковок РАО, готовых к закладке в сертифицированный контейнер.

Данная технологическая линия применяется при приёме РАО для подготовки к закладке на хранение, а также при выгрузке, сортировке РАО из приповерхностных хранилищ твердых радиоактивных отходов и размещению РАО на долговременное хранение после сортировки и перетаривания, а также при выполнении работ на территории Заказчика, при рекультивации загрязнённых территорий.

Мобильная технологическая линия изготавливается на базе полуприцепа типа ЧМЗАП 990640. Узел энергообеспечения, чистая зона санпропускника, грязная зона санпропускника отделены друг от друга стационарной перегородкой, изготовленной из коррозионно-стойких материалов, легко поддающихся дезактивации, толщиной не более 50 мм. Помещения грязной и чистой зоны санпропускника имеют окна для естественного освещения.

Между участком компактирования и участком измельчения в целях защиты от пыли установлены раздвижные перегородки (жалюзи, ролл-ставни) которые опускаются вручную перед запуском шредера. Перед узлом загрузки также установлены раздвижные перегородки, которые вручную опускаются после загрузки шредера перед его включением.

С боковой стороны линии имеются проёмы для подачи пустых бочек и выгрузки заполненной бочки, готовой к закладке в сертифицированный контейнер. В боковых погрузочно-разгрузочных проёмах установлены раздвижные двери.

Материалы из которых изготовлены стены и потолок мобильной линии должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов, легко поддающихся дезактивации и иметь достаточную прочность и несущие свойства для крепления на них оборудования (бак для воды и прочее оборудование санпропускника).

Пол участка загрузки-измельчения-компактирования имеет сливное отверстие (одно или несколько) для слива сточных вод после дезактивации. Для слива сточных дезактивационных вод необходимо предусмотреть уклон пола в сторону сливного отверстия.

В потолке предусмотрены вентиляционные отверстия с защитой от атмосферных осадков для крепления воздуховодов.

2. Основная конфигурация узлов мобильной технологической линии и технические характеристики оборудования

2.1. Узел загрузки

Узел загрузки состоит из загрузочной ёмкости, при помощи которой загружаются ТРО для измельчения в шредере. Загрузочная ёмкость изготавливается из коррозионно стойкого, легко дезактивирующегося материала (нержавеющая сталь). Объём загрузочной ёмкости 0,35-0,38 м3(0,6×0,8×0,8). Загрузочная ёмкость поднимается автоматически между двумя направляющими и в верхней точке находится напротив загрузочного проёма шредера. Далее путём опрокидывания или через дно ёмкости происходит выгрузка ТРО в шрёдер для измельчения. Грузоподъёмность данного загрузочного устройства должна составить порядка 500 кг.

2.2. Узел измельчения РАО

Назначение данного узла – подготовка ТРО к компактированию в 200 л металлических бочках. Узел измельчения РАО состоит из измельчителя (шредер) и наклонного шнекового конвейера, предназначенного для подачи измельчённых ТРО в 200 л бочку. Подача ТРО в приемный бункер осуществляется при помощи автоматизированной загрузочной ёмкости, которая заполняется вручную.

Работа узла измельчения сопровождается образованием пыли, содержащей радионуклиды. В целях безопасности включение измельчителя возможно только при включенной системе вентиляции. Необходимо предусмотреть автоматическое аварийное отключение измельчителя при возникающих неполадках или неполадках (отключении) системы вентиляции. Для принудительной остановки измельчителя также необходимо предусмотреть аварийное отключение. Кнопку аварийного отключения измельчителя продублировать - на центральном управляющем щите и на управляющем щите шредера.

Узел загрузки и измельчения отделён от узла компактирования перегородкой с целью защиты остальных узлов линии переработки от образующейся при измельчении ТРО в шрёдере пыли. Перегородка может быть выполнена в виде жалюзи.

Узел загрузки и измельчения оборудован двумя пылеулавливающими агрегатами ПАР-ПМ, создающими разряжение, препятствующее выходу пыли за пределы участка.

Оборудование для измельчения РАО (шредер) должно обеспечить измельчение смешанных РАО, содержащих металлические фрагменты (толщиной не более 3 мм).

Высота точки выгрузки измельчённых РАО при помощи наклонного шнекового конвейера составляет 1,5 м.

Шредер должен иметь возможность работы в зимних условиях (при минусовой температуре до -20 ºС).

Особенности оборудования:

- подпрессовщик со специальной кинематикой на роликовых подшипниках;

- режущий ротор с системой защиты;

- быстрозаменяемые твёрдосплавные ножи;

- промежуточная опора;

- мягкий старт;

- редуктор с гидравлическим амортизатором;

- экран из износостойкой стали;

- программируемый логический контроллер с интерактивным сенсорным дисплеем.

Технические характеристики:

- мощность двигателя: 45 кВт;

- длина: 3400-3500 мм;

- ширина: 1800- 1900 мм;

- высота: 2000 -2100 мм;

- приёмное окно бункера: 1000 ×1800 мм;

- вместимость бункера: ~ 1,5 м3;

- площадь режущей камеры: 1000× 1050 мм;

- длина ротора / диаметр ротора: 1000/360 мм;

- ножи на роторе / стационарные ножи: 56-84/ 3 шт;

- гидравлический мотор подпрессовщика: 4 кВт;

- вес шредера: ~3650-3950 кг;

- производительность: 500-800 кг/ч;

- размер фракции на выходе: 15~ 100 мм.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

2.3. Узел компактирования РАО в бочках.

Назначение – сокращение объема ТРО в процессе заполнения 200 л бочек, формирование конечных форм РАО, готовых к закладке на длительное хранение в сертифицированном контейнере.

Узел компактирования РАО состоит из загрузочной платформы, поворотной штанги с лебёдкой пресса, в котором происходит компактирование (сокращение объёма) ТРО и паспортизатора РАО.

Загрузочная платформа размещается непосредственно перед прессом и служит для приёмки пустой бочки, заполнения её при помощи шнекового конвейера шредера измельченными ТРО, перемещения заполненной бочки в камеру пресса для компактирования, а также для перемещения заполненной бочки с ТРО для спуска загруженной бочки на паллет при помощи поворотной штанги с лебёдкой для последующей транспортировки с помощью вилочного погрузчика.

Перемещение бочки от шредера к камере пресса и обратно осуществляется вручную при помощи рольганга, который смонтирован на загрузочной платформе. Загрузочная платформа должна быть смонтирована на роликовых направляющих для перемещения её в направлении перпендикулярном перемещению бочки по рольгангу. Перемещаемая загрузочная платформа с рольгангом необходима для перемещения загруженной ТРО бочки в сторону от пресса и шнекового конвейера для зацепления и подъёма бочки при помощи поворотной штанги с лебёдкой.

Грузоподъёмность поворотной штанги с лебёдкой должна составить порядка 500 кг. Для взвешивания кондиционированной упаковки РАО необходимо предусмотреть весы, устанавливаемые между крюком поворотной штанги с лебёдкой и упаковкой РАО (бочка 200 л).

После взвешивания кондиционированная упаковка РАО помещается перед паспортизатором при помощи дополнительного рольганга, установленного перед паспортизатором. Паспортизатор упаковок РАО размещается возле пресса со стороны разгрузочного проёма.

Исходные данные по упаковке РАО (дата, происхождение, вес, геометрия упаковки и т. п.) вводятся в программу паспортизатора. Далее проводится спектрометрическое исследование упаковки РАО. Данные по спектрометрическому исследованию кондиционированной упаковки РАО сохраняются в базе данных компьютера. На основе исходных данных и данных спектрометрического исследования кондиционированной упаковки РАО распечатывается паспорт упаковки РАО. Компьютер и принтер размещается в чистой зоне санпропускника.

Подпрессовке подлежат твердые радиоактивные отходы, в том числе:

- фильтрующие материалы;

- бумага, картон и материалы из них;

- стеклобой;

- приборы и электротехнические отходы;

- СИЗ и спецодежда;

- теплоизоляция и пластикат;

- резинотехнические изделия (не более 7%);

- строительный мусор с включениями бетонных композиций,

- грунт;

- нестандартные упаковки и прочие прессуемые материалы, толщина изделий из металла в составе ТРО - не более 3 мм.

Особенности оборудования:

- полностью закрытая камера;

- поддон для сброса остатков жидкостей.

Технические характеристики пресса:

- давление пресса: до 24 т;

- время цикла: 40 с;

- высота 2580-2600мм;

- ширина: 1150 -1200 мм;

- глубина: 950 - 1100 мм;

- вес пресса: 690 кг;

- мощность двигателя: 11 кВт;

- размер тюка (мм): 1210×802×816;

- вес тюка: 90 кг;

- объем сборного резервуара для остатков жидкостей 30 л;

- количество, тип масла в системе: 25 литров, DTE24 или аналоги

- уровень излучаемого шума: 75 дБ.

Опции: пресс-плита меньшего диаметра (500-550 мм) для прессования в 200 литровую бочку.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

2.4. Узел воздухоочистки

Узел воздухоочистки состоит из двух пылеулавливающих агрегатов ПАР-ПМ. Агрегат предназначен для высокоэффективной очистки воздуха от всех видов пыли при её концентрации в очищаемом воздухе до 1 г/м3, оснащен фильтрующим элементом патронного типа ФЭП и устройством для механической регенерации патрона. Для контроля конечного аэродинамического сопротивления патрона, в агрегате используется датчик перепада давления со световым сигналом. При достижении патроном заданного сопротивления подаётся световой сигнал о необходимости его регенерации. Регенерация патрона производится периодически с помощью автоматического механического устройства при отключении вентилятора агрегата.

Пылеулавливающие агрегаты ПАР-ПМ оснащены поворотным вытяжным устройством типа РВУ-3/160-00 с радиусом действия 3 м, которые направляются в зону образования пыли. Очищенный воздух по гибким воздуховодам сбрасывается через вентиляционные отверстия в крыше. За счет этого создаётся разрежение, которое препятствует выходу образующейся пыли из участка загрузки и измельчения.

Технические характеристики ПАР-ПМ:

- номинальная производительность: 1000 м3/ч;

- Эффективность очистки: не менее 99 %;

- запас свободного давления на подсоединение вентиляционной сети: 500 Па;

- внутренний диаметр входного патрубка: 160 мм;

- габариты:

длина: 764мм;

ширина: 634 мм;

высота: 1742 мм;

- масса: 173 кг.

2.5. Узел энергообеспечения мобильной линии.

Узел энергообеспечения мобильной линии состоит из распределительного щита и генератора, обеспечивающего автономность работы мобильной линии.

Генератор обеспечивает питание загрузочной ёмкости, шредера, пресса, пылеулавливающих агрегатов ПАР-ПМ, освещения линии, а также оборудования санпропускника: насосной станции, тепловентиляторов (2 шт), кондиционера.

В целях безопасной работы всё оборудование должно иметь заземление.

Мобильная линия переработки РАО должна иметь возможность подключения к стационарной сети электроснабжения.

Энергообеспечение данной мобильной линии подготовки ТРО к длительному хранению может обеспечить генератор типа СТМ SP.105.

Технические характеристики генератора:

- напряжение: 100кВа/ 80кВт;

- двигатель: 1104С-44TAG2 Perkins;

- рабочий объём двигателя: 4,4 л;

- генератор: UC274C (Stamford);

- расход топлива (постоянная работа) 100%: 17,1 л/ч;

- объём масляной системы: 8 л;

- ёмкость встроенного бака: 140 л;

- габариты электростанции (открытое исполнение): 1925×940×1396 мм;

- габариты электростанции (в кожухе): 2560×1040×1805 мм;

- масса электростанции (открытое исполнение): 1140 кг;

- масса электростанции (в кожухе): 1500 кг.

2.6. Санпропускник.

В состав санпропускника входят: гардеробная спецодежды, душевая, гардеробная чистой одежды, ящик для хранения средств индивидуальной защиты, пункт радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды.

Холодное и горячее водоснабжение осуществляется при помощи насосной станции из бака ёмкостью 1000 л (примерные размеры: 2200×1500×300 мм), установленного под потолком душевой. Для подогрева воды используется электрический бойлер накопительного типа на 30 л.

Мобильная линия переработки РАО должна иметь возможность подключения к стационарной сети холодного водоснабжения.

Система специальной канализации состоит из накопительного бака для сточных вод ёмкостью 1300 л (примерные размеры: 2200×2000×300 мм), крана диаметром ½ дюйма для отбора проб воды, крана для сброса сточных вод в стационарную систему спецканализации при помощи подсоединяемого шланга. При необходимости можно предусмотреть отдельный бак для приёма сточных вод после дезактивации оборудования технологической линии.

Система обогрева помещений санпропускника состоит их двух обогревателей-тепловентиляторов.

Кондиционирование воздуха в санпропускнике обеспечивает кондиционер.

Пол, стены и потолки санитарно-бытовых помещений санпропускника, а также поверхности шкафов должны иметь влагостойкие покрытия, слабо сорбирующие радиоактивные вещества и допускающие влажную уборку и дезактивацию.

Для нужд персонала необходимо предусмотреть компактный переносной биотуалет со сменным картриджем.

2.7. Полуприцеп ЧМЗАП 990640.

При приведении технологической линии в рабочее положение необходима фиксация полуприцепа при помощи опускающихся гидравлических опор. Количество и расположение опор определяется Исполнителем при проектировании.

Технические характеристики полуприцепа:

- масса перевозимого груза: 38000 кг;

- масса снаряженного полуприцепа: 11500 кг;

- нагрузка на седельное устройство тягача: 17000 кг;

- нагрузка на дорогу через шины: 32500 кг;

- подвеска: рессорная;

- число колёс: 12+1 шт;

- шины: 235/75R 17,5 141J;

- дорожный просвет: 250 мм;

- угол въезда по трапам: 13 град;

- максимальная скорость: 70 км/ч

Особенности полуприцепа: пониженная высота грузовой платформы.

3. Технические требования.

3.1. Внутреннее освещение мобильной линии должно быть достаточным для проведения работ.

3.2. Автоматизация и механизация процессов и оборудования должны обеспечить проведение технологических операций с оптимальным количеством обслуживающего персонала.

3.3. Конструкция и планировка систем и аппаратов комплекса должны преследовать цели максимального удобства и обеспечения радиационной безопасности при их обслуживании и проведении ремонтных работ.

3.4. Регулирующая аппаратура с ручным управлением должна быть расположена в легкодоступных местах на удобной для обслуживания высоте в целях минимизации времени нахождения обслуживающего персонала в зоне воздействия ионизирующего излучения (минимизации доз облучения персонала).

3.5. Все системы, узлы и аппараты установки должны быть ремонтопригодными (по месту или в механических мастерских).

4. Требования по радиационной безопасности

4.1. При отключении вентиляции – отключение работы шредера и пресса, подача звукового и светового сигнала.

4.2. Безопасность работ по обращению с РАО при их кондиционировании должна обеспечиваться в соответствии с требованиями федеральных норм и правил РФ, в том числе:

    - НРБ-99/2009;

    - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010);

    - НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»

    - НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

    - НП-058-04  «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» и др.;

    - СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

4.3. Конечные формы РАО должны учитывать рекомендации РБ-023-02 и других нормативных документов, определяющих критерии приемлемости конечной формы РАО, подлежащих хранению и/или захоронению.

4.4. Радионуклидный состав, удельная активность радионуклидов, суммарная величина активности в упаковке РАО, мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковок с РАО, величина радиоактивного загрязнения наружной поверхности упаковки с РАО должны соответствовать критериям беопасности и качества ТРО для последующего этапа обращения с ними.

4.5. В качестве конструкционных материалов узлов и аппаратов не должны использоваться легковоспламеняющиеся материалы, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных воздушных смесей. Поверхность оборудования, контактирующего с радиоактивными веществами, должна быть стойкой к воздействию дезактивирующих рецептур (в соответствии со СПОРО-2002). Поверхность пола должна иметь негорючее дезактивируемое покрытие, стойкое к механическому износу.

4.6. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Требования к результатам работы

Разработка документации должна проводиться в соответствии с ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» с изменением № 1 от 01.01.1982 и изменением № 2 от 01.09.2006, ГОСТ 2.102-68 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» и ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» После выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику нижеперечисленные документы:

1. Руководство по эксплуатации.

2. Паспорт.

3. Технические условия.

4. Формуляр.

5.Комплекс чертежей, кроме сборочных.

6. Принципиальная электросхема.

7. 3-D модель.

Документы должны быть предоставлены в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD-диск, формат PDF.):

3-D модели должны быть представлены в распечатанном виде.

6. Требования по радиационному контролю

6.1. Контроль за радиационной обстановкой включает:

- измерение мощности дозы рентгеновского и гамма излучений, плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих местах, в смежных помещениях;

- измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала;

- определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений, их нуклидного состава, дисперсности и типа при ингаляции;

- измерение или оценку активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ;

- определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды.

6.2. Установка системы радиационного контроля с датчиками в зоне измельчения и компактирования РАО.

7. Требования по надежности

7.1. Показатели надежности оборудования определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 26291-84 как к оборудованию длительного действия, у которого невозможны опасные отказы, и работающему в сложном режиме, включающем остановки, а так же требованиями рекомендаций Р 50-109-89 и ГОСТ 27.003-90

7.2. Срок службы оборудования - не менее 15-ти лет. Для легкозаменяемых узлов и деталей может быть установлен меньший срок службы с обязательным внесением данных в эксплуатационную документацию о сроках обязательной замены узлов или деталей.

7.3. На стадии проектирования и разработки оборудования должна быть разработана Программа обеспечения качества.

8. Требования к лицензиям.

Исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Область действия лицензии должна включать:

- Проектирование отдельных зданий и сооружений, участков цехов, производств, складов, хранилищ и могильников необлученных и облученных ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

- Проектирование производств по переработке радиоактивных отходов.

9. Порядок приемки результатов работ

Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком рабочую документацию, по завершении работы передает Заказчику документацию согласно раздела 5.

Срок выполнения работ 90 календарных дней с момента заключения договора.