Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Код ОКВЭД | Код ОКДП | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностическое окно | Материал: КУ-1 Диаметр: 65 мм Толщина: 5 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 10 |
| 2. | Диагностическое окно | Материал: КУ-1 Диаметр: 106 мм Толщина: 5 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 10 |
| 3. | Диагностическое окно | Материал: КУ-1 Диаметр: 117 мм Толщина: 5 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 15 |
| 4. | Диагностическое окно | Материал: ТФ-5 Диаметр: 65 мм Толщина: 10 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 10 |
| 5. | Диагностическое окно | Материал: ТФ-5 Диаметр: 106 мм Толщина: 10 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 5 |
| 6. | Диагностическое окно | Материал: ТФ-5 Диаметр: 111 мм Толщина: 10 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 15 |
| 7. | Диагностическое окно | Материал: BaF2 Диаметр: 106 мм Толщина: 15 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 2 |
| 8. | Диагностическое окно | Материал: ZnSe Диаметр: 65 мм Толщина: 10 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 10 |
| 9. | Диагностическое окно | Материал: ZnSe Диаметр: 106 мм Толщина: 15 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 5 |
| 10. | Диагностическое окно | Материал: ZnSe Диаметр: 111 мм Толщина: 15 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 10 |
| 11. | Диагностическое окно | Материал: ZnSe Диаметр: 120 мм Толщина: 15 мм | 29.5 | 2813240 | Шт. | 2 |
| Общие требования к оптическим характеристикам диагностических окон |  |  |  |  |  |  |
| Чистота поверхности по ГОСТ 2789-45 |  |  |  | V - VI класс |  |  |
| Допуск на диаметр |  |  |  | -0.2 мм |  |  |
| Допуски на толщину |  |  |  | ±0.2 мм |  |  |
| Клин |  |  |  | < 10' (не более 10 угловых минут) |  |  |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 4 месяцев  от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 584 151,33 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%