Приложение № 2

к договору поставки № ______

от «___» ____________ 2014

Спецификация

| № п./п. | Наименование | Кол- во, шт. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пултрузионный комплекс Дюрапул™ 2810 (или аналог) для серийного производства профильных шпунтовых композитно-полиуретановых свай ШК 150 методом инжекционной пултрузии высокого давления на основе двухкомпонентных полиуретановых смол в составе: |  |  |  |
| 1. | Стеллаж для хранения и подачи ровинга, с керамическими направляющими вместимостью 300 бухт ровинга. Габаритные размеры не менее 4800х1150х2450мм | 6 |  |  |
| 2. | Система хранения и подачи биаксиального мата. Вместимость - 5 рулонов. Габаритные размеры не более: 1850х1450х2200мм | 1 |  |  |
| 3. | Двукомпонентная автоматическая система Graco HFR (или аналог) для смешивания и подачи от 30 до 60 литров в минуту полиуретановой смолы. | 1 |  |  |
| 4. | Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более 2850х1150х1350мм. Минимальное количество формующих пластин - 7. | 1 |  |  |
| 5. | Система охлаждения инжекционного бокса. Габаритные размеры не менее 1050х765х1795мм. Расход воздуха не менее 4155 м3/ч. Производительность не менее 1,7 м3/ч | 1 |  |  |
| 6. | Стальной инжекционный бокс из 8 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более 370х500х280мм | 1 |  |  |
| 7. | Стальная фильера из 8 частей. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления, 8 отверстий для нагревательных элементов. Габаритные размеры не более 1000х500х280мм | 1 |  |  |
| 8. | Нагревательный трубчатый элемент размером не более 18 х 750 мм | 8 |  |  |
| 9. | Нагревательный элемент. Габаритные размеры не более: 600х250х30мм. Мощность3 кВт. | 6 |  |  |
| 10. | Тянуще-отрезное устройство. Габаритные размеры не менее: 9750х1450х2200мм. Масса не менее 4090 кг. Тянущая мощность не менее 25 тонн. LCD дисплей управления. Диаметр отрезной пилы не менее 760 мм. 6 нагревательных зон по 3 кВт. Электропитание 400 В, 3 фазы, 50 Гц, DIN 40900 T2 | 1 |  |  |
| 11. | Комплект зажимных прокладок тянущего устройства | 2 |  |  |
| 12. | Система локального пылеудаления. Габаритные размеры: не менее 710х755х2200мм. Производительность не менее 1600 м3/ч. Эффективность очистки от пыли, средний диаметр частиц d=30мк, не менее 99,5 %. | 1 |  |  |
| 13. | Датчик отреза продукции по длине. Габаритные размеры: не менее 120х35х40мм. Время вкл. - 0,5 сек. Вес – не более 220 г. | 1 |  |  |
| 14. | Роликовый конвейер для приема продукции. Габаритные размеры не менее 3000х760х1100мм. | 2 |  |  |

ИТОГО

ИТОГО сумма к оплате _____________________________________руб.

В том числе НДС 18%: _____________________________________руб.

Подписи сторон:

| Покупатель: | Продавец: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________ /А.В. Белугин/ | должность ______________ /________________/ |
| м.п. | м.п. |

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «НПП «Центр Пултрузии»

_________________Потанин П.Г.

м.п.