УТВЕРЖДАЮ

«16» октября 2013 года

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки

Пултрузионный комплекс Дюрапул™ 1308 (или аналог) для серийного производства композитно-полиуретановых профилей  оконно-фасадной системы WINTHERM (или аналог) методом инжекционной пултрузии высокого давления на основе двухкомпонентных полиуретановых смол

Саров

2013
СОДЕРЖАНИЕ

Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта расположенного в Технопарке Саров, Нижегородской области.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОНО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пултрузионный комплекс Дюрапул™ 1308 (или аналог) для серийного производства композитно-полиуретановых профилей оконно-фасадной системы WINTHERM (или аналог) с комплектом технологической оснастки.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

Подраздел 1.3 Код ОКП

362813 Линии для производства профильных изделий из стеклопластиков методом протяжки

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пултрузионный комплекс предназначен для серийного производства композитно-полиуретановых профилей оконно-фасадной системы WINTHERM (или аналог) постоянного сечения из базальтового волокна, углеволокна и стекловолокна и биаксиальных матов методом инжекционной пултрузии высокого давления на основе двухкомпонентных полиуретановых смол. Габаритные размеры полиуретановых профилей оконно-фасадной системы: - Рама 70 х 56,2 мм - Створка 81,5 х 78 мм - Импост 82,5 х 70 мм - Штапик 9,5 х 29 мм - Стержень 19 мм диаметр - Стержень 22 мм диаметр Длина профилей ограничена производственным помещением.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование эксплуатируется в помещении, температура окружающего воздуха 18 – 25.°С, относительная влажность 35-70%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Пултрузионный комплекс Дюрапул™ 1308 (или аналог) в составе: №; Наименование; Кол-во; Ед.. 1; Стеллаж для хранения и подачи ровинга, с керамическими направляющими вместимостью 300 бухт ровинга. Габаритные размеры не менее: 4800х1150х2450мм; 2; шт.. 2; Система хранения и подачи биаксиального мата. Вместимость - 5 рулонов. Габаритные размеры не более: 1350х1450х2200мм; 1; шт.. 3; Двухкомпонентная автоматическая система Graco HFR (или аналог) для смешивания и подачи до 60 литров в минуту полиуретановой смолы.; 1; шт.. 4; Система охлаждения инжекционного бокса. Габаритные размеры: не менее 1050х765х1795мм. Расход воздуха не менее 4155 м3/ч. Производительность водяного насоса не менее 1,7 м3/ч; 1; шт.. 5; Нагревательный элемент. Габаритные размеры не более: 300х250х30мм. Мощность 2 кВт.; 6; шт.. 6; Тянуще-отрезное устройство. Габаритные размеры не менее: 9100х900х2200мм. Масса не менее 2725 кг. Тянущая мощность не менее 12 тонн. LCD дисплей управления. Диаметр отрезной пилы не менее 460 мм. 6 нагревательных зон по 2 кВт. Электропитание 400. В, 3 фазы, 50 Гц, DIN 40900 T2; 1; шт.. 7; Система локального пылеудаления. Габаритные размеры не менее: 710х755х2200мм. Производительность не менее 1600 м3/ч. Эффективность очистки от пыли, средний диаметр частиц d=30мк, не менее 99,5 %.; 1; шт.. 8; Датчик отреза продукции по длине. Габаритные размеры не менее: 120х35х40мм. Время вкл. - 0,5 сек. Вес – не более 220 г.; 1; шт.. 9; Роликовый конвейер для приема продукции. Габаритные размеры не менее: 3000х760х1100мм.; 2; шт.. 10; Технологическая оснастка для производства Рамы, в составе:; 1; шт.. 10.1.; Стальная фильера из 11 частей с сердечником. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 1; шт.. 10.2.; Стальной инжекционный бокс из 11 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 1; шт.. 10.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 1; шт.. 10.4.; Челнок для сердечника из стали. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления.; 1; шт.. 10.5.; Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более: 2000х600х500мм. Минимальное количество формующих пластин - 5.; 1; шт.. 11; Технологическая оснастка для производства Створки, в составе:; 1; шт.. 11.1.; Стальная фильера из 10 частей с сердечником. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 1; шт.. 11.2.; Стальной инжекционный бокс из 10 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 1; шт.. 11.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 1; шт.. 11.4.; Челнок для сердечника из стали. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления.; 1; шт.. 11.5.; Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более: 2000х600х500мм. Минимальное количество формующих пластин - 5.; 1; шт.. 12; Технологическая оснастка для производства Импоста, в составе:; 1; шт.. 12.1.; Стальная фильера из 10 частей с сердечником. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 1; шт.. 12.2.; Стальной инжекционный бокс из 10 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 1; шт.. 12.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 1; шт.. 12.4.; Челнок для сердечника из стали. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления.; 1; шт.. 12.5.; Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более: 2000х600х500мм. Минимальное количество формующих пластин - 5.; 1; шт.. 13; Технологическая оснастка для производства Штапика, в составе:; 2; шт.. 13.1.; Стальная фильера из 3 частей. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 2; шт.. 13.2.; Стальной инжекционный бокс из 3 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 2; шт.. 13.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 2; шт.. 13.4.; Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более: 2000х600х500мм. Минимальное количество формующих пластин - 5.; 2; шт.. 14; Технологическая оснастка для производства Стержня 19 мм, в составе:; 1; шт.. 14.1.; Стальная фильера из 2 частей. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 1; шт.. 14.2.; Стальной инжекционный бокс из 2 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 1; шт.. 14.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 1; шт.. 14.4.; Система формовки армирующих материалов. Габаритные размеры не более: 2000х600х500мм. Минимальное количество формующих пластин - 5.; 1; шт.. 15; Технологическая оснастка для производства Стержня 22 мм, в составе:; 1; шт.. 15.1.; Стальная фильера из 2 частей. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 1000х300х200мм; 1; шт.. 15.2.; Стальной инжекционный бокс из 2 частей для подачи полиуретановой смолы. Рабочая поверхность с покрытием твердым хромом толщиной слоя от 0,01 мм и выше; направляющие для крепления. Габаритные размеры не более: 370х300х200мм; 1; шт.. 15.3.; Комплект зажимных прокладок тянущего устройства; 1; шт..

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к основным режимам работы: режимы нормальной эксплуатации

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Оборудование должно отвечать требованиям надежности в соответствии стандартам завода - изготовителя. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Система нагрева:. Не менее чем 6-ти зонная система нагрева и контроля фильеры (20-260С, минимально 2 кВт); Требуется. Система контроля тянуще-отрезного устройства. Центральный контроль линии; компьютер. Цветной дисплей; минимум 10” (сенсорный) русский интерфейс. Система единиц измерения; метрическая (СИ). Наличие следующих контролируемых параметров:. Скорость движения шаттлов; Требуется. Контроль температуры нагревательных элементов; Требуется. Усилие протяжки; Требуется. Длина изделия; Требуется. Запись данных о давлении смолы в фильере; Требуется. Сохранение/перенос данных всех контролируемых параметров на внешний носитель и в сеть; Требуется. Язык компьютера; русский / английский. Система диагностики машины через удаленный доступ Интернет; Требуется. Гидравлическая система (компьютерное управление работой шаттлов); Требуется. Точность регулировки температуры, не менее; ±3С. Точность регулировки гидравлической системы, не менее; 5 мм/мин. Требования к электропитанию:; 400. В, 3 фазы, 50 Гц, DIN 40900 T2. Кабельная обвязка устройства с классом защиты не хуже IP64; Требуется. Лафет для фильеры и инжекционного бокса:. Ширина, не менее; 900 мм. Длина, не менее; 1300 мм. Несущая способность, не менее; 2000 кг. Тянуще-отрезное устройство:. Гидравлический привод; Требуется. Количество шаттлов, не менее; 2. Гидравлическое закрывающее устройство шаттлов; Требуется. Скорость движения шаттлов; 0-4000 мм/мин. Максимальная длина хода шаттла, не менее; 700 мм. Максимальное усилие протяжки, не менее; 12 тонн. Усилие смыкания плит шаттлов; 0-12 тонн. Синхронизация шаттлов:. - одновременное движение двух шаттлов; Требуется. - пошаговая синхронизация; Требуется. Система локального отсоса пыли; Требуется.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие оборудования должны быть качественными, безусловно, новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в промышленную эксплуатацию.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Оборудование должно быть обеспечено автономным источником электропитания, обеспечивающим работу оборудования в автономном режиме не менее 10 минут.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Электропитание 400. В, 3 фазы, 50 Гц, DIN 40900 T2

Подраздел 4.8 Требования к измерительным приборам и автоматике

Особых требований не предусмотрено.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В соответствии с п.4.1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка на упаковке должна включать следующую информацию: • фирма изготовитель • страна происхождения

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечить полную безопасность Оборудования и защитить его от гибели или повреждения при транспортировке, погрузке, разгрузке и временном хранении, воздействия окружающей среды.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

5.1. Предварительная приемка оборудования осуществляется на территории завода-изготовителя. В объем предварительной приемки входит: - проверка комплектности оборудования и документации, - проверка работы всех систем. 5.2. Окончательная приемка оборудования осуществляется на территории Заказчика. В объем окончательной приемки входит: - пуск систем, имитация процесса - проверка исправной автоматизации процессов - проверка систем контроля оборудования - изготовление опытных образцов в количестве 10 штук, длина каждого образца 1 метр

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перевозка оборудования автомобильным транспортом, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ допускаются при температуре наружного воздуха до минус 20°С. При выполнении погрузо-разгрузочных работ следует применять специальные траверсы и мягкие стропы (полотенца) шириной 100–200 мм. Не допускается применение цепей, стальных канатов и других грузозахватных средств во избежание повреждения оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить оборудование в закрытом помещении. Относительная влажность воздуха в помещение в диапазоне 30-70%. Температура в диапазоне 18-25 С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемое оборудование сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в промышленную эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Поставщик обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счет, в течение 1 месяца со дня получения Акта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция оборудования должна быть ремонтопригодной.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования указаны в договоре

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукция должна соответствовать требованиям экологической безопасности.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Работа и обслуживание оборудования регулируются технологическим регламентом, разработанным и утвержденным на предприятии. Обеспечение технологической возможности экстренного отключения производственного комплекса Оператором, находящимся в любой точке по периметру тянущего устройства.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования указаны в договоре

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования указаны в договоре

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Требования указаны в договоре

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При поставке оборудования должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию: - Технологическая карта производства. - Комплектовочная карта производства. - Инструкция по эксплуатации на русском языке. - Комплект документации (одна шт.) на русском/английском языке, включающий руководство по установке, руководство по эксплуатации и руководство по обслуживанию.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования указаны в договоре

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращений нет.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложений нет.