| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Заместитель директора по капитальному строительству. _________/ Н.А. Гришков /. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение ремонтных работ в помещении  производственного здания  АО «НИИТФА» в осях: 24-28; Е-М для  размещения испытательного оборудования

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

Техническое задание согласовано:

| Гришков Н.А. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству |  | «____»_____________ 2015 г. |

Техническое задание составил:

| Рохлин А.С. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «НИИТФА» |  | «____»_____________ 2015 г. |

Техническое  задание

на выполнение ремонтных работ в помещении  производственного здания  АО «НИИТФА» в осях: 24-28; Е-М для  размещения испытательного оборудования

- Общие данные.

  - Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, строение 2, пом.015

  - Заказчик: АО «НИИТФА»

1.3 	Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.

1.4.      Срок выполнения работ: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

1.5 	Гарантия качества работ – 24 месяца с даты подписания акта приема выполненных работ.

- Содержание и объемы работ.

  - Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1.Демонтаж |  |  |
|  | Помещение №67 |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,5 |
| 2 | Очистка вручную поверхности от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,3221 |
|  | стены |  |  |
| 3 | Очистка вручную поверхности от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,6507 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,3254 |
|  | электрика |  |  |
| 5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,17 |
| 6 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,13 |
| 7 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2,5 |
| 8 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 1,3 |
| 9 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Раздел 2. Монтаж. |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 3,3221 |
| 12 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3221 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 3,3221 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3221 |
|  | стены |  |  |
| 15 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,6507 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,6507 |
| 17 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,6507 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,6507 |
| 19 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5147 |
| 20 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,136 |
| 21 | Масляная окраска металлических поверхностей: | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10 |
|  | Двери |  |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
|  | Колонны |  |  |
| 23 | Очистка вручную поверхности от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,056 |
| 24 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,056 |
| 26 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
|  | электрика |  |  |
| 27 | Установка блоков управления шкафного исполнения или распределительных пунктов (шкафов), устанавливаемых: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |
| 28 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 29 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 30 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 25 |
| 31 | Установка светильников отдельно устанавливаемых : на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0,2 |
| 32 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 3,7 |
| 33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,7 |
| 34 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 1 |
| 35 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 2 |
|  | Раздел 3. Помещение №69 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,08 |
| 37 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2336 |
|  | стены |  |  |
| 38 | Очистка вручную поверхности от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,6894 |
| 39 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,25 |
|  | электрика |  |  |
| 40 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 41 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 42 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,5 |
| 43 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,06 |
| 44 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Раздел 4. Монтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 45 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2336 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,2336 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,2336 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2336 |
|  | стены |  |  |
| 49 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6894 |
| 50 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,6894 |
| 51 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6894 |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,6894 |
| 53 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6894 |
|  | электрика |  |  |
| 54 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 1 шт. | 1 |
| 55 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 57 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 7 |
| 58 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 59 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 60 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,45 |
| 61 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,1 |
| 62 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,65 |
|  | Раздел 5. Помещение №71 и №70 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
| 63 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,011 |
| 64 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 65 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,06 |
|  | электрика |  |  |
| 66 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |
| 67 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 68 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1 |
| 69 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,12 |
| 70 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Раздел 6. Монтаж |  |  |
|  | электрика |  |  |
| 71 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 72 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 73 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 74 | Установка коробок распределительных настенныхя на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 16 |
| 75 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 76 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,8 |
| 77 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,8 |
| 78 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,2 |
| 79 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 1,3 |
|  | Раздел 7. Помещение№ 68 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 80 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,06 |
| 81 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,1718 |
|  | стены |  |  |
| 82 | Очистка вручную поверхности от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2445 |
| 83 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,2445 |
|  | полы |  |  |
| 84 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,1718 |
|  | электрика |  |  |
| 85 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 86 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 87 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,5 |
| 88 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,06 |
| 89 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Раздел 8. Монтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 90 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1718 |
| 91 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,1718 |
| 92 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1718 |
| 93 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,1718 |
| 94 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1718 |
|  | стены |  |  |
| 95 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1164 |
| 96 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2645 |
| 97 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2645 |
| 98 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2645 |
| 99 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,2645 |
| 100 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2645 |
|  | пол |  |  |
| 101 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,06 |
| 102 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1718 |
| 103 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1718 |
| 104 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,1718 |
| 105 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,1762 |
|  | электрика |  |  |
| 106 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 107 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 108 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 109 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 8 |
| 110 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 111 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 112 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 113 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,1 |
| 114 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,65 |
|  | Раздел 9. Помещение№100 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 115 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 100 м2 | 0,3 |
| 116 | Очистка вручную поверхности от масляных красок (100 м2 расчищенной поверхности) | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,45 |
|  | стены |  |  |
| 117 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,49 |
| 118 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,4 |
|  | электрика |  |  |
| 119 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 |
| 120 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,11 |
| 121 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2 |
| 122 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,4 |
| 123 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |
|  | потолок |  |  |
| 124 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |
| 125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,45 |
| 126 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 |
| 127 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,45 |
| 128 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 |
|  | стены |  |  |
| 129 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4 |
| 130 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,49 |
| 131 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,49 |
| 132 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,49 |
| 133 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,49 |
|  | электрика |  |  |
| 134 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |
| 135 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 136 | Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 137 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 17 |
| 138 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 139 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 4 |
| 140 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4 |
| 141 | Установка коробов металлических, подвешиваемых к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,45 |
| 142 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 1,3 |
|  | Раздел 10. Помещение№72 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 143 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,06 |
| 144 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,36 |
|  | Двери |  |  |
| 145 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 146 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 |
| 147 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,102 |
|  | электрика |  |  |
| 148 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 149 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 150 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,3 |
| 151 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,02 |
| 152 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Раздел 11. Монтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 153 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 |
| 154 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| 155 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 156 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| 157 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
|  | стены |  |  |
| 158 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,83 |
| 159 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,83 |
| 160 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,83 |
| 161 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,83 |
| 162 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,83 |
|  | двери |  |  |
| 163 | Установка дверей с изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0378 |
|  | электрика |  |  |
| 164 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 165 | Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 166 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 167 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 7 |
| 168 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |
| 169 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 170 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 171 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,08 |
| 172 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,54 |
|  | Раздел 12. Помещение№73 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 173 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,04 |
| 174 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,24 |
|  | двери |  |  |
| 175 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 176 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 |
| 177 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,102 |
|  | электрика |  |  |
| 178 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 179 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 180 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,15 |
| 181 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,02 |
| 182 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | потолок |  |  |
| 183 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |
| 184 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 185 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 187 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
|  | стены |  |  |
| 188 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,7 |
| 189 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,7 |
| 190 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
| 191 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 192 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
|  | двери |  |  |
| 193 | Установка дверей с изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0378 |
|  | электрика |  |  |
| 194 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 195 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 196 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 197 | Установка коробок распределительныъх настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 6 |
| 198 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |
| 199 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,35 |
| 200 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,35 |
| 201 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,08 |
| 202 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,48 |
|  | Раздел 13. Помещение 74 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 203 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,04 |
| 204 | Очистка вручную поверхности от масляных красок (100 м2 расчищенной поверхности) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,42 |
|  | двери |  |  |
| 205 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 206 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 |
| 207 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,102 |
|  | электрика |  |  |
| 208 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 209 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 210 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,35 |
| 211 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,03 |
| 212 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | потолок |  |  |
| 213 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |
| 214 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,42 |
| 215 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 216 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,42 |
| 217 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
|  | стены |  |  |
| 218 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,91 |
| 219 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,91 |
| 220 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |
| 221 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,91 |
| 222 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |
|  | двери |  |  |
| 223 | Установка дверей с изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0378 |
|  | электрика |  |  |
| 224 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 225 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 226 | Установка выключателей: двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 227 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 8 |
| 228 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 229 | Прокладка трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 230 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 231 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,15 |
| 232 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,68 |
|  | Раздел 14. Кабинет №75 |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | потолок |  |  |
| 233 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,02 |
| 234 | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
|  | электрика |  |  |
| 235 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 236 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 237 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |
| 238 | Демонтаж металлических конструкций креплений светильников | 1 т конструкций | 0,01 |
| 239 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | потолок |  |  |
| 240 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |
| 241 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 242 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 243 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 244 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
|  | стены |  |  |
| 245 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом |  | 0,58 |
| 246 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,58 |
| 247 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |
| 248 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,58 |
| 249 | Окраска водоэмульсионными моющимися составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |
|  | электрика |  |  |
| 250 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 251 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 252 | Установка выключателя: двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 253 | Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 4 |
| 254 | Установка светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 255 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) | 100 м | 0,23 |
| 256 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,23 |
| 257 | Установка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м | 100 м | 0,08 |
| 258 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,67 |

- Требования к подрядной организации.

- Подрядная организация должна иметь допуск СРО на выполняемые по настоящему ТЗ виды работ,  которые входят в утвержденный 30.12.09г. Минрегионразвития перечень работ, влияющих на  безопасность объектов капитального строительства:

3.1.1           10. Монтаж металлических конструкций

3.1.1.1.  10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов  и ограждающих конструкций зданий и сооружений

3.1.1.2.       10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

- Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

- Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

- Заказчик, в лице АО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия АО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.

- Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании.

- Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

- Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

- Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

- К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

- Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

5. Требования к качеству выполняемых работ.

- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.

- Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

- Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

- Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ, В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.

- Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

- Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

- Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

- Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

- Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

- Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

- В процессе исполнения Договора, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

- Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.

- Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальная смета должна быть предоставлена в составе конкурсной заявки.

- Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных подрядчиков.

- Перерасчет локальных смет в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва.

- Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.