	
	
	
	
	
	
	
	                                               «Утверждаю»

	
	
	
	
	                               
	
	
	                                                     Директор
                         ____________ А. В. Стародумов
                       «__»_______________2012г. 

	
	
	
	
	
	
	
	


Техническое задание

на проведение работ по замене электрического кабеля и электрооборудования в корпусе № 6
1. Адрес объекта: г. Москва, Каширское шоссе, д .33
2. Требуемые материалы и работы: 
	  №№

п/п
	Наименование
	Еденица

измерения
	Кол-во

	   1.
	Эл.щиты  типа ЩМП-4-036 УХЛЗ: 800х650х250
	штук
	3

	   2.
	Эл.щиты  типа ЩМП-4-036 УХЛЗ: 650х500х220
	штук
	3

	   3.
	Автоматы  тип  ВА5135,АЕ2046М З-х фазные:  Iр 160А
	штук
	5

	   4. 
	Тоже             Iр   80А
	штук
	5

	   5.
	Тоже             Iр 40-50А
	штук
	8

	   6.
	Автоматы  однофазные  тип S 201С:  Iр  10-16А
	штук
	20

	   7.
	Кабель  силовой  с  медными  жилами ВВГ нг:   3х1,5
	м
	           150

	   8.
	Тоже            3х2,5
	м
	           150

	   9.
	Тоже            5х35
	м
	80

	  10.
	Светильники  потолочные 2х18 Вт  типа ЛСПЧЧ-18
	штук
	            10

	  11.
	Светильники  потолочные светодиодные  ДСП 44 Flagman LED или  ДСП 44-2х11
	штук
	            20

	  12.
	Короб  монтажный  с аксессуарами:  40х20
	м
	          100

	   13.
	Эл.щиты  без  автоматов    
	штук
	             6

	   14.
	Провод  медный  изолированный ПВЗ 1х95       
                                                                   1х70  
	м

м
	30

30

	   15.
	Выключатели  для  открытой  проводки  6А   220В   1Р54
	штук
	7

	16.
	Монтажные   работы   вместе   с   демонтажем старого оборудования  
	
	


Начальник АХС                                                           В.А. Смирнов
