ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оргтехники и компьютерных комплектующих для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание Лот №1

Поставка оргтехники и компьютерных комплектующих для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения	3

1.1	Наименование	3

1.2	Сведения о новизне	3

1.3	Код ОКП	3

РАЗДЕЛ 2 Область применения	3

РАЗДЕЛ 3. Условия эксплуатации	3

РАЗДЕЛ 4. Технические требования	4

4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики) 	4

4.2	Требования к надежности	10

4.3	Требования к материалам и комплектующимоборудования	10

4.4	Требования к электропитанию	10

4.5	Требования к маркировке	10

4.6	Требования к упаковке	10

РАЗДЕЛ 5.Требования по правилам сдачи и приемки	10

5.1	Порядок сдачи и приемки	10

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	10

РАЗДЕЛ 6.Требования к транспортированию	11

РАЗДЕЛ 7.Требования к хранению	11

РАЗДЕЛ 8.Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	11

РАЗДЕЛ 9. Требования по ремонтопригодности	11

РАЗДЕЛ 10 Требования к обслуживанию	11

РАЗЛЕЛ 11. Экологические требования	11

РАЗДЕЛ 12. Требования по безопасности	11

РАЗДЕЛ 13. Требования к качеству и класификации оборудования	12

РАЗДЕЛ 14. Техническое сопровождение оборудования	12

РАЗДЕЛ 15. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	12

РАЗДЕЛ 16. Требования к форме представляемой информации	12

РАЗДЕЛ 17. Требования к техническому обучению персонала заказчика	12

РАЗДЕЛ 18. Перечень принятых сокращений	12

РАЗДЕЛ 19. Перечень приложений	12

Общие сведения

Наименование

Поставка оргтехники и компьютерных комплектующих для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Допускается поставка полных аналогов оборудования, при условии, что оно совместимо с другим поставляемым оборудованием и не приводит к нарушению гарантийных сроков производителя.

Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, без следов эксплуатации, не является выставочными или витринными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Код ОКП

84713000000

Область применения

Компьютерная обработка информации, ввод-вывод данных с/на бумажные носители.

Условия эксплуатации

Эксплуатация в проветриваемых офисных помещениях, температурный режим от 15 до 40 градусов по Цельсию.

| Технические требования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара |  | Единица измерения | Количество | Место отгрузки оргтехники , количество |
| 1 | Системный блок | Процессор | Intel Core i3-3220 (3.3ГГц/3MB) | шт. | 13 | СТО – 5 шт. НО – 3 шт. ХО – 5 шт. |
|  |  | Блок питания | Мощность блока питания не менее 400 W |  |  |  |
|  |  | ОЗУ | DDR3 4Gb 1333MHz |  |  |  |
|  |  | Материнская плата | Частота шины не менее 5000 MHz Интегрированная видеокарта (VGA+DVI выходы обязательны) Интегрированная звуковая карта Интегрированная сетевая карта Ethernet 10/100/1000 BaseT Минимум 6 разъёмов USB2.0, 4 SATA2. |  |  |  |
|  |  | Привод оптических дисков | SATA DVD+/-RW |  |  |  |
|  |  | Жёсткий диск | SATA2, Не менее 250 Gb, 3.5’’, 7200rpm, кэш 16Mb |  |  |  |
|  |  | Требование к системному блоку | Обязательная установка дополнительного вентилятора для охлаждения жёсткого диска |  |  |  |
|  |  | Оптический манипулятор | Проводная, USB, Чёрная |  |  |  |
|  |  | Клавиатура | Проводная, USB, Чёрная, обязательны различные цвета букв русского и латинского алфавита |  |  |  |
|  |  | Корпус | miniATX |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение | MS Windows Pro 7 64-bit RUS, |  |  |  |
| 2 | Ноутбук | Процессор | Intel Core i3, 2.4 ГГ. | шт. | 1 | НО |
|  |  | ОЗУ | 4 Gb |  |  |  |
|  |  | Привод оптических дисков | SATA DVD+/-RW |  |  |  |
|  |  | Жёсткий диск | SATA, Не менее 320 Gb |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 BaseT, WiFi, BT, USB 2.0 – 3 шт., HDMI, VGA |  |  |  |
|  |  | Оптический манипулятор | Проводная, USB, Чёрная |  |  |  |
|  |  | Диагональ матрицы | Минимум 15,6’’ |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение | MS Windows Pro 7 64-bit RUS |  |  |  |
|  |  | Масса | До 3 кг |  |  |  |
|  |  | Время работы от аккумулятора | Минимум 4 часа |  |  |  |
| 3 | Монитор | Размер диагонали | 22 дюйма | шт. | 13 | СТО – 5 шт. НО – 3 шт. ХО – 5 шт. |
|  |  | Интерфейс подключения | VGA |  |  |  |
|  |  | Разрешение экрана | 1920x1080 |  |  |  |
|  |  | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |  |  |  |
| 4 | МФУ (тип1) | Тип печати | черно-белая | шт. | 1 | ХО – 1шт. |
|  |  | Технология печати | лазерная |  |  |  |
|  |  | Общие характеристики | Производительность – минимум 35 страниц формата А4 в минуту Разрешение: 1200 x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX |  |  |  |
|  |  | Факс | Совместимость: ITU-T Super G3 Скорость модема – Макс. 33,6 кб/с Скорость сканирования – 2.5 секунды Макс. Формат оригинала – A4 / Legal Способ сжатия – JBIG, MMR, MR, MH Особенности – Функции: Сетевой факс, дуплексная передача и прием, защищенная передача и прием, передача и прием с опросом, трансляция, прием в память |  |  |  |
|  |  | Печать | Эмуляции: PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible). |  |  |  |
|  |  | Копирование | Макс. Размер оригинала – A4 / Legal Функции цифрового копирования: Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1,автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты. |  |  |  |
|  |  | Сканирование | Типы файлов: PDF, JPG, TIFF Возможности: Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) |  |  |  |
|  |  | Обработка бумаги | Входная емкость – Многоцелевой лоток на 50 листов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal Устройство автоматической подачи оригиналов – 50 листов А4, двустороннее сканирование |  |  |  |
| 4 | МФУ (тип2) | Тип печати | черно-белая | шт. | 5 | СТО – 1 шт. ХО – 4 шт. |
|  |  | Технология печати | лазерная |  |  |  |
|  |  | Общие характеристики | Производительность – минимум 35 страниц формата А4 в минуту Разрешение: 1200 x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX |  |  |  |
|  |  | Печать | Эмуляции: PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible). |  |  |  |
|  |  | Копирование | Макс. Размер оригинала – A4 / Legal Функции цифрового копирования: Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1,автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты. |  |  |  |
|  |  | Сканирование | Типы файлов: PDF, JPG, TIFF Возможности: Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) |  |  |  |
| 7 | Струйный принтер | Встроенные ёмкости для подачи чернил | Присутствуют | шт. | 2 | СТО – 1 шт. ХО – 1 шт. |
|  |  | Максимальное разрешение печати | 5760 x 1440 dpi при использовании технологии Variable-Sized Droplet |  |  |  |
|  |  | Ресурс усредненного картриджа: | 6500 страниц |  |  |  |
|  |  | Количество картриджей | 4 |  |  |  |
|  |  | Дополнительный комплект картриджей | 4 дополнительных картриджа |  |  |  |
|  |  | Стоимость расходных материаломериаловихмации оборудования ли...ных документов | Стоимость картриджей не должна превышать 20% от стоимости принтера |  |  |  |
|  |  | Формат печатных носителей | A4 |  |  |  |
|  |  | Максимальная скорость цветной печати | Не менее15 стр/мин |  |  |  |
|  |  | Максимальная скорость монохромной печати | Не менее 25 стр./мин |  |  |  |
|  |  | «Совместимость» |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка ОС | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7; Windows 8, Linux |  |  |  |
| 8 | Лазерный принтер | Время выхода первой страницы | 8 секунд | шт. | 3 | НО |
|  |  | Технология печати | Лазерная монохромная |  |  |  |
|  |  | Память принтера/МФУ | 256 Мб |  |  |  |
|  |  | Ресурс принтера | 50 000 страниц в месяц |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемая нагрузка | 750 – 3000 страниц |  |  |  |
|  |  | ЖК-дисплей | цветной, сенсорный |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | Есть, 1 Гбит/сек |  |  |  |
|  |  | USB-хост | Присутствует |  |  |  |
|  |  | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |  |  |  |
|  |  | Формат печатных носителей | A4; задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 до 216 x 356 мм. или от 105 x 148 до 216 x 356 мм. |  |  |  |
|  |  | Типы печатных носителей | Бумага (обычная, Green mode, тонкая, плотная, документная, цветная, бланки, с предварительно напечатанными данными, перфорированная, из вторсырья, шершавая); конверты; этикетки; прозрачные пленки, картон |  |  |  |
|  |  | Емкость податчика бумаги | 250 листов; многоцелевой лоток 50 листов. Возможна установка дополнительного лотка на 500 листов (CF284A, приобретается отдельно) |  |  |  |
|  |  | Емкость выходного лотка | 150 листов |  |  |  |
|  |  | Плотность бумаги | 60 – 163 г/м2 (лоток 1), 60 – 120 г/м2 (лоток 2) |  |  |  |
|  |  | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |  |  |  |
|  |  | Максимальная скорость монохромной печати | 33 стр./мин. |  |  |  |
|  |  | Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |  |  |  |
|  |  | Ресурс картриджа (ISO) | Черный: 2700 страниц |  |  |  |
|  |  | Поддержка ОС | Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP2 или выше (32 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows 2003 Server SP3 и выше (32 bit), Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Кнопки | 4 кнопки, настраиваемые |  |  |  |
|  |  | Оптическое разрешение | 2400 x 4800 dpi |  |  |  |
|  |  | Сканирующий элемент | CIS |  |  |  |
|  |  | Глубина цвета | 48 бит на входе, 48 или 24 бита на выходе |  |  |  |
|  |  | Питание | От USB порта |  |  |  |
|  |  | Потребление энергии | 2.5 Вт |  |  |  |
|  |  | Формат | A4, Letter (216 x 297 мм) |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка ОС | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7; Windows 8, Linux |  |  |  |
| 10 | Радиотелефон | Производитель | Panasonic | шт. | 3 | ХО |
|  |  | Модель | KX-TG1611RUH (или аналог по параметрам) |  |  |  |
|  |  | Тип оргтехники | Телефон DECT |  |  |  |
|  |  | ЖК-дисплей | С подсветкой |  |  |  |
|  |  | Языки меню | Русский |  |  |  |
|  |  | Навигация | Навигационная клавиша |  |  |  |
|  |  | Крепление к стене | Возможно |  |  |  |
|  |  | Поиск трубки | Есть |  |  |  |
|  |  | Звонок | 12 мелодий |  |  |  |
|  |  | Повторный набор, оргтехника | Есть; 10 номеров |  |  |  |
|  |  | АОН | Есть |  |  |  |
|  |  | Caller ID | Поддерживается (стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС); журнал на 50 вызовов |  |  |  |
|  |  | Телефонная книга | 50 записей |  |  |  |
|  |  | Будильник | Есть |  |  |  |
|  |  | Отображение даты/времени | Есть |  |  |  |
|  |  | Питание | аккумулятор |  |  |  |
| 11 | Жёсткий диск | Ёмкость | 500 Gб | шт. | 2 | НО |
|  |  | Формат HDD | 3.5” |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |  |  |  |
|  |  | Буфер HDD | 32 Mb |  |  |  |
|  |  | Среднее время доступа при чтении | 8,5 мс |  |  |  |
|  |  | Среднее время доступа при записи | 9,5 мс |  |  |  |
|  |  | Установившаяся скорость передачи данных | До 140 Мб/с |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | SATA II |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура | 5-60оС |  |  |  |
| 12 | Материнская плата | Тип памяти | DDR III | шт. | 3 | ХО |
|  |  | Обратите внимание! | Нет интерфейса FDD |  |  |  |
|  |  | Модель | G41D3+ |  |  |  |
|  |  | Форм-фактор | mATX (uATX) |  |  |  |
|  |  | Чипсет | Intel G41 |  |  |  |
|  |  | Поддержка процессоров и памяти: |  |  |  |  |
|  |  | Разъем для процессора | LGA 775 |  |  |  |
|  |  | Частота системной шины | 1333 MHz |  |  |  |
|  |  | Типы поддерживаемых процессоров | Intel Core 2 Quad / Duo, Pentium Dual-Core, Pentium, Celeron Dual Core, Celeron |  |  |  |
|  |  | Максимальный объем памяти (Гб) | 8 |  |  |  |
|  |  | Максимальная частота и полоса пропускания | 1066 МГц (8500 МБ/с) |  |  |  |
|  |  | Количество слотов | 2 |  |  |  |
| 13 | Оперативная память | Тип | DDRIII | шт. | 6 | СТО – 3 шт. ХО – 3 шт. |
|  |  | Объём памяти | 4 Гб |  |  |  |
| 14 | ATX Блок питания | Мощность | 500 Вт | шт | 6 | СТО – 2 шт. НО – 2 шт. ХО – 2 шт. |
|  |  | Охлаждение блока питания | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке) |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение | 200-240 Вольт 50 Гц |  |  |  |
|  |  | Коннектор питания мат.платы | 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) |  |  |  |
|  |  | Коннектор питания видеокарт | 1x 6/8-pin разъем |  |  |  |
|  |  | Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA | 5/1/2 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | SATA II |  |  |  |
| 15 | Уничтожитель бумаг | Производительность | 18 стр. | шт. | 2 | СТО – 1 шт. НО – 1 шт. |
|  |  | Макс. Кол-во листов в день | 3000 стр. |  |  |  |
|  |  | Авто-старт, Авто-стоп | есть |  |  |  |
|  |  | Индикатор переполнения корзины | есть |  |  |  |
|  |  | Возможности уничтожения | Скобы, пл. карты, скрепки, CD диски |  |  |  |
|  |  | Уровень секретности | 3 |  |  |  |

- 4.2 Требования к надежности

Заявленный производителем срок эксплуатации оборудования не должен быть ниже 3-х лет.

- 4.3 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Составные части (комплектующие) должны быть совместимы между собой и поддерживаться современным программным обеспечением корпорации Microsoft (Операционные системы семейства Windows 8 32/64, Windows 7 32/64). Все драйверы и соединительные шнуры, необходимые для работы оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки.

4.4 Требования к электропитанию

Электропитание оборудования должно быть совместимо с Российскими стандартами: 220 В. 50 Гц

- 4.5 Требования к маркировке

Каждая единица оргтехники должна иметь уникальный серийный номер, марку и модель производителя, размещённую на корпусе устройства.

- 4.6 Требования к упаковке

Всё оборудование должно быть упаковано в оригинальную упаковку завода производителя с соблюдением всех норм безопасной транспортировки Картриджи для печатной техники на момент транспортирования должны быть защищены от попадание влаги в специализированных фирменных упаковках производителя.

Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан произвести доставку оборудования до адреса отгрузки предметов поставки (адреса указаны ниже) в соответствии со спецификацией технических требований (пункт №4.1 настоящего ТЗ). Адреса отгрузки: - Филиал «Сибирский территориальный округ» - 664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20. - Новосибирское отделение – 632660, Новосибирская обл., Коченевский р-н, с. Прокудское, ул. Политотдельская, д.135а - Хабаровское отделение – 680007, г. Хабаровск, ул. Шимановская, д.1А

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке оргтехники Поставщик предоставляет Покупателю: - паспорта на каждую единицу оргтехнику; - инструкция по эксплуатации на русском языке - заполненные гарантийные талоны; - счет на оплату; - товарную накладную в 2-х экземплярах; - счет-фактуру.

Требования к транспортированию

Транспортирование до места эксплуатации должно осуществляться согласно требованиям завода изготовителя оборудования.

Требования к хранению

Оргтехника должна храниться в потребительской или транспортной таре в закрытых складских помещениях, исключающих контакт с парами кислот и щелочей, при нормальных условиях и в интервале температур от минус 35 0 до +50 0 С.

Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Поставщик несет обязательства по гарантийному обслуживанию компьютеров на местах установки и эксплуатации в течение восемнадцати месяцев после окончания поставки оборудования. Поставщик несет обязательства по гарантийному обслуживанию прочего оборудования на местах установки и эксплуатации не менее двенадцати месяцев после окончания поставки оборудования. При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется силами поставщика и за его счёт. Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудование на аналогичное (подменный фонд).

Требования по ремонтопригодности

Не предъявляются

Требования к обслуживанию

Не предъявляются.

Экологические требования

Не предъявляются

Требования по безопасности

Не предъявляются

Требования к качеству И КЛАСИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

тЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

Количество оргтехники, указано в п.4.1 Технического задания. Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – до 15.11.2014 г.

Требование к форме представляемой информации

- на бумажном носителе; - программный продукт для чтения и обработки информации.

Требования к техническому обучению персонала

Не предъявляются.

Перечень принятых сокращений

- СТО – филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» НО – Новосибирское отделение СТО ХО – Хабаровское отделение СТО

Перечень приложений

Приложения отсутствуют.