Утверждаю:

Заказчик:  ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"

Финансовый директор

_________________ А.А. Лебезов

"____"___________  2014г.

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту стен пешеходного тоннеля.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту стен пешеходного тоннеля.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту стен пешеходного тоннеля.

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса

Ведомость физических объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение работ по ремонту стен пешеходного тоннеля |  |  |  |
|  | Расчистка парапетов от кустарника | 100 м2 | 1,7 |
|  | Очистка парапетов от мусора | 100 м2 | 1,7 |
|  | Разборка облицовки парапета из гранитных плит | 100 м2 | 1,7 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,7 |
|  | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами, число плит в 1 м2 до 6 (плиты б/у) | 100 м2 | 1,6 |
|  | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 | 0,1 |
|  | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 10,2 |
|  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 1,46 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 6,5 |
|  | Заделка вертикальных швов на стенах гидроизоляцией безусадочной, проникающего действия, с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред | 10 м | 6,5 |
|  | Гидроизоляция безусадочная шовный непроницаемый раствор Гидротекс "Ш" или эквивалент. Тех. характеристики: температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная (- 40) – (+ 90); марка по водонепроницаемости, не менее 16; предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее 6,0; предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее 45; прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 1,9; Морозостойкость, циклы, не менее 200. | кг | 65 |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов под шубу по камню и бетону с земли и лесов площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 | 1,45 |
|  | Окраска потолков тоннеля с лесов с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 2,4 |
|  | Окраска стен тоннеля с лесов с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 4,87 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного ограждения парапета из стальных труб за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 2 |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного, кустарника, мелколесья | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 31.03.2014 г.

Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 20.06.2014 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, тел. (48439) 9-88-32.