ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку ангара для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

По объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП РосРАО.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел  2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел  2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел  2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел  2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел  3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел  3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт холодного склада на ПХРО. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. |  |
| Основание: дефектная ведомость. |  |
| Подраздел 2.2Сведенияовыполняемыхработах. |  |
| Разборка (демонтаж) кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, обрешетки, прогонов, стропил, демонтаж сети электроосвещения, демонтаж м/к дверей, м/конструкций увеличение высоты стен подсобного помещения, перекрытие подсобного помещения сборными железобетонными плитами, установка стропил., обрешетки и кровли из профилированного листа по слою гидроизоляции. Монтаж м/к дверей, оконных блоков. Замена проводки и светильников. Ремонт бетонного пола. Чистовая отделка помещения 40,8м2.Восстановление отопления. |  |
| Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. |  |
| Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км восточнее п. Крутой. ПХРО |  |
| Подраздел 2.4Требованиякразработкепроектапроизводстваработ. |  |
| Разработать ППР до начала производства работ согласно существующих норм и правил. Особых требований нет. |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ |  |
| Подраздел 3.1Техническиетребованияпривыполненииработ. |  |
| Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: в качестве основного технико-экономического показателя ремонтируемого складского помещения считается общая площадь 92,3м2. Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР). |  |
| Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на возведение здания: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект строительных конструкций, на сооружение и т.д. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности. Пояснит записка с обоснованием решений по производству работ. |  |
| РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ |  |
| Таблица 1 №п.п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; 100 м2 покрытия кровли; 1,104. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; 100 м2 кровли; 1,104. Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок; 100 м2 кровли; 1,104. Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия; 100 м2; 0,41. Разборка утеплителя из шлака; 100 м3 грунта; 0,082. Погрузка в ручную утеплителя из шлака; 100 м3; 0,082. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 0,41. Разборка фронтонов; 100 м2; 0,477. Разборка балок и стоек в подсобном помещении; 1 м3 древесины в конструкции; 3,8. Демонтаж металлоконструкций; 1 т конструкций; 0,5. Разборка воздуховодов из листовой стали; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,016. Демонтаж кабеля; 100 м; 0,8. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт.; 0,06. Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт.; 0,03. Демонтаж стальных дверей; 1 т конструкций; 0,16. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки; 11. Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций; 0,09. Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2; 100 шт. сборных конструкций; 0,04. Установка стропил; 1 м3 древесины в конструкции; 6,8. Устройство обрешетки сплошной из досок; 100 м2; 1,976. Антисептирование водными растворами покрытий; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий; 1,976. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»; 100 м2обрабатываемой поверхности; 1,976. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 1,2. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия; 1,2. Устройство желобов настенных; 100 м желобов; 0,574. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 0,82. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов; 0,012. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м; 0,02. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия; 0,01. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2 облицовки; 0,01845 12,3*0,15/100. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2( чердак); 100 м2 проемов; 0,013. Монтаж дверей; 1 т конструкций; 0,32. Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,048. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,923. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,923. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен; 100 м2 поверхности; 0,612. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия; 0,612. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,612. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия; 0,408. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,408. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм; 100 отверстий; 0,04. Установка гильзы; 1 т; 0,0011. Монтаж короба ( кабель-канала) на конструкциях, кронштейнах; 100 м; 0,91. Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 1,01. Монтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; 1 шт.; 1. Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 6. Монтаж розеток штепсельная трехполюсная; 100 шт.; 0,04. Монтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,04. Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,08. Монтаж светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый; 100 шт.; 0,02. Установка радиаторов чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов; 0,0832. Установка кранов воздушных; 1 компл.; 6. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0,382. Установка комплекта терморегулятора радиаторного; 1 компл.; 6. Установка клапанов радиаторных; 1 компл.; 6. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,382. Установка радиаторов чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов; 0,0832. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм; 1 шт.; 4. Установка кранов воздушных; 1 компл.; 5. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0,105. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0,245. Установка комплекта терморегулятора радиаторного; 1 компл.; 5. Установка клапанов радиаторных; 1 компл.; 5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,35. Врезка в существующие сети диаметром до 80 мм; 1 врезка; 2. Прокладка гильзы для труб; 100 м трубопровода; 0,005. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм; 1 сальник; 3. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,364. Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,364. Устройство приямка; 1 м3; 0,85. Шлифовка бетонной поверхности приямка; 100 м2 шлифуемой поверхности; 0,015. Пробивка отверстий в стенах для труб вручную; 100 отверстий; 0,03. Заделка ( оштукатуривание) отверстий в местах прохода трубопроводов; 100 отверстий; 0,03. |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |  |
| Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и оборудования до его монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному сметному расчету. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬПРОЕКТНОЙИРАБОЧЕЙДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; №инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ДВ; Дефектная ведомость. 2; ЛСР; Локальный сметный расчет. |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| Не требуются |  |
| РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – три месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014г. |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯККАЧЕСТВУВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ |
| Требования к качеству выполняемых работ согласно действующим нормам и правилам и стандартам. Пособие к СНиП. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ -2002г |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ |
| Нет |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |
| Гарантийные сроки после завершения работ установлен: - по объектам капитального ремонта - не менее 2 (двух) лет. |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 3.03.01-87. « Несущие и ограждающие конструкции» - СНиП 12-03-99 Часть 13 "Электромонтажные работы" -СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» . - СНиП 2.04.05-91* "Отопления, вентиляция и кондиционирование" - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |
| Исполнитель выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| Документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз., на русском языке. |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯКТЕХНИЧЕСКОМУОБУЧЕНИЮПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |
| Не требуется. |
| РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ. Капитальный ремонт складского помещения выполняется с целью эксплуатации его по прямому функциональному назначению, как безопасное складское помещение для хранения оборудования. Свердловского отделения филиала "Уральский территориальный округ ФГУП "РосРАО". РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |
| Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельство СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 9. Работы по устройству каменных конструкций 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 11. Монтаж деревянных конструкций 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.5. Устройство системы электроснабжения |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость | 1-8 |
| 2. | Локальный сметный расчет | 9-23 |